Zał. nr 1a

Kosztorys ofertowy

wykonanie remontu nawierzchni drogi w ulicy Kolejowej o numerze ewid. działki 1852 na długości 120 mb od km 0+100 – 0+220

| L.p | Nr SST Podstawa opisu robót | Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
|  |  | Remont polega na naprawie zniszczonej przez powódź drogi przez: - wykonanie podbudowy grub. w-wy 15 cm z tłucznia 25-40 mm + 1 x emulsja - wykonanie warstwy wiążącej gr. 4 cm i warstwy ścieralnej grub.4 cm z asfaltobetonu oraz dosypanie lewostronnego pobocza szerokości 0,75 m z tłucznia sortowanego grub. w-wy 15 cm + 1 x emulsja oraz wzmocnieniu nawierzchni zjazdów do posesji. - naprawę zniszczonego prawostronnego ścieku drogowego |  |  |  |  |
| 1. | # 05.03.09 KNR 2-31 0204/05/06 +t.1002/02 | Wykonanie warstwy podbudowy grub.15cm z tłucznia sort. 25-40 mm, jednokrotnie utrwalonego emulsją asfaltową i grysami kamiennymi od km 0+100 – 0+220 długości 120 mb i szerokości 3,0 m o nachyleniu jednostronnym w prawo 2%. Ilość: P=120,0 x 3,0 = 360,0 m2 | M2 | 360,0 |  |  |
| 2. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/01 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni grub. w-wy 4 cm po zagęszczeniu z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowej grysowej na gorąco Standard I jak dla kategorii ruchu KR 3-6 na szerokości 3,00 m i długości 120 mb o nachyleniu jednostronnym 2% w prawo Ilość: P = 120,0 x 3,00 = 360,00 m2 | M2 | 360,0 |  |  |
| 3. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/06 | Wykonanie jak w poz.2, lecz warstwy ścieralnej nawierzchni grub. 4 cm na drodze długości 120 mb i szer. 3,0 m od km 0+100 do km 0+220 Ilość: P = 12,0 x 3,00 = 360,0 m2 | M2 | 360,0 |  |  |
| 4. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 +t.1002/02 | Dosypanie lewostronnego pobocza w-wą grub.20 cm, po zagęszczeniu z tłucznia sort. 25 – 40 mm wraz z uszczelnieniem klińcem kamiennym i zagęszczeniem walcem wibracyjnym i jednokrotnym utrwaleniem emulsją asfaltową i grysami na szerokości po 0,75 m na długości 120,0 mb – w spadku 4% do jezdni Ilość: P= 120,00 x 0,75 = 90,0 m2 | M2 | 90,0 |  |  |
|  |  | Zjazdy - Km 0+112 – str. Prawa do posesji P1 = 6,0 x 2,50 = 15,0 m2 - Km 0+130 – str. Prawa do posesji P2 = (8,0+5,0)x0,5x3,0 = 19,50 m2 - Km 0+170 – str. Lewa do Pamo- Plast P1 = 16,0 x 2,0 = 32,0 m2 Razem zjazdy = 66,50 m2 |  |  |  |  |
| 5. | 05.03.09 KNR 2-31 0204/05/06 +1002/02 | Wykonanie w-wy podbudowy zjazdów grub. 15 cm z tłucznia sort. 25-40mm jednokrotnie utrwalonego emulsją asfaltową i grysami kamiennymi Ilość jak wyżej P= 66,50 m2 | M2 | 66,50 |  |  |
| 6. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/06 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni zjazdów z betonu asfaltowego 0-12,8 mm grub. w-wy 8,0 cm ( 4cm +4 cm) Ilość jak wyżej P= 66,50 m2 | M2 | 66,50 |  |  |
| 7. | KNR 2-01 0515/01 | Naprawa zniszczonego ścieku z prawej strony nawierzchni - ułożenie ścieków drogowych betonowych 50 x 60 x 15 cm od km 0+040 – 0+220 na długości 180 mb – odspojenie gruntu w korycie pod ścieki i ułożenie ścieków na gruncie bez podsypki wraz z założeniem blachy stalowej na zjazdach Ilość jak wyżej L = 180,0 mb | Mb | 180,0 |  |  |
|  |  | Razem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem wartość z podatkiem VAT 23% |  |  |  |  |

Sporządził:

Dn. 2015. …………………..

…………………………………