Zał.nr 1a

Kosztorys ofertowy

Remont chodnika w ciągu ulicy Dobra  – od ulicy Nadgórna- strona prawa od km 0+000 – 0+235 i strona lewa od km 0+160 – 0+265 ( ul. Jana Pawła II)

| L.p | Numer SST i numer katalogu (podstawa opisu robót) | Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Remont polega na: - wymianie nawierzchni chodników z płyt bet. 50 x 50 x 7 cm na kostkę brukową wraz z wymianą krawężników i obrzeży na nowe Uwaga: km 0+000 = obrzeże chodnika ulicy Nadgórna |  |  |  |  |
| 1. | 01.02.04 KNR 2-31 0813/03 | Rozebranie istniejących krawężników betonowych 15 x 30 cm z ułożeniem w stosy Ilość: wg obmiaru w terenie od km 0+000 - 0+235 – strona prawa L1= 235,0 m od km 0+160 - 0+265 – strona lewa L2= 105,0 m Razem L = 340,0 m | Mb | 340,0 |  |  |
| 2. | 01.02.04 KNR 2-31 0812/03 | Rozebranie oporu istniejącej betonowej ławy podkrawężnikowej w ilości 0,0325 m3/mb Ilość: V = 340,0m x 0,0325 = 11,05 m3 | M3 | 11,05 |  |  |
| 3. | 01.02.04 KNR 2-31 0814/02 | Rozebranie obrzeża bet. 8 x 30 cm z ułożeniem w stosy Ilość: od km 0+000 - 0+235 – strona prawa L1= 235,0 m od km 0+160 - 0+265 – strona lewa L2= 105,0 m Na zjazdach-14 szt dł.2,0m x2 = 56,0 mb L3 = 56,0 m Razem L = L1-L3 = 396,0 m | Mb | 396,0 |  |  |
| 4. | 01.02.04 KNR 2-31 0815/02 | Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt bet. 50 x 50 x 7 cm szer.1,50 m Ilość: - strona prawa – od km 0+000 – 0+235 – szerokości 1,50 m P1 = 1,50 m x (235,0m – (zjazdy) 4,70m+4,80+4,30 +4,60+3,40+4,20+4,40) = 1,50m x (235,0m – 30,40m ) =1,50 x 204,60m = 306,90 m2 - strona lewa od km 0+160 – 0+265 = 105,0 m szerokości 1,50 m P2 = 105,0m x 1,50m = 157,50m2 Razem P= P1+P2 = 464,40 m2 | M2 | 464,40 |  |  |
| 5. | 01.02.04 KNR 2-31 0811/02 | Rozebranie nawierzchni zjazdów z trylinki grub. 15 cm – strona prawa - km 0+035 P1 = 4,70 x 1,80 = 8,46 m2 - km 0+111 P2 = 4,80 x 2,00 = 9,60 m2 - km 0+130 P3 = 4,30 x 2,00 = 8,60 m2 - km 0+134 P4 = 4,60 x 2,00 = 9,20 m2 - km 0+152 P5 = 3,40 x 2,00 = 6,80 m2 - km 0+194 P6 = 4,20 x 2,00 = 8,40 m2 - km 0+233 P7 = 4,40 x 3,10 = 13,64 m2 Razem P = P1-P7 = 64,70 m2 | M2 | 64,70 |  |  |
| 6. | 01.02.04 KNR 2-31 1509/06 + 1511 | Odwiezienie z rozbiórki krawężników, obrzeży, płytek, gruzu i trylinki na odległość 2 km samochodem 5 ton i ułożenie w stosy. V = 340,0 mb x 0,104 t + 11,05 m3 x 2,0 t + 396,0 m x 0,051t + 464,40 m2 x 4 x 0,0403t + 64,70 m2 x 9,23 szt x 0,0378t = 175,10 t | T | 175,10 |  |  |
| 7. | 08.01.01 KNR 2-31 0402/04 0403/04 | Ustawienie krawężnika bet. wibroprasowanego 15 x 30 x 100 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem o wymiarach : 30 x 15 cm + 20 x 10 cm w ilości 0,065 m3/mb z betonu B10 # Uwaga! Krawężnik należy ustawić na wysokość 20 cm ponad istniejącą jezdnię. Na zjazdach skosy na 2-ch krawężnikach ( po 2 mb). Na przejściach dla pieszych krawężnik obniżony na wysokość 9 cm ponad wykonaną jezdnię. Na zjazdach krawężnik 12 cm ponad jezdnię Ilość : od km 0+000-0+235–strona prawa L1= 235,0 m od km 0+160-0+265–strona lewa L2= 105,0 m Razem L = 340,0 m | Mb | 340,0 |  |  |
| 8. | 08.03.01 KNR 2-31 0407/04 | Ustawienie obrzeża bet. wibroprasowanego 8 x 25 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawa cementową Ilość : od km 0+000-0+235–strona prawa L1= 235,0 m od km 0+160-0+265–strona lewa L2= 105,0 m Na zjazdach-14 szt dł.2,0m x2=56,0 mb L3 = 56,0 m Razem L = L1-L3 = 396,0 m | Mb | 396,0 |  |  |
| 9. | 04.01.01. KNR 2-01 0202/06 | Wykonanie koryta dla wykonania podbudowy nawierzchni chodnika i zjazdów z odwiezieniem gruntu na odl. do 1 km i wykonaniem pobocza za obrzeżem Ilość: - koryto pod chodnik głębokości 10 cm i szer. 1,50m – strona prawa od km 0+000 – 0+235 P1= 1,50m x (235m – zjazdy (3,70m+4,70m+4,10m +4,80m+4,30m+4,60m+3,40m+6,10m+4,20m+4,40m) = 1,50m x (235,0 -44,30) = 1,50 x 190,70m = 286,05 m2 | M3 | 87,0 |  |  |
| 9. |  | - strona lewa od km 0+160–0+265= 105 m szer.1,50m P2 = 1,50m x (105m – zjazdy (8,0m+7,0m+5,50) = 1,50m x (105-20,50) = 1,50 x 84,50 = 126,75 m2 Razem koryto pod chodnik P=P1+P2 = 412,80 m2 = 413,0 m2 V1 = 413,0m2 x 0,10 = 41,30 m3 - koryto pod zjazdy głębokości 25 cm - strona prawa - km 0+021 P1 = 3,70 x 1,90 = 7,03 m2 - km 0+035 P2 = 4,70 x 1,80 = 8,46 m2 - km 0+069 P3 = 4,10 x 1,90 = 7,79 m2 - km 0+111 P4 = 4,80 x 2,00 = 9,60 m2 - km 0+130 P5 = 4,30 x 2,00 = 8,60 m2 - km 0+134 P6 = 4,60 x 2,00 = 9,20 m2 - km 0+152 P7 = 3,40 x 2,00 = 6,80 m2 - km 0+181 P8 = 6,10 x 2,00 = 12,20 m2 - km 0+194 P9 = 4,20 x 2,00 = 8,40 m2 - km 0+233 P10 = 4,40 x 3,10 = 13,64 m2 - strona lewa - km 0+183 P11 = 8,00 x 7,00 = 56,0 m2 - km 0+231 P12 = 7,00 x 3,30 = 23,10 m2 - km 0+242 P13 = 5,50 x 2,00 = 11,00 m2 Razem koryto pod zjazdy P = P1 – P13 = 181,78 m2 = 182,0 m2 V2 = 182,0 m2 x 0,25m = 45,50 m3 Razem koryto pod chodnik i zjazdy V= V1+V2 = 41,30 m3 +45,50 m3= 86,80 m3=87,0 m3 |  |  |  |  |
| 10. | 04.01.01 KNR 2-31 0103/04 | Profilowanie i zagęszczanie dna koryta pod warstwę podbudowy pod chodniki i zjazdy – ilość jak w poz.9 a) pod chodnik – 9a P1 = 413,0 m2 b) na zjazdach - 9b P2 = P1-P13 = 182,0 m2 Razem P = P1+P2 = 413,0 + 182,0 = 595,0 m2 | M2 | 595,00 |  |  |
| 11. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/ 06 | Wykonanie podbudowy grub. w-wy 10 cm, po zagęszczeniu, z tłucznia sort. 25- 40 mm pod wykonanie nawierzchni chodnika Ilość : jak w poz. 9a P= 413,0 m2 | M2 | 413,0 |  |  |
| 12. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/ 06 | Wykonanie podbudowy jak w poz. 11 lecz grub. w-wy 25 cm , z tłucznia sort. 25- 40 mm pod wykonanie zjazdów Ilość : jak w poz. 9b P= P1-13 = 182,0 m2 | M2 | 182,0 |  |  |
| 13. | 08.02.00 KNR 2-31 0511/02 | Wykonanie nawierzchni chodników i zjazdów z kostki brukowej bet. wibroprasowanej grub. 8 cm na podsypce cem. piaskowej gr. 3-4 cm ( 200 kg cementu na 1 m3 piasku) z wypełnieniem spoin piaskiem. Kostka „Nostalit” szara 80%, a 20% kolor grafit. Ilość jak w poz. 9 a) pod chodnik – jak w poz.9a P1 = 413,0 m2 b) na zjazdach – jak w poz.9b P2 = P1-P13= 182,0 m2 Razem P = P1+P2 = 413,0 + 182,0 = 595,0 m2 | M2 | 595,0 |  |  |
| 14. | KNR 2-31 1106/01 | # Uzupełnienie nawierzchni przy krawężniku asfaltem szerokości 20 cm i głębokości 15 cm Ilość: strona prawa od km 0+000 – 0+235 = 235,0 mb strona lewa od km 0+160 - 0+265 = 105,0 mb Razem 340,0 mb V= 340,0 mb x 0,20 x 0,15=68,0 m2 x 375 kg=25,50 t | t | 25,50 |  |  |
| 15. | KNR 2-31 1106/01 | - Złagodzenie wyjazdu na zawyżonych zjazdach o 7 cm przez ułożenie masy asfaltowej na szerokości 15 cm pod skosem do wysokości 7 cm a na przejściach dla pieszych do wysokości 10 cm V1 = (44,30m+20,50m) poz.9a x 0,15 x 0,07 x 0,05+ 4,0m x 0,15 x 0,10 x 0,5 = 0,37 m3 x 2500 kg = 0,925t - Wyrównanie uskoku na zjazdach na końcu podniesionego chodnika przez ułożenie masy asfaltowej na szerokości 1,0 m zjazdu grubości w-wy 10 cm V2 = (44,30m+20,50m) poz.9a x 1,00m = 64,80m2 x 250 kg/m2 = 16200 kg = 16,2 ton ----------------------------------------------------------- Razem V = V1+V2 = 17,125 ton | t | 17,125 |  |  |
| 16. | 08.03.01 KNR 2-31 0407/04 | Wykonanie zejścia z chodnika do bramek po stronie lewej i prawej wraz z rozbiórką istniejących schodów, wykonaniem koryta i podbudowy z tłucznia. Wykonanie stopni przy użyciu obrzeży i kostki brukowej grub. 8 cm. Obramowania boczne i podstopnice z obrzeży a stopnie z kostki. Ilość: - Po stronie prawej Km 0+021- szerokość schodów 1,00m, ilość stopni 2 szerokości 35 cm i wysokości 15 cm Obrzeże L1 = 1,0m x 2 +1,0 m x 2szt = 4,0 mb Kostka P1 = 1,0m x 0,35m x 2 szt = 0,70 m2 | Mb M2 | 55,0 8,80 |  |  |
|  |  | Km 0+035- szerokość schodów 1,00m, ilość stopni 2 szerokości 35 cm i wysokości 15 cm Obrzeże L2 = 1,0m x 2 +1,0 m x 2szt = 4,0 mb Kostka P2 = 1,0m x 0,35m x 2 szt = 0,70 m2 Km 0+069- szerokość schodów 1,00m, ilość stopni 2 szerokości 35 cm i wysokości 15 cm Obrzeże L3 = 1,0m x 2 +1,0 m x 2szt = 4,0 mb Kostka P3 = 1,0m x 0,35m x 2 szt = 0,70 m2 Km 0+111- szerokość schodów 1,00m, ilość stopni 2 szerokości 35 cm i wysokości 15 cm Obrzeże L4 = 1,0m x 2 +1,0 m x 2szt = 4,0 mb Kostka P4 = 1,0m x 0,35m x 2 szt = 0,70 m2 Km 0+130- szerokość schodów 1,00m, ilość stopni 2 szerokości 35 cm i wysokości 15 cm Obrzeże L5 = 1,0m x 2 +1,0 m x 2szt = 4,0 mb Kostka P5 = 1,0m x 0,35m x 2 szt = 0,70 m2 Km 0+134- szerokość schodów 1,00m, ilość stopni 2 szerokości 35 cm i wysokości 15 cm Obrzeże L6 = 1,0m x 2 +1,0 m x 2szt = 4,0 mb Kostka P6 = 1,0m x 0,35m x 2 szt = 0,70 m2 Km 0+233- szerokość schodów 1,00m, ilość stopni 4 szerokości 35 cm i wysokości 15 cm Obrzeże L7 = 3,0m x 2 +1,0 m x 5szt = 11,0 mb Kostka P7 = 1,0m x 0,35m x 4 szt = 1,40 m2 - Po stronie lewej Km 0+214 – szerokość schodów 1,00m, ilość stopni 3 szerokości 35 cm i wysokości 15 cm Obrzeże L8 = 2,0m x 2 +1,0mx 4szt = 8,0 mb Kostka P8 = 1,0m x 0,35m x 3 szt = 1,05 m2 Km 0+236 – szerokość schodów 1,90m, ilość stopni 3 Obrzeże L9 = 2,0m x 2 +2,0mx 4szt = 12,0 mb Kostka P9 = 1,90m x 0,35m x 3 szt = 2,0 m2 Razem obrzeże L= L1+L9 = 55,0 mb Kostka P = P1+P9 = 8,80 m2 |  |  |  |  |
| 17. | KNR 2-31 1406/02 | Regulacja pionowa włazu studni kanalizacyjnej w chodniku – strona prawa w km 0+188 | Szt | 1 |  |  |
|  |  | Razem wartość robót netto |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem wartość robót z podatkiem VAT 23% |  |  |  |  |

Sporządził:

Dn. 2015. …………………..

……………………………..