3. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

- Gmina Ustrzyki Dolne występuje w przetargu jako Strona Zamawiająca realizująca zadanie o nazwie:

„Budynek mieszkalny ul. Dwernickiego nr 2”

w m-ci Ustrzyki Dolne

- Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie robot  budowlanych:

  - Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie w tym :

  - Rozebranie pokrycia dachowego z blachy 264,4 m2

  - Wymiana rynien dachowych z blachy i rur spustowych 61,0 m

  - Wzmocnienie końcówek krokwi przez nabicie jednostronnie desek (grub. 32 mm) 38,0 m2

  - Jednokrotna impregnacja ogniochronna, grzybo- i owadobójcza więźby dachowej metodą smarowania preparatami solowymi     136,0 m2

  - Pokrycie dachu blachodachówką 264,4 m2

  - Obróbki z blachy stalowej powlekanej 33,7 m2

  - Wspólny słownik zamówień (CPV) :

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45261000-4 Wykonywanie pokryć dachowych i konstrukcji dachowych

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

  - Forma wynagrodzenia - wynagrodzenie kosztorysowe.

  - Zakres rzeczowy przedstawiony jest w dokumentacji przetargowej która jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych  ul. Kopernika 1 pokój nr 12 oraz na stronie internetowej  Urzędu Miejskiego

www.ustrzyki-dolne.pl  -  przetargi aktualne

- Termin wykonania zamówienia:

- rozpoczęcie robót :    po podpisaniu umowy

- zakończenie robót :  do 30 czerwca 2015 r.

- Warunki  realizacji  przedmiotu  zamówienia:

- Roboty będące przedmiotem zamówienia, należy wykonać kompleksowo, siłami własnymi lub w systemie Generalnego Wykonawstwa, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami i normami.

- Do ww. zakresu należy między innymi:

- urządzenie i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy,

- zapewnienie we własnym zakresie zasilania w energię elektryczną                             oraz dostawę wody technologicznej i spożywczej, a także możliwość podgrzewania napojów i posiłków,

- utrzymanie zaplecza budowy,

- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego w miejscach nie przewidzianych pod roboty inwestycyjne, a zajętych w trakcie robót,

- usuniecie zaistniałych kolizji w trakcie realizacji,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego z wyrównaniem ewentualnych szkód  użytkownikom posesji sąsiadującymi z wykonywanymi robotami,

- wywóz śmieci, odpadów materiałowych i pozostałości po robotach                 rozbiórkowych we własnym zakresie i ponoszenie związanych z tym opłat,

- zabezpieczenie obiektu przed zalewaniem podczas opadów deszczu w trakcie trwania robót,

- zapewnienia obsługi geodezyjnej w czasie prowadzonych prac.

- Forma wynagrodzenia:

  - Wynagrodzenie kosztorysowe netto ustalone w drodze przetargu nieograniczonego    +  podatek VAT 8 %,  cła i opłaty importowe.

  - Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty  związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, wynikające z dokumentacji przetargowej jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

  - Ustalone w drodze przetargu ceny jednostkowe i koszty są niezmienne do zakończenia zadania.

  - Z tego względu przed ustaleniem ceny oferty Wykonawca powinien w sposób  szczególnie staranny przeanalizować dokumentację projektową i załączony przedmiar robót w celu uniknięcia ewentualnych rażących różnic w ilościach robót lub nie ujętych robót.

  - O zaistniałych różnicach pomiędzy nimi należy powiadomić zamawiającego.

  - Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w wycenie oferty obciążają wykonawcę.

  - Należy przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

  - W związku z powyższym zalecane jest od oferentów bardzo szczegółowe   sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

  - W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu  zamówienia, w tym w szczególności:

- urządzenie i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy,

- zapewnienie we własnym zakresie zasilania w energię elektryczną oraz dostawę wody technologicznej i spożywczej, a także możliwość podgrzewania napojów                       i posiłków,

- utrzymanie zaplecza budowy,

- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego w miejscach nie przewidzianych pod   roboty inwestycyjne a zajętych w trakcie robót,

- usuniecie zaistniałych kolizji w trakcie realizacji,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego z wyrównaniem ewentualnych szkód  użytkownikom posesji sąsiadującymi z wykonywanymi robotami,

- wywóz śmieci, odpadów materiałowych i pozostałości po robotach rozbiórkowych we własnym zakresie i ponoszenie związanych z tym opłat,

- zapewnienia obsługi geodezyjnej w czasie prowadzonych prac.

- Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące obliczenia ceny

  - Wszystkie pozycje wyceniane są w PLN

  - Cena ofertowa powinna zawierać wyszczególnione należne podatki, opłaty celne         i importowe nałożone, zgodnie z prawem i rozporządzeniami kraju pochodzenia Strony Zamawiającej, na produkcję, wytwarzanie, sprzedaż i transport wyposażenia, urządzenia linii produkcyjnej, zakup materiałów i towarów Wykonawcy, które będą wykorzystywane lub dostarczane w ramach SIWZ.

  - Bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji  Wykonawca musi jasno zrozumieć, że kwoty podane przez niego w kosztorysie stanowią zapłatę za prace wykonaną i zakończoną pod każdym względem.

  - Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania,             bez względu na to czy  zostały określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach niniejszej SIWZ, i że odpowiednio wycenił pozycje kosztorysu.

  - Tak więc, kwota musi zawierać nagłe i nieprzewidziane wydatki oraz różnorakie ryzyko związane z koniecznością wybudowania, wykończenia i konserwacji całości robót objętych SIWZ.

  - Jeżeli w kosztorysie nie zostały zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi być uwzględnione w stawkach i kwotach przypisanych poszczególnym pozycjom dla wszystkich kosztów wchodzących w rachubę w kosztorysie.

  - Kwoty podane przez Wykonawcę we wszystkich pozycjach kosztorysu muszą zawierać odpowiednie proporcje w stosunku do kosztów wykonania robót określonych w SIWZ oraz wszystkie marże i narzuty, zyski, koszty administracyjne  i tym podobne wydatki.

  - Kwoty podane w kosztorysie będą użyte do wyliczeń należnych płatności za etap wykonania robót, należnych płatności okresowych oraz w celu wyceny odchyleń                   w kosztach.

  - Za uszkodzenia w materiałach lub straty w ich ilościach poniesione w czasie transportu lub pakowania, wynagrodzenie nie będzie wypłacone.

  - Podczas wyceniania pozycji należy się odnieść do warunków umowy, SIWZ  w celu ukierunkowania i opisania robót oraz potrzebnych do ich wykonania materiałów.

  - Przyjmuje się, że poniesione narzuty z racji ustanowienia robót, zysku                                   i wynagrodzeń za wszystkie zobowiązania, są rozdzielone równomiernie na wszystkie stawki jednostkowe.

- Przedmiar robót

  - Celami przedstawienia Przedmiaru Robót jest :

    - zapewnienie wystarczającej informacji na temat ilości prac do wykonania, pozwalającej Wykonawcom przygotować właściwe oferty,

    - zapewnienie dla Zamawiającego kosztorysu ofertowego z podziałem na elementy i okresy rozliczeniowe wykonanych prac.

  - Przedmiar robot będzie wykorzystany do określenia ceny jednostkowej danej pozycji dla której Zamawiający podał przedmiarowe ilości.

  - Zamawiający podaje podstawę nakładów w postaci odpowiednich KNNR czy KNR jedynie w celu pełniejszego opisu robót.

  - Podana podstawa nie stanowi obowiązującej oferenta podstawy przy kalkulacji ceny.

  - Podstawą dla wykonawcy winna być jego własna oparta na rachunku  ekonomicznym kalkulacja.

  - Cena oferty musi zawierać wszelki koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, wynikające z przedmiaru robót jak również w nim nie ujęte a bez których nie można wykonać zamówienia.

  - Ustalone w drodze przetargu ceny jednostkowe i koszty są niezmienne do zakończenia zadania.