P R Z E D M I A R

##### R O B Ó T

## Nazwa zadania:

Poprawa  funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno – inwestycyjnych w Ustrzykach Dolnych „ Etap IV

– ulica Wyzwolenia odcinek II z części I

długości 128 mb od km 0+000 – 0+128

Inwestor:           Gmina Ustrzyki Dolne

ul. Kopernika 1

Wspólny słownik zamówień (CPV):  45.23.32.22-1 , 45.23.32.52-0, 45.23.24.40

Sporządzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 roku nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),

Sporządził:

08.10.2014r

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul. Szkolna 1/6

Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej nr 119225R – ulica Wyzwolenia na odcinku długości 128 mb

od km 0+000 – 0+128

| l.p Nr ST/ podstawa opisu robot | Opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I ETAP km 0+000 – 0+128 na długości 128 mb |  |  |
|  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |
| 1 010101 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim od km 0+000 - 0+128 = 0,128 km | km | 0,128 |
| 2 010204 | Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 5km -frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 10cm | m2 | 14,0 |
| 3 010204 | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 5 km od km 0+108 – 0+128 L = 20,0 mb | m | 20,0 |
| 4 010204 | Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej km 0+108 – 0+128 L = 20,0 mb | m | 20,0 |
| 5 010204 | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej P = 10,0 x 2,0 = 20,0 m2 | m2 | 20,0 |
| 6 010204 | Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm od km 0+000 - 0+128 P= 128,0 x 3,0 = 384,0 m2 | m2 | 384,0 |
| 7 KNR 2-31 1509/06+1511 | Odwiezienie z rozbiórki krawężników, obrzeży , płytek chodnikowych i kruszywa łamanego na odl. 2km samochodami 5t z ułożeniem w stosy V= 20m x 0,104t+ 20m x0,051t+ 20m x 4 x 0,0403t+ 384m2 x 0,15 x 1,6t = 98,48 t | t | 98,48 |
|  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |
| 8 020101 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5,0km - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii III -Wykonanie wykopu Ilość: Km 0+000 – 0+026 – szer.3,50 m P1= 26,0x 3,50=91,0 m2 Km 0+026 – 0+071 – szer.3,90 m P2= 45,0x 3,90=175,50 m2 Km 0+071 – 0+109 –szer.5,10 m P3 = 38,0x5,10 =193,80m2 Km 0+109 – 0+128 –szer.6,50m P4 = 19,0x6,50 = 123,50 m2 Razem 583,80 = 584,0 m2 V= 584,0 m2 x 0,25 = 146,0 m3 | m3 | 146,0 |
| 9 020301 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5,0km - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii III -Wykonanie nasypu 584,0 m2 x 0,20 = 116,80 m3 | m3 | 116,80 |
| 10 020301 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi, grunt kategorii III-IV | m3 | 116,80 |
| 11 020301 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III | m3 | 116,80 |
|  | KANALIZACJA SANITARNA – od istniejącej studni rewizyjnej E2 do st.E2.1E3 |  |  |
| 12 KNR2-31 803/3 | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 3,0 cm P= (14,0+5,0) x 1,5 = 28,50 m2 | M2 | 28,50 |
| 13 KNR2-31 803/4 | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, mechanicznie – dodatek za każdy dalszy 1 cm dla 12 cm | M2 | 28,50 |
| 14 KNR2-01 218/3 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkaład, koparka 0,60m3, grunt kat.IV V= (14,0x2,9+1,7:2x1,0)+(5,0x3,82+3,80:2x1,0) = 51,3 m3 | M3 | 51,3 |
| 15 KNR2-01 322/7 | Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienie ażurowe, głębokość do 3,0m, kategoria gruntu III-IV | M2 | 102,50 |
| 16 KNR2-18 501/2 | Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15cm - piasek | M2 | 19,0 |
| 17 KNR2-28 503/7 (1) | Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, polipropylenowe, dwuścienne Dn;200mm SN8 | M | 6,0 |
| 18 KNR2-28 503/7 (1) | Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, polipropylenowe, dwuścienne Dn;150mm SN8 | M | 14,0 |
| 19 KNR2-01 610/6 | Analogia- Obsypka piaskiem powyżej kanału z rur | M3 | 19,0 |
| 20 KNR2-28 406/3 | Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych w gotowym wykopie z prefabrykowaną podstawą studni, fi;1000mm, głębokości 2,0m (analogia) | Szt | 1 |
| 22 KNR2-01 230/1 | Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10m, grunt kategorii I-III, spycharka 55kW (75KM) | M3 | 31,30 |
| 23 KNR2-31 104/7 | Warstwy odsączające, w korycie na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu- 10 cm | M2 | 19,0 |
| 24 KNR2-31 114/7 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość w-wy po zagęszczeniu 8 cm | M2 | 19,0 |
| 25 KNR2-31 114/8 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, - dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości – dla 12 cm | M2 | 19,0 |
| 26 KNNR1/ 202/6 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. 1 km – koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV | M3 | 20,0 |
|  | KANALIZACJA DESZCZOWA |  |  |
| 27 030201 | Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu Km 0+071 – str. lewa , km 0+101 – str. prawa – szt. 2 | Szt. | 2 |
| 28 030201 | Przykanaliki z rur dwuściennych z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 200mm L = 5,0m x 2 = 10,0 mb | m | 10 |
| 29 030201 | Regulacja pionowa włazów kanałowych | szt | 2 |
| 30 030201 | Studnia rewizyjna z kręgów żelbetowych fi 1200 wraz z wykonaniem wykopów – km 0+102 | szt | 1 |
|  | PODBUDOWY |  |  |
| 31 040101 | Koryta o głębokości 30cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV Ilość jak w poz.8 P= 584,0 m2 | m2 | 584,0 |
| 32 040101 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV Jak w poz. 31 | m2 | 584,0 |
| 33 040101 | Koryta o głębokości 20cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV – zjazdy szt 3 - km 0+088 P1 = (6,0+3,50)x0,5x1,50 = 7,20 m2 - km 0+098 P2 = (6,0+3,50)x0,5x1,50 = 7,20 m2 - km 0+118 P3=9,0x2,50+9,0x2,50x0,5=33,75=34,0m2 Razem zjazdy 48,40 m2 | m2 | 48,40 |
| 34 040101 | Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV – szerokości 2,0m – pod chodnik od km 0+108 – 0+128 P= 20,0 x 2,0 = 40,0 m2 | m2 | 40,0 |
| 35 040201 | Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 30cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie Ilość jak w poz.8 P=584,0 m2 | m2 | 584,0 |
| 36 040201 | Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie – pod chodnik Ilość jak w poz.34 | m2 | 40,0 |
| 37 040301 | Skropienie nawierzchni asfaltem na podbudowie Ilość: -km 0+000-0+071 = 3,0m x 71,0 = 213,0m2 -km 0+071-0+109 = 38,0 x 4,50 = 171,0 m2 -km 0+109-0+128 = 19,0 x 6,0 = 114,0 m2 Razem pow. jezdni 498,0 m2 | m2 | 498,0 |
| 38 040301 | Skropienie nawierzchni asfaltem na w-we wiążącą Ilość jak wyżej | m2 | 498,0 |
| 39 040402 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm – pod chodnik – ilość jak poz. 34 | m2 | 40,0 |
| 40 040402 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm – pod jezdnię – ilość jak poz. 37 | m2 | 498,0 |
| 41 040402 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm- dla 5 cm– ilość jak poz. 37 | m2 | 498,0 |
| 42 040402 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm – pod zjazd– ilość jak poz. 33 P=48,40 m2 | m2 | 48,40 |
| 43 040402 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm - dla 10cm P=48,40 m2 | m2 | 48,40 |
| 44 040701 | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo żwirowych o lepiszczu asfaltowym o grubości warstwy po zagęszczeniu 4cm- warstwa wiążąca - jezdnia ilość jak poz. 37 | m2 | 498,0 |
| 45 040701 | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo żwirowych o lepiszczu asfaltowym dla 3cm - warstwa wiążąca j.w - jezdnia | m2 | 498,0 |
|  | NAWIERZCHNIE |  |  |
| 46 050305 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm ilość jak poz. 37 | m2 | 498,0 |
| 47 050305 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm- dla 2 cm ilość jak poz. 37 | m2 | 498,0 |
|  | ELEMENTY ULIC |  |  |
| 48 080101 | Ława betonowa z oporem pod krawężniki - km 0+000-0+072 = 72mb str.prawa - km 0+072-0128 – 56mb x 2 = 112 mb – obustronny Razem 184 mb + 2,0 m (posz.chodnika) = 186,0 mb 186,0 m x 0,065 m3 = 12,09 m3 | m3 | 12,09 |
| 49 080101 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej – ilość j.w L = 186,0 mb | m | 186,0 |
| 50 050323 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm – kostka Nostalit szara , układane na podsypce cementowo-piaskowej – po zjazdy – ilość jak w poz. 33 P= 48,40 m2 | m2 | 48,40 |
| 51 080202 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podyspce piaskowej – kostka Nostalit szara – szerokość 2,0m – chodnik – ilość jak w poz. 34 P= 40,0m2 | m2 | 40,0 |
| 52 080301 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową od km 0+108 – 0+128 L= 20,0 mb | m | 20,0 |
| 53 010302 | Regulacja pionowa włazów kanalizacyjnych | szt | 4 |
| 54 KNR 2-31 0606/03 | Ścieki z elementów betonowych grub.15 cm – 60x50x15 – na podsypce cem. piaskowej – strona lewa km 0+026 -0+076 L= 50,0 mb | mb | 50,0 |
| 55 KNR 2-31 0109/03 | Podbudowa betonowa pod ściek bez dylatacji o grub. w-wy po zagęszczeniu 30 cm P= 50,0 x 0,60 = 30,0 m2 | m2 | 30,0 |
|  | OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |
| 56 070201 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm | szt | 5 |
| 57 070201 | Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2 | szt | 5 |

Sporządził:

08.10.2014r

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul. Szkolna 1/6