Zał. Nr 1a

Kosztorys ofertowy

Remont odcinka drogi gminnej publicznej Nr 119204R Jureczkowa na długości 340 mb od km 0+ 000 – 0+ 340

| L.p | Nr SST Podstawa opisu robót | Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena Jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Remont polega na: - Wzmocnieniu zniszczonej jezdni żwirowo tłuczniowej przez wykonanie podbudowy z tłucznia grubości w-wy 20 cm oraz nawierzchni asfaltowej grubości 8 cm ( 4cm+4 cm)- na długości 340 mb - Wykonaniu remontu poboczy gruntowych przez dosypanie obustronnych poboczy tłuczniem kamiennym grubości w-wy 28 cm na szerokości 0,75 z utrwaleniem emulsją asfaltową - Oczyszczeniu obustronnych zamulonych rowów na długości 340 mb - Remoncie zniszczonych zjazdów – szt 5 - Remoncie zniszczonych obustronnych żelbetowych barier na długości po 20 mb przez ich rozebranie i wykonanie na tej długości barier stalowych w ilości 40,0 mb - Umocnieniu zniszczonego ubezpieczenia rowów przy użyciu ścieków betonowych i płyt ażurowych „jomb” na długości 290 mb |  |  |  |  |
|  |  | Cz. I Roboty nawierzchniowe |  |  |  |  |
| 1. | 05.03.09 KNR 2-31 0204/05/06 # +1002//02 | Wykonanie podbudowy z tłucznia sort. 25-60 mm grubości w-wy 20 cm (13 cm dolna w-wa + 7 cm w-wa górna) z jednokrotnym utrwaleniem emulsją asfaltową od km 0+000 – 0+ 340 P=2,50 x (19,0+4,0) x 0,5 + 10,0 x (4,0+3,0) x 0,5 +327,50 x 3,00 = 1047,0 m2 | M2 | 1047,0 |  |  |
| 2. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/01 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni grub. w-wy 4 cm po zagęszczeniu z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowej grysowej na gorąco Standard I jak dla kategorii ruchu KR 3-6 na szerokości 3,0-4,0 m i długości 340 mb Ilość jak w poz.1 = 1047,0 m2 | M2 | 1047,0 |  |  |
| 3. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/06 | Wykonanie jak w poz.2, lecz warstwy ścieralnej nawierzchni grub. 4 cm Ilość jak w poz.1 = 1047,0 m2 | M2 | 1047,0 |  |  |
| 4. | 05.03.09 KNR 2-31 0204/05/06 +1002/07 | Dosypanie obustronnych poboczy w-wą grub.28 cm po zagęszczeniu z tłucznia sort. 25 – 40 mm wraz z jednokrotnym zamknięciem emulsją asfaltową i zagęszczeniem walcem wibracyjnym na szerokości 2 x 0,75 m na długości 340,0 mb. Ilość: P= 340,0 x 0,75m x 2 = 510,0 m2 | M2 | 510,0 |  |  |
|  |  | Razem cz. I |  |  |  |  |
|  |  | Cz. II Zjazdy |  |  |  |  |
| 5. | 03.01.01 KNR2-31 0605/01+07 | Wymiana zniszczonych rur pod zjazdami na nowe fi 50 cm - zjazd w km 0+140 w lewo na drogę L1= 6,0 mb - zjazd w km 0+243 w prawo na drogę L2= 8,0 mb - zjazd w km 0+270 w lewo do bud. L3= 6,0 mb - zjazd w km 0+302 w prawo do bud. L4= 6,0 mb - zjazd w km 0+307 w lewo do bud. L5= 6,0 mb Razem L=L1-L5 = 32,0 mb | Mb | 32,0 |  |  |
| 6. | KNR 2-31 0605/04 | Wykonanie ścianek na wlocie i wylocie rurociągów Ilość: szt 5 x 2 = 10 szt | Szt | 10 |  |  |
| 7. | KNR 2-31 0204/05/06 | Wykonanie nawierzchni 5 szt zjazdów o konstrukcji jak jezdnia – 20 cm tłucznia+1 x emulsja + nawierzchnia asfaltowa grub. 8 cm Ilość: - zjazd w km 0+140 w lewo na drogę P1= 6,0 mb x 4,0 = 24,0 m2 - zjazd w km 0+243 w prawo na drogę P2= (10,0+4,0) x 0,5 x 5 = 35,0 m2 - zjazd w km 0+270 w lewo do bud. P3= 6,0 mb x 2,0 = 12,0 m2 - zjazd w km 0+302 w prawo do bud. P4= 6,0 mb x 2,0 = 12,0 m2 - zjazd w km 0+307 w lewo do bud. P5= 6,0 mb x 2 = 12,0 m2 Razem P=P1-P5 = 95,0 mb | M2 | 95,0 |  |  |
|  |  | Razem cz. II |  |  |  |  |
|  |  | Cz. III Odwodnienie |  |  |  |  |
| 8. | 02.01.01. KNR 2-01 0206/02 | Oczyszczenie zamulonych obustronnych rowów – wykop koparką w gr. Kat.IV z odwozem urobku samochodami na odl. 1 km z obrobieniem skarp na czysto przy ilości wykopu 1,20 m3/1 mb rowu Ilość robót ziemnych: 656 mb x 1,20m3/mb = 787 m3 | M3 | 787 |  |  |
| 9. | 08.05.01 KNR 2-01 0515/01 | Remont zniszczonego umocnienia rowów ściekami betonowymi – umocnienie dna rowu ściekami 50 x 60 x 15 cm - rów prawy od km 0+110 – 0+240 = 130 mb - rów lewy od km 0+110 – 0+270 = 160 mb L = 290 mb | Mb | 290 |  |  |
| 10. | KNR 10 0407/01 | Umocnienie skarp powyżej ścieków płytami ażurowymi „jomb” 60 x 40 x 10 cm Ilość: 290mb x 0,60 m = 174,0 m2 | M2 | 174 |  |  |
|  |  | Razem cz. III |  |  |  |  |
|  |  | Cz. IV Urządzenia zabezpieczające |  |  |  |  |
| 11. | 07.05.01 KNR 2-31 0704 | Wymiana zniszczonych barier drogowych na przepuście 2 x fi 150 cm w km 0+110 na nowe stalowe ocynkowane strona prawa – 20 mb + strona lewa – 20 mb = 40 mb | mb | 40,0 |  |  |
| 12. | KNR 2-31 0702/02 0703/01 | Ustawienie 2- ch znaków drogowych A-7 – | szt | 2 |  |  |
|  |  | Razem cz. IV |  |  |  |  |
|  |  | Razem wartość robót netto od poz.1-12 |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem wartość robót z podatkiem VAT 23% |  |  |  |  |

Sporządził:

dn. ………………………..

…………………………….