P R Z E D M I A R

##### R O B Ó T

Remont drogi gminnej nr 119237R Równia k/OTL w miejscowości Równia w km 0+105-0+275 wraz z remontem umocnienia przepustu w km 0+229

Wspólny słownik zamówień (CPV):  45.23.32.20-7

Inwestor:           Gmina Ustrzyki Dolne

ul. Kopernika 1

Sporządzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r        w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 roku nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),

Sporządził:

2015-03-11

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul. Szkolna 1/6

Przedmiar robót

Remont drogi gminnej nr 119237R Równia k/OTL w miejscowości Równia w km 0+105-0+275 wraz z remontem umocnienia przepustu w km 0+229

| L.p | Numer SST i numer katalogu (podstawa opisu robót) | Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Remont polega na: Naprawie zrujnowanej przez wody powodziowe nawierzchni drogi z płyt drogowych i asfaltu przez; - wyrównanie w płytach wyrw i uskoków masą asfaltową na gorąco oraz odtworzenie na płytach zrujnowanego asfaltu grubości 8 cm - naprawie uszkodzonych krawężników - naprawie uszkodzonych skrzydełek wylotu przepustu z koszy kamienno – siatkowych. |  |  |
| 1. | 01.02.04 KNR 2-31 0813/03 | Rozebranie zniszczonych krawężników betonowych 15 x 30 cm z ułożeniem w stosy - strona lewa Ilość: od km 0+233- 0+263 L=30,0 mb | Mb | 30,0 |
| 2. | 01.02.04 KNR 2-31 0812/03 | Rozebranie oporu istniejącej betonowej ławy podkrawężnikowej w ilości 0,0325 m3/mb Ilość: V = 30,0 m x 0,0325 = 0,98 m3 | M3 | 0,98 |
| 3. | 01.02.04 KNR 2-31 1509/06 + 1511 | Odwiezienie z rozbiórki krawężników i gruzu bet. na odległość 2 km samochodem 5 ton i ułożenie w stosy. V = 30,0 mb x 0,104 t + 0,98m3 x 2,0 t = 5,08t | T | 5,08 |
| 4. | 08.01.01 KNR 2-31 0402/04 0403/04 | Ustawienie krawężnika wystającego bet. wibroprasowanego 15 x 30 x 100 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem o wymiarach : 30 x 15 cm + 20 x 10 cm w ilości 0,065 m3/mb z betonu B10 # Uwaga! Krawężnik należy ustawić na wysokość 20 cm ponad istniejącą jezdnię. Ilość : km 0+233 – 0+263 – strona lewa L= 30,0 mb | Mb | 30,0 |
| 5. | KNR 2-11 0413/01 0403/04 | Naprawa uszkodzonego umocnienia skrzydełek na wlocie przepustu 3 x 120 cm w km 0+229 z koszy kamienno – siatkowych z lewej i prawej strony ścianki wylotu przepustu. Rozebranie zrujnowanych koszy i wykonanie koszy kamienno – siatkowych z siatki stalowej bez wyprawy do wysokości pobocza drogi W ilości: V=7,0 x 2,0 x 3,0m + 4,0x2,0 x 3,0m + 4,0 x 2,0 x 3,0 m = 90,0 m3 | M3 | 90,0 |
| 6. | KNR 2-31 0108/02 | Wyrównanie w płytach wyrw i uskoków masą asfaltową na gorąco na długości 170 m średniej grubości 7 cm na powierzchni wg obmiaru w terenie 670,0 m2 w ilości: V= 670,0 m2 x 0,175 ton = 117,25 ton | t | 117,25 |
| 7. | 05.03.05 KNR 2-31 0108/01 | Wykonanie na płytach warstwy wiążącej nawierzchni grub. 4 cm po zagęszczeniu z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowo grysowej na gorąco STANDARD I jak dla kategorii ruchu KR 3-6 od km 0+105 – 0+275 szerokości 6,0 m P = 170,0m x 6,0 m = 1020,0 m2 | M2 | 1020,0 |
| 8. | 05.03.05 KNR 2-31 0312/05/06 | Wykonanie w-wy ścieralnej nawierzchni grub. w-wy 4 cm, po zagęszczeniu, z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowo – grysowej Standard I jak dla kategorii ruchu KR 3-6 – w ilości jak w poz.7 P = 1020,0 m2 | M2 | 1020,0 |
| 9. | 05.03.05 KNR 2-31 0108/01 | Wykonanie na rozjeździe w km 0+268 w prawo ( dz. nr ewid. 408) - warstwy wiążącej nawierzchni grub. 4 cm po zagęszczeniu z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowo grysowej na gorąco STANDARD I jak dla kategorii ruchu KR 3-6 W ilości: P = (14,0m x +6,0 m) x0,5 x 10,0 = 100,0 m2 | M2 | 100,0 |
| 10. | 05.03.05 KNR 2-31 0108/01 | Wykonanie na rozjeździe w km 0+268 w prawo ( dz. nr ewid. 408) - warstwy ścieralnej nawierzchni grub. 4 cm po zagęszczeniu z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowo grysowej na gorąco STANDARD I jak dla kategorii ruchu KR 3-6 W ilości: jak w poz. 9 | M2 | 100,0 |
|  |  | Razem wartość kosztorysowa netto |  |  |
|  |  | # Ogółem koszt z podatkiem VAT 23% |  |  |

Sporządził:

2015-03-11

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul. Szkolna 1/6