# 3. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

## 1.   Gmina Ustrzyki Dolne występuje w przetargu jako Strona Zamawiająca realizująca zadanie o nazwie:

„ FUNDUSZ  SOŁECKI  -  2015

-  REMONT DRÓG GMINNYCH ”

2.   Opis przedmiotu, zakres zamówienia, oraz informacja o możliwości

składania ofert częściowych;

2.1  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego :

„ FUNDUSZ  SOŁECKI  -  2015

- REMONT DRÓG GMINNYCH ”

  - Rodzaj zamówienia : roboty drogowe, remontowe

2.3 Określenie przedmiotu oraz zakres zamówienia - obejmujący remonty dróg

w sołectwach:

  - LISKOWATE                       -     droga nr ew.  137/2 i  99/17

rów przydrożny lewostronny - 183,00 *1,1                                - 201,30 m3

wzmocnienie nawierzchni tłuczniowej z utrwaleniem emulsją   - 192,00 m2

  - ŁOBOZEW  DOLNY            -     droga nr ew.  168; 112; 391 i 328

wyrównanie podbudowy tłuczniem i uszczelnienie klińcem nawierzchni

o gr. warstwy po zgęszczeniu ok. 15 cm   -  34,00 +22,00*2     -  78,00 m3

  - ŁOBOZEW GÓRNY             -    droga nr ew.   323;  321/1;  336/1

rów przydrożny   479,00*0,80                                                  -  383,20 m3

ścięcie poboczy  479,00*0,75                                                   -  359,25 m2

  - NOWOSIELCE KOZICKIE   -    droga nr ew.   528  i 17

rowy oczyszczenie z namułu                                                   -  146,00 mb

wyrównanie nawierzchni tłuczniowej gr 10 cm                        -  140,00 m2

wyrównanie nawierzchni tłuczniowej gr 10 cm                        -  375,00 m2

  - STAŃKOWA                         -    droga nr ew.  178

wyrównanie istniejącej podbudowy                                          -   15,00 m3

nawierzchnia tłuczniowa                                                          - 150,00 m2

warstwa asfaltowa gr 5,0 cm                                                    - 150,00 m2

  - USTJANOWA GÓRNA         -    droga nr ew.  366 i 371

wzmocnienie nawierzchni tłuczniowej z utrwaleniem emulsją  -  274,00 m2

ścięcie poboczy    70,00*2                                                        -  140,00 m2

wzmocnienie nawierzchni tłuczniowej z utrwaleniem emulsją -  225,00 m2

zgodnie z załączonym Przedmiarem Robót.

2.4 Wspólny słownik zamówień (CPV) :

45 233 140-2  Roboty drogowe

45 233 223-8  Wym. nawierzchni drogowej

45 232 452-5  Roboty odwadniające

2.5 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

2.6 Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

2.7 Zakres rzeczowy przedstawiony jest w opisie przedmiotu zamówienia

- w dokumentacji przetargowej która jest do wglądu w Urzędzie Miejskim

w Ustrzykach Dolnych  ul. Mikołaja Kopernika 1 pokój nr 12

oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

-  www.ustrzyki-dolne.pl     przetargi aktualne

2.8 Forma wynagrodzenia - wynagrodzenie kosztorysowe

3.  Termin wykonania zamówienia;

- rozpoczęcie robót :   po podpisaniu umowy

- zakończenie robót :  do 30 czerwca 2015 r.

4. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia

4.1 Roboty będące przedmiotem zamówienia, należy wykonać   kompleksowo, siłami własnymi lub w systemie Generalnego Wykonawstwa, zgodnie z sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami i normami.

4.2  Do w/w zakresu należy między innymi:

- urządzenie i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz doprowadzenia niezbędnych mediów

- utrzymania zaplecza budowy - np. woda, energia elektryczna, dozorowanie

- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego w miejscach nie przewidzianych pod roboty inwestycyjne a zajętych w trakcie robót

- zapewnienie dojazdów i dojść w trakcie robót do posesji usytuowanych wzdłuż placu budowy

- usuniecie zaistniałych kolizji w trakcie realizacji

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego z wyrównaniem ewentualnych szkód użytkownikom posesji sąsiadującymi z wykonywanymi robotami.

- wywóz śmieci, odpadów materiałowych i pozostałości po robotach

- rozbiórkowych we własnym zakresie na wysypisko

- zapewnienia obsługi geodezyjnej w czasie prowadzonych prac w tym wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza

5.  Forma wynagrodzenia

5.1 Wynagrodzenie kosztorysowe netto ustalone w drodze przetargu

nieograniczonego  + podatek VAT 23%

5.2 Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, wynikające z opisu robot jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

5.3 Ustalone w drodze przetargu ceny jednostkowe i koszty są niezmienne do zakończenia zadania.

5.4 Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w wycenie oferty obciążają oferenta.

5.5 Należy przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

5.6 W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe  sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

5.7 W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu  zamówienia, w tym w szczególności:

 urządzenie i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz doprowadzenia niezbędnych mediów

- utrzymania zaplecza budowy - np. odpłatność  za wodę, energię elektryczną, dozorowanie

- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego w miejscach nie przewidzianych pod roboty inwestycyjne a zajętych w trakcie robót

- zapewnienie dojazdów i dojść w trakcie robót do posesji usytuowanych wzdłuż placu budowy

  usunięcie zaistniałych kolizji w trakcie realizacji

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego z wyrównaniem ewentualnych

szkód użytkownikom posesji sąsiadującymi  z wykonywanymi robotami.

- wywóz śmieci, odpadów materiałowych i pozostałości po robotach

rozbiórkowych we własnym zakresie na wysypisko i związane z tym

opłatami

- zapewnienia obsługi geodezyjnej w czasie prowadzonych prac w tym

wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza.

5.8  Podczas wyceniania pozycji należy się odnieść do warunków umowy                                    i dokumentacji przetargowej w celu ukierunkowania opisanych robót oraz potrzebnych do ich wykonania materiałów.

5.9  Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty robót ze wszystkimi kosztami i wydatkami, które mogą być potrzebne na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem robót budowlanych, wraz z pracami tymczasowymi i robotami konstrukcyjnymi, które mogą być potrzebne, jak również z ogólnym ryzykiem, obciążeniami i zobowiązaniami wyznaczonymi przez dokumenty przetargowe na podstawie, których sformułowano ofertę.

6.  Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące obliczenia ceny

6.1 Wycenę oferty należy wykonać w PLN.

6.2 Cena ofertowa powinna zawierać wyszczególnione należne podatki, opłaty celne i importowe nałożone, zgodnie z prawem i rozporządzeniami kraju pochodzenia Strony Zamawiającej, na produkcję, wytwarzanie, sprzedaż                      i transport wyposażenia, zakup materiałów i towarów Wykonawcy, które będą wykorzystywane lub dostarczane w ramach dokumentacji przetargowej.

6.3 Bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis Wykonawca musi jasno zrozumieć, że kwota podana przez niego w ofercie stanowi zapłatę za prace wykonaną i zakończoną pod każdym względem.

6.4 Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania                                    i zobowiązania, bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach niniejszej dokumentacji przetargowej i że odpowiednio je wycenił

6.5 Tak więc, kwota musi zawierać nagłe i nieprzewidziane wydatki oraz różnorakie ryzyko związane z koniecznością wybudowania, wykończenia                           i konserwacji całości robót objętych dokumentacją przetargową.

6.6  Za uszkodzenia w materiałach lub straty w ich ilościach poniesione w czasie transportu lub pakowania, wynagrodzenie nie będzie wypłacone.