P R Z E D M I A R

##### R O B Ó T

## Nazwa zadania:

### Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta               Ustrzyki Dolne oraz drogi Łobozew Górny przez wieś , drogi Ropienka Górna i drogi Stańkowa – Zawadka  -  masą asfaltobetonową na gorąco – w zakresie 63,0 t wbudowanej masy, oraz wyrównanie wybojów w nawierzchniach niektórych dróg tłuczniem w zakresie do 56 m3 tłucznia.

### Wspólny słownik zamówień (CPV):  45.23.32.20-7

Inwestor:           Gmina Ustrzyki Dolne

ul. Kopernika 1

Sporządzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r   w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 roku nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),

Sporządził:

01.04.2014r

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul. Szkolna 1/6

## Przedmiar robót

### Kod CPV – 45.23.32.20-7

### Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta               Ustrzyki Dolne oraz drogi Łobozew Górny przez wieś , drogi Ropienka Górna i drogi Stańkowa – Zawadka  -  masą asfaltobetonową na gorąco – w zakresie 63,0 t wbudowanej masy, oraz wyrównanie wybojów w nawierzchniach niektórych dróg tłuczniem w zakresie do 56 m3 tłucznia.

| l.p. | Numer SST I numer katalogu (podstawa opisu robót) | Opis robót i przedmiar | Jedn. miary |  | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 05.03.17 KNNR 6 1106/01 | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta oraz dróg gminnych wiejskich masą asfaltobetonową grysowo- żwirową zamkniętą – Standard I jak dla kategorii ruchu KR 3, na gorąco poprzez: - wycięcie uszkodzonych miejsc z nadanie regularnych kształtów - oczyszczenie uszkodzonych miejsc - odwiezienie gruzu z ramowania - skropienie naprawianego miejsca bitumem - rozścielenie mieszanki mineralno – asfaltowej - skropienie bitumem powierzchni górnej warstwy i zasypanie kruszywem - zagęszczenie - pielęgnacja w okresie gwarancji Ilość masy do wbudowania w wyboje w nawierzchniach dróg : Droga Łobozew Górny – 5,0 t Droga Ropienka Górna – 5,0 t Droga Stańkowa – Zawadka – 8,0 t Ul. Sikorskiego – 2,5 t Ul. Strwiążyk – 4,6 t Ul. PCK – (przed st. basenem w lewo) – 1,0 t Ul. Jagiellońska 1,0 t Ul. Pl. Chopina przy bud. Nr 6 – 1,6 t Ul. Nadgórna – 7,0 t Ul. Dobra – 6,7 t Ul. Szkolna ( przy włazach) – 0,3 t Ul. Kolejowa – wjazd od ul Fabryczna– 0,1 t Ul. Dworcowa – 1,5 t Ul. Mickiewicza -1,4 t Ul. Dworcowa naprzeciw ul. Mickiewicza – 0,4 t Droga k/przedszkola k/ul. 29 Listopada – 0,4 t Ul. Bieszczadzka (wjazd od ul. Dwernickiego) – 0,7 t Droga do cmentarza od ul . Sikorskiego – 3,0 t | T |  | 63,0 |
|  |  | Ul. Łukasiewicza – 1,0 t Ul. Rynek – 4,0 t Ul. Słoneczna – 0,6 t Droga „na dęby” – 0,7 t Droga przez „Kombinat” do sortowni – 5,5 t Razem 63 t Przyjęto 63 tony do rozliczenia - na etapie wykonawstwa wg faktycznej ilości wbudowanej masy w wyboje. |  |  |  |
| 2. | 05.02.01a KNR 2-31 0107/02 | Wyrównanie wybojów w nawierzchni tłuczniowej tłuczniem sortowanym 25-40 mm z uszczelnieniem klińcem i miałem kamiennym i zagęszczeniem walcem statycznym 10t W ilości: - w ulicy Strwiążyk – od końca asfaltu na długości 300 mb V= 1,0m x 1,0m x 0,05m x 50 szt = 2,50 m3 V2=100,0m x 1,0 x 0,05 x2 = 10,0 m3 V3=70,0m x 1,0 x 0,05 = 3,50 m3 Razem V = 16,0m3 - droga do przedszkola w ul. 29 Listopada – wyboje przy zjeździe V = 0,50 x 0,50 m x 0,05 x100 szt = 1,30 m3 - droga w Ustjanowej Górnej do tras narciarskich na długości 580m V= 1,0m x 1,0m x 0,10m x 300 szt = 30,0 m3 - droga w ulicy Jana Pawła II do Zboru Świadków Jehowy - wyboje V = 0,50 m x 0,50 m x 0,05 x 60 szt = 0,80 m3 - ul. Wojska Polskiego – wyboje V= 1,0 x 1,0 x 0,10 m x 10 szt = 1,0 m3 - droga w ul. Dwernickiego k/Bałkoty – wyboje V= 100,0 x 1,0 x 0,06 m = 6,0 m3 Ogółem ilość m3 tłucznia do wyrównania wyboi wynosi: V = 56,0 m3 | M3 |  | 56,0 |
| 3. | 03.02.01a KNR 2-31 1406/02/ 03 | Regulacja pionowa istniejącej w jezdni kraty ściekowej studzienki burzowej w ulicy Sikorskiego – szt 1 i w ul. Łukasiewicza (k/bloku Prochatka – 1 szt | Szt | 2 |  |
| 4. |  | Remont jezdni asfaltowej dróg Wyrównanie kolein masą asfaltową grubości w-wy 7 cm (3+4cm) - droga do cmentarza od ul. Sikorskiego za bramą na długości 37,0 m i szerokości 1,50m P1 = 37,0 x 1,50 m = 55,50 m2 - wjazd od ulicy Nadgórna na drogę w kierunku zabu-dowań P. Kołodziej k/Bajerskiego na długości 15,0 mb P2 = (10,0+4,0) x 0,5 x 4,0m+ 11,0m x 3,0 = 62,0 m2 Razem P = 117,50 m2 |  |  |  |
| 4.a | 05.03.05 KNR 2-31 0108/01 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni grub. 3 cm po zagęszczeniu z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowo grysowej na gorąco STANDARD I jak dla kategorii ruchu KR 3-6 P= 117,50 m2 | M2 | 117,50 |  |
| 4.b | 05.03.05 KNR 2-31 0312/05/ 06 | Wykonanie w-wy ścieralnej nawierzchni grub. w-wy 4 cm, po zagęszczeniu, z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowo – grysowej Standard I jak dla kategorii ruchu KR 3-6 P= 117,50 m2 | M2 | 117,50 |  |
| 5. | KNR2-31 1002/03 +02 | Naprawa zniszczonej przez nawalny deszcz w maju 2014r jezdni smołowej dróg przez wykonanie dwukrotnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami kamiennymi - droga w ul. Nadgórna – część dolna na zjeździe od strony „Laworty” na długości 17,0 m i szerokości 1,50 m P1 = 17,0 x 1,50 = 25,50 m2 - droga w ul. Szkolna wzdłuż rzeki na długości 90 m i szerokości 3,0 m P2 = 90,0 m x 3,0 m = 270,0 m2 - droga w ul. Mickiewicza na długości 22 m i szerokości 5,0 m P3= 22,0m x 5,0 m = 110 m2 Razem 405,50 m2 | M2 | 455,50 |  |
| 6. | KNR 2-31 0103/05 Robocizna Walec równiarka | Profilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej w gr. kat V-VI równiarką wraz z zagęszczeniem walcem statycznym 10t drogi do tras narciarskich w Ustjanowej Górnej na długości 580 mb i szerokości 4,0 m oraz odcinek w prawo na długości 150 m i szerokości 3,0 m Ilość: P= 580,0 x 4,0 + 150,0 x 3,0 = 2 770,0 m2 Cena Kalkulacja: R= 0,003 x 13,0 x1,60 x 1,10 = 0,07 zł S1= 0,003 x 80,0 x 1,60 x 1,10 = 0,50 zł S2 = 0,0049 x 110,0 x 1,60 x 1,10 = 0,95 zł Razem cena = 1,52 zł/m2 | M2 | 2770,0 |  |

Sporządził:

01.04.2015 r.

mgr inż. Fryderyk Brózda