Zał.nr. 5

Kosztorys ofertowy

Wykonanie przebudowy  drogi rolniczej w miejscowości Ropienka Górna gmina Ustrzyki Dolne o nr działki 636 + 615 długości 340m- odcinek od km 0+000 – 0+340

| L.p | SST Podstawa opisu robót | ## Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | KNR 2-01 0206/02 | Oczyszczenie rowu odwadniającego koparką 0,4m3 w gruncie kat. IV z odwozem urobku na długości do 1 km Rów: szerokość dna 0,40m i nachylenie skarp 1:1,5 głębokości 80cm przy ilości 1,20m3/mb wraz z planowaniem skarp rowu Ilość: - rów prawy od km 0+050- 0+117= 67mb -rów lewy od km 0+130- 0+250= 120mb -rów prawy ok. km 0+272- 0+292=20mb -rów prawy od km 0+300- 0+330=30mb Razem: V-237mb x 1,10m3/mb=260,7 = 261,0m3 | m3 | 261,0 |  |  |
| 2. | KNR 2-01 0228/06+ 0206/02 | Wyrównanie spycharką zniszczonego korpusu drogi na szerokość 4,0m przy średniej grubości 35cm wraz z załadunkiem koparką 0,4 m3 na samochód i przewóz na zniszczony nasyp w km 0+285 Ilość: -od km 0+060- 0+270= 210,00 mb -od km 0+290-0+330=40,00mb Razem 250,00mb V=250mx 4,0m x 0,35= 350,0m3 | m3 | 350,0 |  |  |
| 3. | KNR 2-01 0235/02 | Formowanie nasypu i zagęszczenie spycharką w gr. kat. IV wraz z obrobieniem z grubsza korony i skarp nasypu Ilość: jak w poz. 2 V=350,0m3 | m3 | 350,0 |  |  |
| 4. | KNR 2-31 0103/04 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża korpusu pod utwardzenie przy użyciu równiarki i walca statycznego w gruncie kat. IV na szerokości 4,0m od km 0+050- 0+340 P=340-5= 335,0m x 4,0= 1340,0m2 | m2 | 1 340,0 |  |  |
| 5. | KNR 2-31 0204/04/06 | Utwardzenie korpusu drogi warstwą grubości 15cm po zagęszczeniu: - z tłucznia sortowanego 25-60mm grubości w-wy 8cm z zagęszczeniem walcem statycznym 10t - i z tłucznia sortowanego 25-40 mm w warstwie górnej grubości 7cm z uszczelnieniem klińcem i miałem kamiennym i zagęszczeniem walcem statycznym 15t od km 0+000 – 0+340 Szerokość 3,00m Długość 335m P= 335,0x3,0=1005,00m2 | m2 | 1005,0 |  |  |
| 6. | KNR 2-31 0605/01/03 | Naprawa zniszczonych pod drogą przepustów, rozebranie rurociągów i ponowne ułożenie wraz z wykopaniem, ławą żwirową grubości 20cm i zasypaniem Ilości: -przepust Φ 40cm w km 0+102 L1= 6,0m -przepust Φ 40 w km 0+120 L2=7,0m -przepust Φ 40 w km 0+285 L3=6,0m -przepust Φ 40 w km 0+300 L4=6,0m Razem przepusty Φ 40 L=L1+L2+L3+L4=25,0m | mb | 25,0 |  |  |
| 7. | KNR 2-31 0605/01/03 | Naprawa zniszczonego przepustów jak w poz. 6, lecz Φ 60, Ilość: -przepust Φ 60 w km 0+134 L1=6,0m -przepust Φ 60 w km 0+200 L2=6,0m Razem przepusty Φ 60 L=L1+L2=12,0m | mb | 12,0 |  |  |
| 8. | KNR 2-31 0103/04 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża, 3szt. Zajazdów pod utwardzenie w gr. kat. IV i utwardzenie w-wą grub. 15cm tłucznia Ilość wg obmiaru w terenie: -zjazd w km 0+074 w lewo P1= 6,0 x 3,0= 18,0m2 -zjazd w km 0+200 w prawo P2=6,0x3,0=18,0m2 -zjazd w km 0+250 w prawo P3=6,0x3,0=18,0m2 Razem zjazdy P=P1+P2+P3=54,0m2 | m2 | 54,0 |  |  |
| 9. | KNR 2-01 0129/10+ 0129/06 | Naprawa zniszczonego przejazdu z płyt drogowych 3,00 x 1,50m długości 5,00m w km 0+050, Rozebranie płyt i ponowne ułożenie na podbudowie z tłucznia gr. w-wy 15 cm Ilość: P=5,0x3,0=15m2 | m2 | 15,0 |  |  |
| 10. | KNR 2-31 1404/01+ 1403/06 | Oczyszczenie zamulonego przepustu Φ 40cm na zjeździe w km 0+002 długości 5m oraz oczyszczenie rowu odpływowego na długości 10mb Ilości: Przepust długości 10mb Rów: długości 10,0m | mb | 5,0 |  |  |
|  |  |  | mb | 10,0 |  |  |
| Razem wartość kosztorysowa: Ogółem wartość z podatkiem VAT 23%: |  |  |  |  |  |  |

Sporządził:

Zał. nr .5 a

WYKAZ   CZYNNIKÓW  PRODUKCJI
DO  KOSZTORYSU OFERTOWEGO

Nazwa zadania:

Wykonanie przebudowy  drogi rolniczej w miejscowości Ropienka Górna gmina Ustrzyki Dolne o nr działki 636 + 615 długości 340m- odcinek od km 0+000 – 0+340

| Poz. | Wyszczególnienie czynników produkcji | Jedn. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Roboczogodzina | zł | ................... |
| 2. | Koszty pośrednie do R+S | % | ................... |
| 3. | Koszty zakupu do M | % | .................... |
| 4. | Zysk R+S + Kp | % | .................... |

Sporządził:

Podpisano

(upoważniony przedstawiciel oferenta)