# 3. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

## 1.  Gmina Ustrzyki Dolne występuje w przetargu jako Strona Zamawiająca realizująca zadanie o nazwie:

## „Oświetlenie drogi” w m-ci Bandrów Narodowy

2.  Opis przedmiotu, zakres zamówienia, oraz informacja o możliwości składania ofert częściowych;

2.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego :

## „Oświetlenie drogi” w m-ci Bandrów Narodowy

2.2 Rodzaj zamówienia : roboty budowlane

2.3 Określenie przedmiotu oraz zakres zamówienia :

Odcinek oświetlenia od stacji transformatorowej Bandrów - 1 na istniejących słupach linią napowietrzną do słupa nr 8/1 w tym :

1) Linia oświetleniowa napowietrzna AsXSn 2 x 35 mm2  - mb 342

2) Oprawa oświetleniowa OUSe100 W z wysięgnikiem  - kpl 7

3) Montaż ogranicznika przepięć GXO - kpl 2

2.4 Wspólny słownik zamówień (CPV) : 45210000

2.5 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

2.6 Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

2.7 Zakres rzeczowy przedstawiony jest w opisie przedmiotu zamówienia                                   – w dokumentacji przetargowej która jest do wglądu w Urzędzie Miejskim                        w Ustrzykach Dolnych ul. Mikołaja Kopernika 1 pokój nr 12                                              oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

-  www.ustrzyki-dolne.pl     przetargi aktualne

2.8 Forma wynagrodzenia - wynagrodzenie ryczałtowe

Zamawiający załącza przedmiar robót jako materiał pomocniczy                                               do wykonania oferty.

3.  Termin wykonania zamówienia;

- rozpoczęcie robót :   po podpisaniu umowy

- zakończenie robót :  do  18 grudnia 2015 r.

4. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia

4.1 Roboty będące przedmiotem zamówienia, należy wykonać kompleksowo, siłami własnymi lub w systemie Generalnego Wykonawstwa, zgodnie z sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami i normami.

4.2  Do w/w zakresu należy między innymi:

 urządzenie i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz doprowadzenia niezbędnych mediów

- utrzymania zaplecza budowy - np. woda, energia elektryczna, dozorowanie

   przywrócenie terenu do stanu pierwotnego w miejscach nie przewidzianych pod roboty inwestycyjne a zajętych w trakcie robót

  zapewnienie dojazdów i dojść w trakcie robót do posesji usytuowanych wzdłuż placu budowy

   usuniecie zaistniałych kolizji w trakcie realizacji

   doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego z wyrównaniem ewentualnych szkód użytkownikom posesji sąsiadującymi z wykonywanymi robotami.

- wywóz śmieci, odpadów materiałowych i pozostałości po robotach rozbiórkowych we własnym zakresie na wysypisko

- zapewnienia obsługi geodezyjnej w czasie prowadzonych prac w tym wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza

5.  Forma wynagrodzenia

5.1 Wynagrodzenie ryczałtowe netto ustalone w drodze przetargu nieograniczonego  + podatek VAT 23%

5.2 Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, wynikające z opisu robot jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

5.3 Ustalone w drodze przetargu ceny jednostkowe i koszty są niezmienne do zakończenia zadania.

5.4 Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w wycenie oferty obciążają oferenta.

5.5 Należy przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

5.6 W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

5.7 W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu  zamówienia, w tym w szczególności:

 urządzenie i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz doprowadzenia niezbędnych mediów

- utrzymania zaplecza budowy - np. odpłatność  za wodę, energię elektryczną, dozorowanie

- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego w miejscach nie przewidzianych pod roboty inwestycyjne a zajętych w trakcie robót

- zapewnienie dojazdów i dojść w trakcie robót do posesji usytuowanych wzdłuż placu budowy

  usuniecie zaistniałych kolizji w trakcie realizacji

  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego z wyrównaniem ewentualnych szkód użytkownikom posesji sąsiadującymi                                                          z wykonywanymi robotami.

- wywóz śmieci, odpadów materiałowych i pozostałości po robotach rozbiórkowych we własnym zakresie na wysypisko i związane z tym opłatami

- zapewnienia obsługi geodezyjnej w czasie prowadzonych prac w tym wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza.

5.8  Podczas wyceniania pozycji należy się odnieść do warunków umowy                                    i dokumentacji przetargowej w celu ukierunkowania opisanych robót oraz potrzebnych do ich wykonania materiałów.

5.9  Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty robót ze wszystkimi kosztami i wydatkami, które mogą być potrzebne na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem robót budowlanych, wraz z pracami tymczasowymi i robotami konstrukcyjnymi, które mogą być potrzebne, jak również z ogólnym ryzykiem, obciążeniami i zobowiązaniami wyznaczonymi przez dokumenty przetargowe na podstawie, których sformułowano ofertę.

6.  Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące obliczenia ceny

6.1 Wycenę oferty należy wykonać w PLN.

6.2 Cena ofertowa powinna zawierać wyszczególnione należne podatki, opłaty celne i importowe nałożone, zgodnie z prawem i rozporządzeniami kraju pochodzenia Strony Zamawiającej, na produkcję, wytwarzanie, sprzedaż                      i transport wyposażenia, zakup materiałów i towarów Wykonawcy, które będą wykorzystywane lub dostarczane w ramach dokumentacji przetargowej.

6.3 Bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis Wykonawca musi jasno zrozumieć, że kwota podana przez niego w ofercie stanowi zapłatę za prace wykonaną i zakończoną pod każdym względem.

6.4 Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania                                    i zobowiązania, bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach niniejszej dokumentacji przetargowej i że odpowiednio je wycenił

6.5 Tak więc, kwota musi zawierać nagłe i nieprzewidziane wydatki oraz różnorakie ryzyko związane z koniecznością wybudowania, wykończenia                           i konserwacji całości robót objętych dokumentacją przetargową.

6.6  Za uszkodzenia w materiałach lub straty w ich ilościach poniesione w czasie transportu lub pakowania, wynagrodzenie nie będzie wypłacone.