Zał. Nr 1a

Kosztorys ofertowy

Remont chodnika w ciągu ulicy Łukasiewicza  – od ulicy Gombrowicza- do ulicy PCK strona lewa od km 0+000 do km 0+336

| L.p | Numer SST i numer katalogu (podstawa opisu robót) | Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Remont polega na: - wymianie nawierzchni chodników z płyt bet. 50 x 50 x 7 cm na kostkę brukową wraz z wymianą krawężników i obrzeży na nowe - Wykonaniu odcinka nowego chodnika dł. 10m w km 0+205 - Dostosowanie wysokości chodników przyległych do przebudowywanego ciągu pieszego na dł. 2m, wraz z regulacją krawężników z usunięciem istniejących i wykonaniu nowych oporów betonowej ławy podkrawężnikowych, obrzeży, wykonaniu koryta i warstw konstrukcyjnych oraz ułożeniu na nowo płyt betonowych Uwaga! Km 0+000= Obrzeże chodnika ul. Gombrowicza |  |  |  |  |
| 1. | 01.02.04 KNR 2-31 0813/03 | Rozebranie istniejących krawężników betonowych 15 x 30 cm z ułożeniem w stosy Ilość: wg obmiaru w terenie - przy ul. Gombrowicza L1= 8,00m - wzdłuż ul. Łukasiewicza od km 0+000 do 0+336 L2= 336,0 + (2,5+2,5)+(2,5+3,5)-(15-4,5-5,0)-(18,5-5-4)-(32-4-4)-(9-3-3)= 305,0m - w km 0+205 na nowym odcinku dł. 10m L3=17,0m Razem: L1+ L2+L3= 330,0 m | mb | 330,0 |  |  |
| 2. | 01.02.04 KNR 2-31 0812/03 | Rozebranie oporu istniejącej betonowej ławy podkrawężnikowej w ilości 0,0325 m3/mb Ilość: wg obmiaru w terenie Długość „L” jak w pkt. 1 L= 330,0m V = 330,0m x 0,0325 = 10,73 m3 | m3 | 10,73 |  |  |
| 3. | 01.02.04 KNR 2-31 0814/02 | Rozebranie obrzeża bet. 8 x 30 cm z ułożeniem w stosy Ilość: wg obmiaru w terenie -przy ul. Gombrowicza L1=2,0+6,0=8,0m -przy ul. Łukasiewicza L2=336-(2,0-7,0+6,5+7,5+10,0+26,0+6,0)=285,0m Razem L = L1-L3 = 293,0m | mb | 293,0 |  |  |
| 4. | 01.02.04 KNR 2-31 0815/02 | Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt bet. 50 x 50x7 oraz odcinkowo z kostki betonowej cm szer. 2,10 m Ilość wg obmiaru w terenie: - przy ul. Gombrowicza, szerokość 2,10 m P1 = 6m x 2,10 =12,6 m2 - wzdłuż ul. Łukasiewicza, szerokość 2,10 m L = 336m – ((15+ 7,5)x 0,5+ (18,5+ 10,0)x 0,5+ (32,0+ 26,0)x 0,5+ (9,0+ 6,0)x 0,5)=274m P2=274x 2,10= 575,4m2 Razem P= P1+P2 = 588,0 m2 | m2 | 588,0 |  |  |
| 5. | KNR 2-31 0803/01+ 0803/02 | Rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno- bitumicznej ręcznie, odrzucenie materiału na pobocze z ułożeniem w stosy P=10,00x2,10-4,0x1,50=15,0m2 | m2 | 15,0 |  |  |
| 6. | 01.02.04 KNR 2-31 1509/06 + 1511 | Odwiezienie z rozbiórki krawężników, obrzeży, płytek, kostki i gruzu na odległość 2 km samochodem 5 ton i ułożenie w stosy. -krawężniki (1m = 97 kg ) Ciężar obj.= 330,0 x 0,10 = 33,0t -obrzeża (1m = 50 kg) Ciężar obj.= 293,0 x 0,05= 14,65t -płytki+kostka (50x50= 40kg) 0,5x0,5=0,25m2 0,25m2=0,04t 1m2=0,04x4=0,16t Ciężar obj.= 588,0 x 0,16= 94,08t -gruz (1m2=1,6t) Ciężar obj.= 10,73 x 1,6=17,17t Razem= 33,0+14,65+94,08+17,17=158,90t | t | 158,90 |  |  |
| 7. | 08.01.01 KNR 2-31 0402/04 0403/04 | Ustawienie krawężnika bet. wibroprasowanego 15 x 30 x 100 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem o wymiarach : 30 x 15 cm + 20 x 10 cm w ilości 0,065 m3/mb z betonu B10 # Uwaga! Krawężnik należy ustawić na wysokość 20 cm ponad istniejącą jezdnię. Na zjazdach skosy na 2-ch krawężnikach ( po 2 mb). Na zjazdach krawężnik 4 cm ponad jezdnię Ilość: jak w poz. 1 L = 330,0 m L= 330+5m=335,0m + wjazd na działkę w km 0+047 L=335,0+ 2,5+2,5=340,0m | mb | 340,0 |  |  |
| 8. | 08.03.01 KNR 2-31 0407/04 | Ustawienie obrzeża bet. wibroprasowanego 8 x 25 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawa cementową Ilość : jak w poz. 3 L=293,0m L= 293,0m+ 10m= 303,0m | mb | 303,0 |  |  |
| 9. | 04.01.01. KNR 2-01 0202/06 | Wykonanie koryta dla wykonania podbudowy nawierzchni chodnika i zjazdów z odwiezieniem gruntu na odl. do 1 km i wykonaniem pobocza za obrzeżem Ilość: - koryto pod chodnik głębokości 10 cm i szer. 2,10m - przy ul. Gombrowicza P1 = 6m x 2,10 =12,6 m2 - wzdłuż ul. Łukasiewicza od km 0+000–0+336 L = 336,0 – ( 18,0m + (9,5+ 7,0)x 0,5 + (10,0 + 6,5)x 0,5 + (15,0 + 7,5)x 0,5 + (18,5+ 10,0)x 0,5 + (32,0+ 26,0)x 0,5 + (9,0+ 6,0)x 0,5+ 4,0 + 4,0+(9,5+ 7,0)x 0,5)+(10x0,9)= 232,25m P2= 232,25x 2,10= 487,73 m2 Razem koryto pod chodnik P=P1+P2 = 500,33 m2 V1 = 500,33 m2 x 0,10 = 50,03 m3 - koryto pod zjazdy głębokości 30 cm wzdłuż ul. Łukasiewicza od km 0+000–0+336 -w km 0+033, szerokość: 18,0m 18,0m x 2,10= 37,8m2 -w km 0+090, szerokość: (9,5+ 7,0)x 0,5= 8,25 m 8.25m x 2,10= 17,33 m2 -w km 0+118, szerokość: (10,0 + 6,5)x 0,5= 8,25 m 8.25m x 2,10= 17,33 m2 -w km 0+305, szerokość: 4,0 m 4,0m x 2,10=8,4 m2 -w km 0+320, szerokość 4,0 m 4,0m x 2,10=8,4 m2 -w km 0+320, szerokość (9,5+ 7,0)x 0,5= 8,25 m 8,25m x 2,10=17,33 m2 Razem koryto pod zjazdy P =37,8 + 17,33 m2 + 17,33 m2 + 8,4 m2 + 8,4 m2+17,33 = 106,59 m2 V2 = 106,59 x 0,30= 31,98 m3 Razem koryto pod chodnik i zjazdy V= V1+V2 = 50,03 + 31,98= 82,01 m3 | m3 | 82,01 |  |  |
| 10. | 04.01.01 KNR 2-31 0103/04 | Profilowanie i zagęszczanie dna koryta pod warstwę podbudowy pod chodniki i zjazdy – ilość jak w poz. 8 a) pod chodnik P1 = 500,33 m2 b) na zjazdach P2 = 106,59 m2 Razem P = P1+P2 = 606,92 m2 | m2 | 606,92 |  |  |
| 11. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/ 06 | Wykonanie podbudowy grub. w-wy 10 cm, po zagęszczeniu, z tłucznia sort. 25- 40 mm pod wykonanie nawierzchni chodnika. Ilość jak w poz. 8 Ilość : P= 500,33 m2 | m2 | 500,33 |  |  |
| 12. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/ 06 | Wykonanie podbudowy jak w poz. 10 lecz grub. w-wy 30 cm , z tłucznia sort. 25- 40 mm pod wykonanie zjazdów. Ilość jak w poz. 8 Ilość : P= 106,59 m2 | m2 | 106,59 |  |  |
| 13. | 08.02.00 KNR 2-31 0511/02 | Wykonanie nawierzchni chodników i zjazdów z kostki brukowej bet. wibroprasowanej grub. 8 cm na podsypce cem. piaskowej gr. 3-4 cm ( 200 kg cementu na 1 m3 piasku) z wypełnieniem spoin piaskiem. Kostka „Nostalit” szara 80%, a 20% kolor grafit. Ilość: jak w poz. 8 a) pod chodnik P1 = 500,33 m2 b) na zjazdach P2 = 106,59 m2 Razem P = P1+P2 = 606,92 m2 | m2 | 606,92 |  |  |
| 14. | KNR 2-31 1106/01 | # Uzupełnienie nawierzchni przy krawężniku asfaltem szerokości 10 cm i głębokości 15 cm Ilość: jak w poz. 1 L=313,0 L=313,0 + (6+5+5)=329,0m V= 329,0 mb x 0,10 x 0,15=4,94 m3 x 2,5t =12,35 t | t | 12,35 |  |  |
| 15. | KNR 2-31 1406/02 | Regulacja pionowa włazu studni kanalizacyjnej w chodniku – wzdłuż ul. Łukasiewicza Szt. 5 -w km 0+112 -w km 0+159 -w km 0+270 -w km 0+294 -w km 0+311 | Szt. | 5 |  |  |
| 16. | 08.02.00 KNR 2-31 0511/02 | Dostosowanie wysokości chodników przyległych do przebudowywanego ciągu pieszego na dł. 2m, wraz z regulacją krawężników z usunięciem istniejących i wykonaniu nowych oporów betonowej ławy podkrawężnikowych, obrzeży, wykonaniu koryta i warstw konstrukcyjnych oraz ułożeniu na nowo płyt betonowych Ilość: wg. obmiaru w terenie -w km 0+000 P1=2,0m x 2,60=5,20 m2 -w km 0+139 P2=2,0m x 5,0=10,0 m2 Razem: P1+P2=15,20 m2 | m2 | 15,20 |  |  |
| Razem wartość robót netto: |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość robót z podatkiem VAT 23%: |  |  |  |  |  |  |

Sporządził:

Dnia. ……… .2016r

……………………