Zał. Nr 1a

Kosztorys ofertowy

wykonanie przebudowy nawierzchni drogi w ulicy Kolejowej o numerze ewid. działki 1852 na długości 180mb od km  0+220 do km 0+400

| L.p | Nr SST Podstawa opisu robót | Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
|  |  | Przebudowa polega na naprawie zniszczonej przez powódź drogi przez: - wykonanie podbudowy grub. w-wy 15 cm z tłucznia 25-40 mm + 1 x emulsja - wykonanie warstwy wiążącej gr. 4 cm i warstwy ścieralnej grub.4 cm z asfaltobetonu oraz dosypanie lewostronnego pobocza szerokości 0,75 m z tłucznia sortowanego grub. w-wy 15 cm + 1 x emulsja oraz wzmocnieniu nawierzchni zjazdów do posesji. - naprawę zniszczonego prawostronnego ścieku drogowego |  |  |  |  |
| 1. | # 05.03.09 KNR 2-31 0204/05/06 +t.1002/02 | Wykonanie warstwy podbudowy grub.15cm z tłucznia sort. 25-40 mm, jednokrotnie utrwalonego emulsją asfaltową i grysami kamiennymi od km 0+220 – 0+400 długości 180 mb i szerokości 3,0 m o nachyleniu jednostronnym w prawo 2%. Ilość: P=180,0 x 3,00= 540,00 m2 | m2 | 540,0 |  |  |
| 2. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/01 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni grub. w-wy 4 cm po zagęszczeniu z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowej grysowej na gorąco Standard I jak dla kategorii ruchu KR 3-6 na szerokości 3,00 m i długości 180 mb o nachyleniu jednostronnym 2% w prawo Ilość: P =180,0 x 3,00= 540,00 m2 | m2 | 540,0 |  |  |
| 3. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/06 | Wykonanie jak w poz.2, lecz warstwy ścieralnej nawierzchni grub. 4 cm na drodze długości 180 mb i szer. 3,0 m od km 0+220 do km 0+400 Ilość: P = 180,0 x 3,00= 540,00 m2 | m2 | 540,0 |  |  |
| 4. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 +t.1002/02 | Dosypanie lewostronnego pobocza w-wą grub.20 cm, po zagęszczeniu z tłucznia sort. 25 – 40 mm wraz z uszczelnieniem klińcem kamiennym i zagęszczeniem walcem wibracyjnym i jednokrotnym utrwaleniem emulsją asfaltową i grysami na szerokości po 0,75 m na długości 180,0 mb – w spadku 4% do jezdni Ilość: P= 180,0 x 0,75= 135,00 m2 | m2 | 135,0 |  |  |
|  |  | Zjazdy - Km 0+227 w prawo na drogę z płyt P1 = 10,0 x 2,0 = 20,0 m2 - Km 0+263 w lewo na działkę P2 = 6,0 x 3,0= 18,0 m2 - Km 0+275 w prawo na zjazd i drogę P3 = 12,0 x 3,0= 36,0 m2 - km 0+316 w prawo do bud. P4= 10,0 x 3,0= 30,0 m2 - km 0+368 w prawo do bud. (Królikowski) P5= 12,0 x 3,0= 36,0 m2 - km 0+384 w lewo na działkę P5= 12,0 x 3,0= 36,0 m2 Razem zjazdy = 176,0 m2 |  |  |  |  |
| 5. | 05.03.09 KNR 2-31 0204/05/06 +1002/02 | Wykonanie w-wy podbudowy zjazdów grub. 15 cm z tłucznia sort. 25-40mm jednokrotnie utrwalonego emulsją asfaltową i grysami kamiennymi Ilość jak wyżej P= 176,0 m2 Cena: przetarg 2015 (33,0+11,0)= 44,0 zł | m2 | 176,0 |  |  |
| 6. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/06 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni zjazdów z betonu asfaltowego 0-12,8 mm grub. w-wy 8,0 cm ( 4cm +4 cm) Ilość jak wyżej P= 176,0 m2 Cena: przetarg 2015 (32,0zl +32,0 zł)= 64,0zł | m2 | 176,0 |  |  |
| 7. | 08.05.01 KNR 2-01 0515/01 | Naprawa zniszczonego ścieku z prawej strony nawierzchni - ułożenie ścieków drogowych betonowych 50 x 60 x 15 cm od km 0+220 – 0+400 na długości 180 mb – odspojenie gruntu w korycie pod ścieki i ułożenie ścieków na gruncie bez podsypki wraz z założeniem blachy stalowej na zjazdach Ilość L = od km 0+220 do 0+400=180mb Cena: przetarg 2015 (90,0 zł) | mb | 180,0 |  |  |
| Razem wartość kosztorysowa robót: |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość z podatkiem VAT 23%: |  |  |  |  |  |  |

Sporządził:

Dn. …………………….

…………………………….