P R Z E D M I A R

##### R O B Ó T

Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 143011R Równia na długości 350 mb

od km 0+000 – 0+350 działki Nr 398/2 i 384

Wspólny słownik zamówień (CPV):  45.23.32.20-7

Inwestor:           Gmina Ustrzyki Dolne

ul. Kopernika 1

Sporządzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r        w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. 2013.1129 z dnia 2013.09.24)

Sporządził:

2016-01-12

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul. Szkolna 1/6

Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 143011R Równia na długości 350 mb

od km 0+000 – 0+350 działki Nr 398/2 i 384

| L.p | Nr SST Podstawa opisu robót | Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Przebudowa polega na: - Wzmocnieniu zniszczonej jezdni tłuczniowo- żwirowej przez wykonanie podbudowy z tłucznia 25 do 60mm grubości w-wy 11 cm oraz nawierzchni z tłucznia 25 do 40 mm grubości w-wy 7cm na długości 350m i szer. 3,0m - Wykonaniu remontu poboczy gruntowych przez dosypanie obustronnych poboczy tłuczniem kamiennym grubości w-wy 18 cm na szerokości 0,75m - Oczyszczeniu obustronnych zamulonych rowów na długości 291 mb - Remoncie zniszczonych zjazdów – szt. 7 Uwaga! Km 0+000 krawędź jezdni drogi powiatowej |  |  |
| 1. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 # +1002//02 | Wykonanie podbudowy z tłucznia sort. 25-60 mm grubości w-wy 11 cm oraz nawierzchni z tłucznia 25-40mm grub. w-wy 7cm z uszczelnieniem klińcem i miałem kamiennym z zagęszczeniem walcem statycznym 10 i 15 ton Ilość: P=(11,0+5,0)x 0,5 x 3,50+ (5,0+ 4,0)x 0,5x 2,50+ (4,0+3,0)x 0,5x 22,0 + (350m- (3,50+ 2,50+ 22,0) x 3,0=1082,25m2 = ok.1083,0m2 | m2 | 1083,00 |
| 2. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 +1002/07 | Dosypanie obustronnych poboczy w-wą grub. 18 cm po zagęszczeniu z tłucznia sort. 25 – 40 mm z uszczelnieniem klińcem i miałem kamiennym i zagęszczeniem walcem wibracyjnym na szerokości 2x 0,75m i dł. 350m Ilość: P=350m x 0,75m x 2 – zjazdy 0,75m x (6m+8m+ 15m+ 6m+ 7m+ 6m+ 17m)= 476,25 m2 P= ok.477m2 | m2 | 477,0 |
| 3. | KNR 2-31 1404/02 | Oczyszczenie zamulonych przepustów fi 40-60cm Ilość: - km 0+162 str. Lewa przepust fi 40cm - L1= 7,0m - km 0+257 pod drogą fi 40cm - L2= 9,0m - km 0+303 str. Prawa na drogę fi 50cm - L3=7,0m - km 0+329 pod drogą fi 60 - L4= 6,0m Razem: L=L1+L2+…+L4= 29,0 m | mb | 29,0 |
| 4. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Wykonanie nawierzchni 15 szt. zjazdów o konstrukcji jak jezdnia – 11 cm tłucznia 25 do 60mm podbudowy i nawierzchnia z tłucznia 25 do 40mm gr. w-wy 7cm z uszczelnieniem klińcem i miałem kamiennym i zagęszczenie walcem statycznym 10 ton Ilość: -km 0+006- zjazd w lewo na działkę P1=6,0 x 4,0=24,0m2 -km 0+117 zjazd w prawo na działkę P2=(8,0+ 3,0)x 0,5 x 7,0m = 38,50m2 -km 0+162 w lewo na drogę P3=(15,0 + 4,0)x 0,5 x 7,0m=66,50m2 -km 0+272 w lewo na działkę P4=6,0x 4,0=24,0m2 -km 0+303 w prawo na drogę P5=7,0 x 5,0= 35,0m2 -km 0+329 w prawo na działkę P6= 6,0x 5,0=30,0m2 -km 341 w lewo na drogę P7= (17,0+5,0)x 0,5x 10,0= 110,0m2 Razem: P=P1+P2+…+P7= 328,0 m2 | m2 | 328,0 |
| 5. | 02.01.01. KNR 2-01 0206/02 | Oczyszczenie zamulonych obustronnych rowów – wykop koparką w gr. Kat.IV z odwozem urobku samochodami na odl. 1 km z obrobieniem skarp na czysto przy ilości wykopu 1,20 m3/1 mb rowu Ilość robót ziemnych z częściowym karczowaniem pni krzaków: -strona lewa km 0+006 do 0+257=251-15m = 236,0m -strona prawa km 0+282 do 0+350= 68m- (7m+6m)=55m Razem długość: L=291mb Ilość robót ziemnych V= 291m x 1,20m3+ (od przepustu w km 0+282) 15,0m x 1,50 x 0,50 x 0,50=360,45m3 V= ok. 361m3 | m3 | 361,0 |

Sporządził:

2016-01-12

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul. Szkolna 1/6