P R Z E D M I A R

##### R O B Ó T

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bandrów Narodowy

na działkach o nr ewidencyjnych 311 + 499 od km 0+000 do km 0+ 247

na długości 167m+ 80m

Wspólny słownik zamówień (CPV):  45.23.32.20-7

Inwestor:           Gmina Ustrzyki Dolne

ul. Kopernika 1

Sporządzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r        w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. 2013.1129 z dnia 2013.09.24)

Sporządził:

2015-12-30

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul. Szkolna 1/6

Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bandrów Narodowy

na działkach o nr ewidencyjnych 311 + 499 od km 0+000 do

km 0+ 247 na długości 167m+ 80m

| Lp. | Nr SST Podstawa opisu robót | Opis robót | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Przebudowa polega na: 1. na działce nr ewid. 499 -Wykonaniu nawierzchni tłuczniowej drogi warstwą grubości 10cm tłucznia frakcji 25-40mm z uszczelnieniem klińcem i miałem kamiennym na długości 167m -Oczyszczeniu rowu prawego - Naprawa istniejących zjazdów do posesji, warstwą tłucznia grubości w-wy 10cm z uszczelnieniem klińcem i miałem kamiennym 2. na działce nr ewid. 311 - Rozebranie przepustu Φ 60 i wykonanie przepustu rurowego dwuotworowego 2 x Φ 60 na ławie żwirowej grub. 30cm - Wykonanie wlotu/wylotu prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych z betonu C20/25, typowych dla przepustu Φ2x60 - Naprawa zniszczonego pod drogą przepustu Φ40 w km 0+155, rozebranie rurociągu i ponowne ułożenie -Wykonaniu rowy lewego na długości 55m i nachyleniu skarp 1:1,5 - wykonaniu warstwy podbudowy tłuczniowej o frakcji 0/63mm, grub. 40cm -wykonaniu nawierzchni tłuczniowej grubości warstwy grub. 15 cm po zagęszczeniu z tłucznia sortowanego 25-60mm grubości w-wy 8cm z zagęszczeniem walcem statycznym 10t i z tłucznia sortowanego 25-40 mm w warstwie górnej grubości 7cm z uszczelnieniem klińcem i miałem kamiennym - Wykonaniu nawierzchni zjazdów do posesji (dz. Nr ewid.:309 i 308) przez utwardzenie w-wą tłucznia gr. w-wy 10cm |  |  |
| 1. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05+06 | Wykonanie nawierzchni tłuczniowej drogi warstwą grubości 10cm z tłucznia frakcji 25-40mm z uszczelnieniem klińcem i miałem kamiennym oraz zagęszczeniem walcem statycznym 10t na długości 167m odcinka od km 0+000 do 0+167 Szerokości nawierzchni 3,10m Ilość: P= (17,0+5,0)x 0,5 x 10,0m + (5,0+3,0)x 0,5x 10m + 147,0m x 3,0= 591,0m2 | m2 | 591,0 |
| 2. | 02.01.01. KNR 2-01 0206/05 | Oczyszczenie rowu prawego koparką w gruncie kat. IV wraz z profilowaniem pobocza, z odwozem urobku na dł. do 1km przy ilości robót ziemnych- 1,00m3/mb Rów na długości: 167m- 5mx 8szt.= 127,0m Objętość: V= 127,0m x 1,0m3=127,0m3 | m3 | 127,00 |
| 3. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05+06 | Naprawa istniejących zjazdów do posesji, warstwą tłucznia grubości w-wy 10cm z uszczelnieniem klińcem i miałem kamiennym z zagęszczeniem walcem wibracyjnym Ilość: 8 szt. zjazdów P=5,0x 3,0x 8szt.=120,0 m2 | m2 | 120,00 |
| `4. | KNR 2-31 0816/03 + KNR 2-33 0602/01 | Rozebranie przepustu Φ 60 i wykonanie przepustu rurowego dwuotworowego 2 x Φ 60 na ławie żwirowej grub. 30cm Długość: L=6,0m | mb | 6,0 |
| 5. | 03.01.01 KNR 2-33 0606/01 | Wykonanie wlotu/wylotu prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych z betonu C20/25, typowych dla przepustu Φ2x60 wraz z wykonaniem deskowania, ułożeniem warstwy pospółki pod płytę denną, zbrojenia, izolacją od strony nasypu przez dwukrotnie smarowanie lepikiem Objętość: V= 3,0m3x2=6.0m3 | m3 | 6,0 |
| 6. | KNR 2-31 0605/01/03 | Naprawa zniszczonego pod drogą przepustu Φ40 w km 0+155, rozebranie rurociągu i ponowne ułożenie wraz z wykopaniem, ławą żwirową grubości 20cm i zasypaniem Długość: L= 6,0m | mb | 6,0 |
| 7. | 02.01.01. KNR 2-01 0224/05 | Odtworzenie zniszczonego korpusu drogi, wykop rowu lewego koparką podsiębierną gąsienicową 0,60m3 od przepustu do rzeki w gruncie kat. IV z odwozem części urobku na długości do 1 km i wbudowania pozostałej części w konstrukcję z zagęszczeniem warstwowym. Rów: szerokość dna 0,60m i nachylenie skarp 1:1,5 głębokości 80cm przy ilości 1,50m3/mb wraz z planowaniem skarp rowu Długość wg obmiaru w terenie L=55,0m V= 55,0m x 1,50m3=82,50m3 | m3 | 82,50 |
| 8. | 04.04.04 KNR 2-31 0114/05+06 | Wykonanie warstwy podbudowy tłuczniowej o frakcji 0/63mm, grub. 40cm z zagęszczeniem walcem statycznym samojezdnym 10t z profilowaniem Długość wg obmiaru w terenie: L=70,0m Szerokość= 3,10m P=70,0x 3,10=217,0m2 | m2 | 217,0 |
| 9. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/03+ 0204/05 | Wykonanie nawierzchni tłuczniowej grubości warstwy grub. 15 cm po zagęszczeniu - z tłucznia sortowanego 25-60mm grubości w-wy 8cm z zagęszczeniem walcem statycznym 10t - i z tłucznia sortowanego 25-40 mm w warstwie górnej grubości 7cm z uszczelnieniem klińcem i miałem kamiennym i zagęszczeniem walcem statycznym 15t od km 0+167 – 0+237 Szerokość 3,10m Długość 82 m P= 82mx 3,10=254,20m2 | m2 | 254,20 |
| 10. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05+06 | Wykonanie nawierzchni zjazdów do posesji (dz. Nr ewid.:309 i 308) przez utwardzenie w-wą tłucznia gr. w-wy 10cm Ilość: P=5,0x 3,0x 2szt.= 30,0m2 | m2 | 30,00 |

Sporządził:

30.12.2015r

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul. Szkolna 1/6