P R Z E D M I A R

##### R O B Ó T

Przebudowa drogi gminnej Nr 142738R w miejscowości Hoszów

na działce o numerze ewidencyjnym 483 od km 0+000 do 0+525

Wspólny słownik zamówień (CPV):  45.23.32.20-7

Inwestor:           Gmina Ustrzyki Dolne

ul. Kopernika 1

Sporządzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r        w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. 2013.1129 z dnia 2013.09.24)

Sporządził:

2016-01-27

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul. Szkolna 1/6

Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej Nr 142738R w miejscowości Hoszów

na działce o numerze ewidencyjnym 483 od km 0+000 do 0+525

| Lp. | Podstawa wyceny SST | Opis robót | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Przebudowa polega na: Uformowaniu Korpusu drogowego w granicach pasa drogowego szerokości 6,00m i utwardzeniu pasa jezdnego szerokości 3,0m warstwą tłucznia grubości 20cm |  |  |
| 1. | KNR 2-01 0119/04 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych drogi w terenie podgórskim od km 0+000 do 0+525 Ilość: L=0,525km | km | 0,525 |
| 2. | 02.01.01 KNR 2-01 0217/04 | Przekop wykonane koparkami 0,40m3 podsiębiernymi z przerzutem ziemi w nasyp w gruncie kat. III na długości 432mb Ilość: Przekrój wykopu P=2,0 x 0,40 x 0,5=0,40m2 Ilość wykopu: V=0,40m2x 525m=210,0m3 | m3 | 210,0 |
| 3. | 02.03.01 KNR 2-01 0235/02 | Formowanie zagęszczenie nasypów spycharkami w gr. Kat. IV Ilość jak w poz. 2: V=210,0m3 | m3 | 210,00 |
| `4. | 04.01.01 KNR 2-31 0101/01 | Wykonanie koryta w gr. Kat. IV wraz z uformowaniem obustronnych poboczy szer. 0,75m i zagęszczeniem dna walcem Ilość: P=525,0x 3,0=1 575,0m2 | m2 | 1 575,0 |
| 5. | 02.01.01 KNR 2-01 0206/05 | Oczyszczenie rowu koparką podsiębierną 0,60m3 w gr. Kat. IV z transportem urobku samochodami na odl. Do 1km od km 0+010 do km 0+110 przy ilości 1.0m3/mb Ilość: V=100,0x 1,0=100,0m3 | m3 | 100,0 |
| 6. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/03+ 0204/05 | Wykonanie nawierzchni tłuczniowej grubości warstwy grub. 20 cm po zagęszczeniu - z tłucznia sortowanego 25-60mm grubości w-wy 13cm z zagęszczeniem walcem statycznym 10t - i z tłucznia sortowanego 25-40 mm w warstwie górnej grubości 7cm z uszczelnieniem klińcem i miałem kamiennym i zagęszczeniem walcem statycznym 15t od km 0+000 do km 0+525 Szerokość 3,00m Długość 525 m P= 525m x 3,00m=1 575,0 m2 | m2 | 1 575,0 |

Sporządził:

2016-01-27

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul. Szkolna 1/6