# 3. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

- Opis ogólny:

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przebudową drogi na działkach nr ewid. 1240/2, 2776 i 1243 w miejscowości Ustrzyki Dolne, w ramach zadania pod nazwą: „Budowa bloku komunalnego w Ustrzykach Dolnych”.

- Zakres zamówienia obejmuje:

- Inwentaryzację istniejącego stanu w zakresie niezbędnym do potrzeb opracowania projektu oraz dokumentację geotechniczną, geologiczno-inżynierską, hydrogeologiczną. Informacja techniczna o założeniach projektowych wraz z koncepcją architektoniczno-urbanistyczną i ich uzgodnienie z Zamawiającym.

Uzgodnienie informacji technicznej o założeniach projektowych oraz koncepcji  przez Zamawiającego stanowić będzie podstawę do projektowania.

- Uzyskanie wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, wypisów z rejestru gruntów (szczegółowych na działki przeznaczone pod inwestycję), kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000 i w formacie max. A3 obejmującej obszar planowanej inwestycji oraz związane z tym opłaty.

- Przygotowanie dokumentów do wniosku i złożenie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu -  kpl. 2

Projekt dokumentów do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowaniu terenu i złożenie wniosku należy opracować w oparciu 
o dane zawarte w wytycznych, ustaleniach i uzgodnieniach z Zamawiającym.

- Wykonanie mapy do celów projektowych oraz związane z tym opłaty.

- Projekt rozbiórki budynku po przedszkolu znajdującego się na działce nr ewid. 1240/2 wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę

- Wystąpienie i uzyskanie technicznych warunków przyłączenia mediów 
i usunięcia kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu.

- Projekt budowlany oraz informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - kpl. 4

Projekt budowlany opracowanie zawierające niezbędne opinie, uzgodnienia 
i informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględniane w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę wykonany zgodnie z ustawą Prawo Budowlane oraz aktami wykonawczymi do ustawy.

- Projekty wykonawcze  - kpl. 5

opracowanie uzupełniające i uszczegóławiające projekt budowlany umożliwiające wykonanie zamówienia bez konieczności dodatkowych opracowań i precyzujący warunki wykonania i odbioru danego zakresu robót 
w formie opisowej i rysunkowej w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robot budowlanych

Opracowanie należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) - kpl. 3

Opracowanie zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Zabrania się umieszczania 
w STWiOR określeń odnoszących się do konkretnych produktów czy producentów, dostawców czy usługodawców. Nie można dokonywać opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który ograniczałby konkurencję i zamykał rynki zamówień.

- Przedmiary robót  - kpl. 2

przez które należy rozumieć opracowania wchodzące w skład dokumentacji projektowej zawierające zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych wynikających dokumentacji projektowej.

Wersja elektroniczna Przedmiaru wraz z zapisanymi formułami powinna być dostarczona Zamawiającemu również w formacie danych kompatybilnych 
z MS Excel.

- Kosztorysy inwestorskie  - kpl. 2

wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym m.in. powinien podawać wartość kosztorysową robót budowlanych oraz zawierać Tabelę wartości elementów scalonych.

Wersja elektroniczna zbiorczego kosztorysu inwestorskiego wraz z zapisanymi formułami powinna być dostarczona Zamawiającemu również w formacie danych kompatybilnych z MS Excel.

- Opracowanie i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę.

- Uczestniczenie w postępowaniu przetargowym o zamówienie na roboty budowlane poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące dokumentacji projektowej w terminie określonym przez zamawiającego.

Zakres dokumentacji w ww. pozycjach oraz koncepcję architektoniczno-urbanistyczną należy również wykonać na nośniku CD w formie elektronicznej edytowalnej i nieedytowalnej (z dołączonym oświadczeniem, że zawartość wersji elektronicznej jest identyczna z wersją papierową).

- Wykonawca zobowiązany będzie do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem zamówienia. Na pełnienie nadzoru autorskiego zostanie zawarta oddzielna umowa. Zakres nadzoru autorskiego obejmuje czynności określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane obejmujący w szczególności:

- stwierdzanie, w toku wykonywania robót budowlanych, zgodności realizacji 
z projektem,

- udzielanie wyjaśnień wykonawcy robót odnośnie wszelkich wątpliwości dotyczących projektu budowlanego powstałych w toku wykonywania robót budowlanych,

- uzgadnianie i ocena zasadności wprowadzenia zamiennych rozwiązań projektowych, materiałów lub urządzeń w stosunku do przewidzianych 
w projekcie, a zgłaszanych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w toku prowadzonych prac,

- bieżące sporządzanie rysunków oraz opisów dotyczących zmian stanowiących nieistotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego,

- udział w naradach technicznych wynikających z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez Zamawiającego,

- udział w czynnościach odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego robót budowlanych po pisemnym powiadomieniu przez Inwestora,

- współudział w wykonaniu przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji.

Szczegółowe warunki dotyczące nadzoru autorskiego podane są w projekcie umowy o pełnienie nadzoru autorskiego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres opracowania dokumentacji.

- Wymagania Zamawiającego dotyczące projektowanego budynku:

- budynek mieszkalny wielorodzinny,

- budynek podpiwniczony,

- liczba kondygnacji nadziemnych: do 4 – powinna być tak dobrana, aby nie zaistniała konieczność instalowania dźwigu osobowego - § 54. ust. 1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- poddasze nieużytkowe ze ścianką kolankową,

- zakłada się realizację lokali mieszkalnych zgodnie ze strukturą 
i standardem opisanym w punkcie IV „Oczekiwana struktura mieszkań 
i standard wykończenia mieszkań”,

- zakładana ilość lokali mieszkalnych: ok. 40 lokali,

- komórki lokatorskie, (jedna komórka na jeden lokal mieszkalny),

- miejsca postojowe na zewnątrz budynku: ok. 40 miejsc (w zależności od ilości lokali mieszkalnych),

- dostęp do mieszkań z klatek schodowych wewnętrznych,

- klatki schodowe wewnętrzne od poziomu piwnic do poddasza,

- dwufunkcyjny węzeł cieplny c.o./c.w.u. oraz sieć dwuprzewodowa niskich parametrów od istniejącego Przedszkola Nr 2 na potrzeby c.w.u.,

- dane liczbowe – wskaźniki:

- powierzchnia terenu: 0,5096 ha

- przewidywana powierzchnia użytkowa mieszkań: ok. 1800 m2

- przewidywana powierzchnia usług: 0,00 m2

Dopuszcza się̨ w zakresie obowiązujących unormowań prawnych, racjonalności ekonomicznej lub funkcjonalnej możliwość́ zmian wielkości powierzchni i liczby lokali określonych przez Zamawiającego.

- Konstrukcja:

- forma i standard wykończenia powinny uwzględniać sposób przeznaczenia obiektu. Użyte materiały wykończeniowe powinny cechować się dużą trwałością użytkową,

- elementy konstrukcyjne, nośne (słupy, wsporniki, ławy) zaprojektowane 
w taki sposób aby nie ograniczały możliwości adaptacyjnych mieszkań,

- dach: dwu lub wielospadowy

- kąt nachylenia połaci dachowych ok 35-45°

- bryła budynku prosta i zwarta, dopuszcza się rzut budynku w kształcie litery „L”

- kolorystyka budynku powinna nawiązywać do otoczenia,

- w przypadku zastosowania schodów przed wejściem do klatek schodowych należy zaprojektować również pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych,

- stopnie schodów bez nosków i podcięć,

- konstrukcja ścian tradycyjna murowana lub z elementami prefabrykowanymi,

- oszczędność energii i izolacyjność cieplna: dostosowane do wymogów dla budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością obowiązujących po 1 stycznia 2019 r. ujętych w treści Działu X Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Przebudowa drogi publicznej 144197R zlokalizowanej na działce nr ewid. 1243 
i dojazdu na działce nr ewid. 2776:

- zjazd publiczny z drogi – ul. 29 Listopada, droga krajowa Nr 84, zgodnie 
z warunkami określonymi przez Zarządcę drogi,

- przebudowa drogi (działka nr ewid. 1243) wraz z wydzieleniem miejsc parkingowych na obecnym pasie zieleni oraz  budową chodnika,

- przebudowa dojazdu (działka nr ewid. 2776) - „przejście z terenu istniejącego Przedszkola Nr 2 na teren działki nr ewid. 1240/2”

- Zagospodarowanie terenu:

- podjazdy, parkingi, chodniki, drogi, zieleń,

- na terenie działki należy przewidzieć́ zieleń́ rekreacyjną z placem zabaw,

- należy przewidzieć nasadzenia drzew bądź́ krzewów,

- na terenie działki należy wygospodarować miejsce pod oddzielny plac zabaw na potrzeby istniejącego Przedszkola Nr 2 znajdującego się na działce nr ewid. 1245/5,

- pomieszczenie na kontenery do selektywnej zbiórki odpadów,

- przyłącza elektryczne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i ciepłownicze na warunkach gestorów sieci,

- Dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana w zakresie:

- architektury,

- konstrukcji,

- warunków geotechnicznych posadowienia,

- instalacji sanitarnych: wod-kan, co. cwu,

- instalacji wentylacji grawitacyjnej,

- instalacji elektrycznych,

- instalacji odgromowej,

- instalacji wejściowej sygnalizacji dzwonkowej oraz domofonowej

- instalacji telekomunikacyjnej (wraz z kanalizacją telekomunikacyjną budynku)

- przyłącza (budowa, przebudowa, kolizje): wodociągowe, kanalizacyjne (sanitarne i deszczowe), energetyczne, cieplne, teletechniczne,

- sieci (budowa, przebudowa, kolizje): energetyczna, wod-kan (sanitarna 
i deszczowa), cieplna,

- odwodnienie terenu,

- oświetlenie terenu,

- inwentaryzacji i zagospodarowania zielenią,

- ogrodzenia,

- projektu elementów małej architektury,

- projektu drogowego: droga publiczna, droga pożarowa, drogi wewnętrzne, ciągi piesze, miejsca postojowe,

- projekt rozbiórki istniejących obiektów na działkach będących terenem inwestycji,

- wyliczenie wartości 1m2 powierzchni użytkowej lokali,

- obliczenie współczynników Ep i Ek - projektowaną charakterystykę energetyczną budynku opracowaną zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 376) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 376)

- inne opracowania projektowe niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę̨, oraz realizacji inwestycji budowlanej i oddania do użytkowania budynku mieszkalnego wraz z urządzeniami budowlanymi,

- po uzgodnieniu z Zamawiającym informacji niezbędnych do wniosku 
o udzielenie finansowego wsparcia z Banku Gospodarstwa Krajowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych.

- Projekty wykonawcze:

- Projekty wykonawcze architektoniczno-budowlane obiektów przewidzianych do zrealizowania w projekcie zagospodarowania terenu wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami, w zakresie wynikającym z przepisów oraz pozytywnymi opiniami rzeczoznawców.

- Projekty wykonawcze architektury poszczególnych obiektów obejmujące co najmniej rzuty, przekroje i elewacje, wykazy stolarki, wykończenia 
i wyposażenia pomieszczeń itp.

- Projekt detali architektonicznych.

- Projekt technologii podstawowej (wiodącej) w zamierzeniu budowlanym.

- Projekty wykonawcze konstrukcji poszczególnych obiektów obejmujące:

- projekt zabezpieczeń wykopów - w razie potrzeby,

- projekty konstrukcyjne fundamentów,

- projekty elementów konstrukcji podstawowej oraz innych elementów nośnych i przekryć,

- projekty samodzielnych elementów konstrukcji jak: schody, zadaszenia itp.

- Projekty wykonawcze instalacji:

- projekty wykonawcze instalacji kanalizacyjnych, wodnych, cieplnych (co i cwu),

- projekty wykonawcze przyłączy wod.-kan., deszczówki oraz co.

- projekty instalacji przeciwpożarowych wodnych w razie potrzeby,

- projekty hydroforni i pompowni o ile będą wymagane,

- projekt węzła cieplnego wraz z technologią,

- projekty instalacji centralnego ogrzewania,

- projekty wykonawcze wentylacji grawitacyjnej o ile będzie wymagany,

- projekty zabezpieczeń́ akustycznych w instalacjach,

- projekt wykonawczy stacji transformatorowej – o ile będzie wymagany,

- projekty wykonawcze rozdzielni głównej i rozdzielni oddziałowych,

- projekty instalacji elektroenergetycznych obejmujące:

- instalacje siły,

- instalacje oświetlenia ogólnego,

- instalacje oświetlenia dozorowego,

- instalacje oświetlenia bezpieczeństwa,

- instalacje oświetlenia ewakuacyjnego i oświetlenia miejscowego,

- instalacje oświetlenia zewnętrznego, znaków i automatyki,

- projekty wykonawcze instalacji teletechnicznych tj.:

- instalacji sieci abonenckiej,

- instalacji sygnalizacji pożaru – o ile jest wymagana ,

- instalacji telewizji kablowej,

- instalacji dzwonkowej,

- instalacji domofonów.

- Projekty sieci i przyłączy (w zakresie budowy, przebudowy, kolizji) wod-kan, c.w.o., deszczówki, c.o., energetyczne, teletechniczne itp.

- Projekty drogowe dla dróg publicznych i wewnętrznych, ciągów pieszych,

- Inne – nie wymienione wyżej opracowania projektowe – niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę̨, realizacji budowlanej i oddania obiektów do użytkowania w tym :

- projekty zabezpieczeń́ antykorozyjnych, antywibracyjnych,

- projekty montażu urządzeń́ i/lub ich podłączenia do sieci instalacji,

- projekty makroniwelacji i gospodarki masami ziemnymi lub dotyczące sposobu wykonania robót ziemnych,

- ewentualny projekt ogrodzenia terenu, małej architektury, zbiorczy plan uzbrojenia terenu itp.,

- wykaz obowiązujących przepisów, wymagań́ i szkoleń́ w zakresie konserwacji i instalacji i eksploatacji urządzeń́ w obiekcie zrealizowanym na podstawie dokumentacji projektowej,

- instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń́ związanych z obiektem,

- wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia projektowe w zakresie wynikającym z przepisów, oraz pozytywne opinie rzeczoznawców,

- Projekt założeń́ realizacji budowy, precyzujący warunki i wymagania Zamawiającego dotyczące organizacji budowy, w tym oddawania obiektów w użytkowanie.

- Oczekiwana struktura mieszkań i standard wykończenia mieszkań

- Struktura lokali mieszkalnych:

- Grupa I

- mieszkania 1 pokojowe z osobną kuchnią lub wnęką kuchenną połączoną 
z przedpokojem

- łazienka łącznie z toaletą

- ok. 30 m2 powierzchni

- stanowiąca łącznie ok. 24% ogólnej liczby mieszkań

- Grupa II

- mieszkania 2 pokojowe z otwartym aneksem kuchennym

- łazienka łącznie z toaletą

- ok. 30 ~ 36 m2 powierzchni

- stanowiąca łącznie ok. 30% ogólnej liczby mieszkań

- Grupa III

- mieszkania 2 i 3 pokojowe z otwartym aneksem kuchennym

- łazienka łącznie z toaletą

- ok. 36 ~ 42 m2 powierzchni

- stanowiąca łącznie ok. 30% ogólnej liczby mieszkań

- Grupa IV

- mieszkania 3 pokojowe z otwartym aneksem kuchennym

- łazienka łącznie z toaletą

- do ok. 50 m2 powierzchni

- stanowiąca łącznie ok. 16% ogólnej liczby mieszkań

- Standard lokali mieszkalnych

Mieszkania przeznaczone są na cele mieszkalne z możliwością zasilenia mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiącego lokali socjalnych. Należy zaprojektować je w sposób zapewniający optymalne wykorzystanie powierzchni użytkowej. Lokale powinny być zaprojektowane w jednolitym standardzie wykończenia dostosowanym do funkcji pomieszczeń

- Wykończenie:

- zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym.

- Instalacje:

- Instalacje wewnętrzne: wod.-kan. z instalacją ciepłej wody użytkowej 
(z dwufunkcyjnego węzła cieplnego w projektowanym budynku oraz 
z kotłowni gazowej w istniejącym Przedszkolu Nr 2 siecią dwuprzewodową niskich parametrów) – dla każdego lokalu wodomierz, ciepłomierz i zawory zamykające z dostępem z zewnątrz lokalu (szacht na klatce).

- Instalacja elektryczna prądu trójfazowego (opomiarowane w wejściu do klatek schodowych).

- Instalacja c.o. z dwufunkcyjnym węzłem cieplnym zlokalizowanym 
w budynku.

- Wentylacja grawitacyjna.

- Instalacja odgromowa.

- We wszystkich pomieszczeniach zamontowany jest osprzęt elektryczny: wyłączniki, przełączniki, gniazda 230V, z zabezpieczeniem różnicowo – prądowym.

- Telekomunikacyjna wraz z kanalizacją telekomunikacyjną budynku (zakres sieci do uzgodnienia z Zamawiającym).

- Domofon.

- Instalacja p. poż., zgodnie z przepisami.

- Warunki techniczne do projektowania:

- Opracowania będące przedmiotem zamówienia, należy wykonać kompleksowo, siłami własnymi zgodnie wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami i normami.

- Projekt musi bazować na najnowszych rozwiązaniach technicznych. Musi być wykonany z wykorzystaniem rozwiązań opierających się o zasady poszanowania energii i ekologii.

- Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania i weryfikacji wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania przedmiotu zamówienia.

- Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie konieczność dokonania uzgodnień projektu na etapie opracowania wstępnego: rzutów kondygnacji, elewacji budynku, projektu zagospodarowania terenu oraz kolorystyki elewacji.

- Inwestor informuje, że dla wskazanej inwestycji nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- Stan istniejący:

Działka nr ewid. 1240/2 o powierzchni 0,5096 ha przeznaczona pod inwestycję to płaski teren zabudowany budynkiem dawnego przedszkola parterowym, niepodpiwniczonym, złożonym z dwóch segmentów połączonych przewiązką (konstrukcja drewniana z wielkopłytowych elementów prefabrykowanych systemu „CIECHANÓW”, montowanych na gotowym fundamencie). Ponadto na działce znajduje się budynek transformatorowni 
i urządzony plac zabaw na potrzeby istniejącego Przedszkola nr 2. Teren działki ogrodzony, częściowo utwardzony, od strony północnej graniczący 
z rzeką Strwiąż, od strony południowej z budynkiem usługowym, od strony wschodniej zamknięty drogą publiczna 144197R (przewidziana do przebudowy), a od zachodniej graniczący z terenem zajezdni autobusowej.

Przy projektowaniu, należy brać pod uwagę rozwiązania umożliwiające odprowadzenie wód gruntowych i opadowych, a w szczególności położenie terenu inwestycji blisko rzeki.

- Wymagania ogólne:

- Przy sporządzaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej należy dokonywać opisu w sposób jednoznaczny, wyczerpujący i zrozumiały, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty przez wykonawców robót budowlanych. Dokumentacja projektowa będzie służyć́, jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu w oparciu 
o ustawę̨ Prawo zamówień́ publicznych na roboty budowlane oraz realizację pełnego zakresu robót budowlanych na jej podstawie.

- Opisów w dokumentacji nie można dokonywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję w szczególności poprzez opisywanie ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.

- Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco uwzględniać w dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany w przepisach i zasadach wiedzy technicznej.

- Podczas wykonywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne 
i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, maszyn, urządzeń́ i wyposażenia.

- Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji z należytą starannością, 
w sposób zgodny z ustaleniami z Zamawiającym, wymaganiami ustaw, przepisami i obowiązującymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca zapewni pełnienie nadzoru autorskiego w czasie trwania budowy.

- Prace projektowe należy wykonać́ w zakresie niezbędnym do realizacji ww. zadania, a Wykonawca złoży oświadczenie o wykonaniu i przekazaniu przedmiotu zamówienia w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć́ oraz spełniać́ obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy powiązane i normy.

- Materiały:

  - Należy zaprojektować zastosowanie takich nowoczesnych materiałów do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej.

  - Zabrania się umieszczania w dokumentacji projektowo-kosztorysowej określeń odnoszących się do konkretnych produktów czy producentów.

  - W dokumentacji projektowo-kosztorysowej można odnosić się do: norm krajowych, krajowych aprobat technicznych, obliczania i realizacji robót, krajowych norm przenoszących normy europejskie, europejskich aprobat technicznych, norm międzynarodowych, innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organy normalizacyjne.

  - W przypadku zastosowania w dokumentacji określenia „lub równoważne” należy określić precyzujące wymogi w odniesieniu do dopuszczalnego zakresu „równoważności”, czyli zakres minimalnych parametrów równoważności produktów (min. 3). Brak podania minimalnych wymagań 
w zakresie równoważności produktów stanowi wadę opracowania.

- Badania i pomiary:

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) niezbędne do określenia zakresu dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wszystkie pomiary, badania i oceny będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego.