Zał. Nr 1 a

Kosztorys ofertowy

Przebudowa drogi w miejscowości Krościenko o numerze ewid. działki 61 na długości 156m od km 0+027 do 0+183

| L.p | Nr SST Podstawa opisu robót | Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
|  |  | Przebudowa polega na: - wzmocnieniu nawierzchni żwirowej przez wykonanie nawierzchni tłuczniowej grubości w-wy 15cm z dwukrotnym utrwaleniem emulsją asfaltową na długości 83mb od km 0+100 do 0+183 - utwardzeniu zjazdów od km 0+000 do 0+183 - naprawę zniszczonego lewostronnego ścieku drogowego od km 0+027 do km 0+183 - dosypaniu prawego pobocza tłuczniem ok. km 0+027 do km 0+183 szer. 0,75m |  |  |  |  |
| 1. | # 05.03.09 KNR 2-31 0204/05/06 +t.1002/04 +t.1002/02 | Wykonanie warstwy nawierzchni grub.15cm z tłucznia sort. 25-40 mm, dwukrotnie utrwalonego emulsją asfaltową i grysami kamiennymi od km 0+100 – 0+183 długości 83,0 mb i szerokości 3,0 m o nachyleniu jednostronnym w lewo 2% do ścieku. Ilość: P=83,0 x 3,00= 249,00 m2 | m2 | 249,0 |  |  |
| 2. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 +t.1002/02 | Dosypanie prawostronnego pobocza w-wą grub.15 cm, po zagęszczeniu z tłucznia sort. 25 – 40 mm wraz z uszczelnieniem klińcem kamiennym i zagęszczeniem walcem wibracyjnym i jednokrotnym utrwaleniem emulsją asfaltową i grysami na szerokości po 0,75 m na długości od km 0+027 do 0+183- 156,0 mb – w spadku 4% do jezdni Ilość: P= 156,0 x 0,75- zjazdy 15m x 0,75= 105,75m2 | m2 | 105,75 |  |  |
|  |  | Zjazdy od km 0+000 do 0+183 - Km 0+041- zjazd w lewo do bud. P1 = 5,0 x 4,0 = 20,0 m2 - Km 0+064- zjazd w prawo do bud. P2 = 5,0 x 4,0= 20,0 m2 - Km 0+99- zjazd w lewo do bud. P3 = 6,0 x 2,0= 12,0 m2 - km 0+108 w prawo do bud. P4= 5,0 x 3,0= 15,0 m2 - km 0+127 zjazd w lewo na działkę P5= 5,0 x 3,0= 15,0 m2 - km 0+161 zjazd w prawo do bud. P6= 5,0 x 3,0= 15,0 m2 - km 0+166 zjazd w lewo do bud. P7= 5,0 x 3,0= 15,0 m2 Razem zjazdy P=P1+P2+…+P7= 112,0m2 |  |  |  |  |
| 3. | 05.03.09 KNR 2-31 0204/05/06 +1002/02 | Wykonanie w-wy podbudowy zjazdów grub. 15 cm z tłucznia sort. 25-40mm jednokrotnie utrwalonego emulsją asfaltową i grysami kamiennymi Ilość jak wyżej P= 112,0 m2 | m2 | 112,0 |  |  |
| 4. | KNR 2-01 0515/01 | Naprawa zniszczonego ścieku z lewej strony nawierzchni - ułożenie ścieków drogowych betonowych 50x60x15cm od km 0+027– 0+183 na długości 156 mb – odspojenie gruntu w korycie pod ścieki i ułożenie ścieków na gruncie bez podsypki wraz z założeniem blachy stalowej na zjazdach Ilość L = od km 0+027 do 0+183=156,0 mb | mb | 156,0 |  |  |
| Od poz. 1 do 4 razem wartość kosztorysowa robót: |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość z podatkiem VAT 23%: |  |  |  |  |  |  |

Sporządził:

……………. 2016r

………………..