P R Z E D M I A R

##### R O B Ó T

Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Dobra od ulicy Nadgórna do ulicy Jana Pawła II od km 0+000 do 0+299 + odgałęzienie w lewo do szkoły na długości 92mb

Wspólny słownik zamówień (CPV):  45.23.32.52-0

Inwestor:           Gmina Ustrzyki Dolne

ul. Kopernika 1

Sporządzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r        w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 roku nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),

Sporządził:

17.02.2016r

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul. Szkolna 1/6

Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Dobra od ulicy Nadgórna do ulicy Jana Pawła II od km 0+000 do 0+299 + odgałęzienie w lewo do szkoły na długości 92mb

| L.p | Numer SST i numer katalogu (podstawa opisu robót) | Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Przebudowa polega na: - wzmocnieniu nawierzchni asfaltowej przez wykonanie z asfalto- betonu warstwy wiążącej grub. 3cm i w-wy ścieralnej grub. 4cm na całej długości 299mb i szerokości od 5,0 do 7,80m oraz na odgałęzieniu w lewo w km 0+179 do szkoły na długości 92mb; - regulacji pionowej istniejących w jezdni włazów kanalizacyjnych szt. 7 i krat ściekowych szt. 12 do wysokości nowej nawierzchni; - przebudowie prawego chodnika na długości 14 mb od ul. Jana Pawła II od km 0+285 do km 0+299 do planowanego przejścia dla pieszych przez ulicę Dobrą w km 0+287; - przebudowie lewego chodnika w km 0+287 na długości 8mb celem dopasowania do przejścia dla pieszych; - Oznakowaniu przejścia dla pieszych; Uwaga ! km 0+000= krawędź jezdni ul. Nadgórna |  |  |
| 1. | 01.02.04 KNR 2-31 0813/03 | Rozebranie istniejących krawężników betonowych 15 x 30cm z ułożeniem w stosy Ilość: wg obmiaru w terenie Strona prawa od km 0+245 do 0+299 L1=54,0mb Strona lewa w km 0+287 L2=8,0mb L3= na odgałęzieniu w lewo do szkoły, strona prawa na długości 100mb L=L1+L2+l3=162mb | mb | 162,0 |
| 2. | 01.02.04 KNR 2-31 0812/03 | Rozebranie oporu istniejącej betonowej ławy podkrawężnikowej w ilości 0,0325m3/mb Ilość: V = 162,0 m x 0,0325 = 5,27 m3 | m3 | 5,27 |
| 3. | 01.02.04 KNR 2-31 0814/02 | Rozebranie obrzeża bet. 8 x 30 cm z ułożeniem w stosy w km 0+287 str. lewa Ilość: L = 8,0 mb | mb | 8,0 |
| 4. | 01.02.04 KNR 2-31 1509/06 + 1511 | Odwiezienie z rozbiórki krawężników i obrzeży na odległość 2 km samochodem 5 ton i ułożenie w stosy. V = 162,0mb x 0,104t + 5,27 x 2,0t + 8m x 0,051t = 27,80t | t | 27,80 |
| 5. | 08.01.01 KNR 2-31 0402/04 0403/04 | Ustawienie krawężnika wystającego bet. wibroprasowanego 15x 30x 100cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem o wymiarach: 30x15cm+20x 10cm w ilości 0,065 m3/mb z betonu B10 # Uwaga! Krawężnik należy ustawić na wysokość 20 cm ponad istniejącą jezdnię. Na zjazdach obniżony na wysokość 5cm ponad wykonaną jezdnię i skosy na 2-ch krawężnikach ( po 2mb). Na przejściach dla pieszych krawężnik obniżony na wysokość 2 cm ponad wykonaną jezdnię. Ilość : -strona prawa od km 0+245 do 0+299 L1= 54,0mb -strona lewa w km 0+287 L2= 8,0mb -odgałęzienie do szkoły – strona prawa na dł. 100mb L3= 100,0mb -podniesienie krawężnika na 4-ch zjazdach i przejściu dla pieszych chodnika- strona lewa od km 0+000 do 0+170 L4= 8,0 x 5 szt. =40,0mb L=L1+L2+L3+L4= 202,00mb | mb | 202,0 |
| 6. | KNR 2-31 0402/04+ 0403/04 | Ustawienie krawężnika najazdowego betonowego 15x30x100cm wraz z wykonaniem ławy betonowej w ilości 0,065m3/mb z betonu B25 na zakończeniu jezdni na końcu odgałęzienia przy połączeniu z trylinką na długości 9,50m Ilość: L=9,50m | mb | 9,50 |
| 7. | 08.03.01 KNR 2-31 0407/04 | Ustawienie obrzeża bet. wibroprasowanego 8 x 25 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawa cementową Ilość : -strona prawa od km 0+283 do 0+299 L1=16,0 mb -strona lewa w km 0+287 L2=8,0 mb L=L1+L2=24,00 mb | mb | 24,00 |
| 8. | 04.01.01. KNR 2-01 0202/06 | Wykonanie koryta dla wykonania podbudowy i nawierzchni chodnika w gruncie kat. IV koparką 0,4 m3 z odwiezieniem gruntu na odl. do 1 km wraz z wykonaniem pobocza za krawężnikiem i obrzeżem szerokości 1,50 m Ilość: -strona prawa od km 0+283 do 0+299 na dł. 16m P= 16,0 x 1,50=24,0m2 V= 24,0m2x 0,22+ 1,60x 1,30x 0,5x 16,0= 21,92m3 | m3 | 21,92 |
| 9. | 04.01.01 KNR 2-31 0103/04 | Profilowanie i zagęszczanie dna koryta pod warstwę podbudowy pod chodnik - km 0+283 – 0+299 strona prawa P1= 16,0 x 1,50= 24,0 m2 + wejście do bud. Nr 14 w km 0+281 P2=1,0 x 1,50=1,50m2 Razem: P=P1+P2=25,50m2 | m2 | 25,50 |
| 10. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Wykonanie podbudowy grub. w-wy 10 cm, po zagęszczeniu, z tłucznia sort. 25- 40 mm pod wykonanie nawierzchni chodnika i wejścia do bud. nr 14 Ilość jak w poz. 9 P= 25,50 m2 | m2 | 25,50 |
| 11. | 08.02.00 KNR 2-31 0511/02 | Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej bet. wibroprasowanej grub. 8 cm na podsypce cem. piaskowej gr. 3-4 cm ( 200 kg cementu na 1 m3 piasku) z wypełnieniem spoin piaskiem. Kostka „Nostalit” szara 80%, a 20% kolor grafit. Ilość : -strona prawa km od 0+283 do 0+299 - Chodnik P1 = 16,0 x 1,50 m = 24,0 m2 - wejście do bud. Nr 24 km 0+281 P2 = 1,00m x 1,50 = 1,5 m2 Razem = 25,50 m2 | m2 | 25,50 |
| 12. | 03.02.01a KNR 2-31 1406/02/03 | Regulacja pionowa istniejących w jezdni włazów kanalizacyjnych i krat ściekowych - włazy szt. 7 - kraty ściekowe szt. 10 + 2 szt. (na odgałęzieniu do szkoły) Razem szt. 19 Uwaga! Właz w km 0+137 przykryty asfaltem | Szt. | 19 |
| 13. | 08.02.00 KNR 2-31 1211/03 | Obniżenie chodnika przy przejściu dla pieszych strona lewa w km 0+287 Szerokość przejścia 4,00m. Obniżenie chodnika na szerokość 4,0m + skosy po 2m z lewej i prawej strony przejścia, razem na długości 8,0m chodnika: Przełożenie kostki „Nostalit” grub. 8cm chodnika na dł. 8m o szerokości 1,50m- rozebranie nawierzchni z kostki, oczyszczenie i przesortowanie, -wyłamanie starej podsypki cem.- piaskowej z odrzuceniem na pobocze. Rozścielenie podsypki cem.- piaskowej wraz z jej przygotowaniem, ułożenie ponowne kostki i uszczelnienie spoin piaskiem Ilość: P1=8,0 x 1,50=12,0m2 Oraz przebudowa zjazdów i przejścia dla pieszych w chodniku strona lewa od km 0+000 do 0+170 i dostosowaniu krawężnika na wysokość 4cm na zjazdach i 2cm na przejściu powyżej wykonanej nakładki grubości 8cm P2=8,0 x 1,50 x 5 szt.= 60,0m2 Razem: P=P1+P2=72,0 m2 | m2 | 72,0 |
| 14. | KNR 2-31 0706/05 | Ręczne pomalowanie przejść dla pieszych farbą chlorokauczukową ilość: 4 przejścia szerokość jezdni 5,20m P=0,50m2 x 5,20 x 4,0 x 4 = 41,60m2 | m2 | 41,60 |
| 15. | KNR 2-31 0702/01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych Φ50mm Szt. 3 | Szt. | 3 |
| 16. | KNR 2-31 0703/01 | Przymocowanie znaków D-6 „przejście dla pieszych” szt.3 | Szt. | 3 |
| 17. | KNR 2-01 0506/02 | Ręczne plantowanie skarpy wykopu na czysto w gruncie kat. IV chodnika -Strona prawa od km 0+283 do 0+299 na długości 16mb i szerokości 2,0m P=16,0 x 2,0= 32,0 m2 | m2 | 32,0 |
| 18. | 08.05.01 KNR 10 0407/01 | Umocnienie skarpy wykopu powyżej obrzeża płytami ażurowymi „jomb” 60x40x10cm -strona prawa od km 0+283 do 0+299 na długości 16m i szerokości 2,0m Ilość: P=16,0m x 2,0m=32,0m2 | m2 | 32,0 |
| 19. | 05.03.05 KNR 2-31 0503/11 | Frezowanie nawierzchni asfaltowej grubości 7-10cm i szerokości 1,0 m na połączeniach jezdni oraz na wjazdach z odwozem destruktu na sortownie na odl. 4km Ilość: Frezowanie na połączeniach jezdni: P1-w km 0+000 na długości 25,50m i szer. 1,0m P1= 25,50 x 1,00=25,50 m2 P2-w km 0+179 w lewo do szkoły przy trylince na dł. 9,10m i szer. 1,0m P2= 9,10 x 1,00=9,10 m2 P3-w km 0+294,50 na długości 9,10m i szer. 1,0m P3=9,10x1,0=9,10 m2 P4-na wjazdach do posesji na szerokości 1,0m i długości 44,30 + 20,50=64,80m P4=64,80x1,0=64,80 m2 P= P1+P2+P3+P4= 108,50m2 | m2 | 108,5 |
| 20. | 04.08.01 KNR 2-31 0/08/01 | Warstwa profilowa wraz z wyrównaniem wybojów i nierówności w istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco na całej szerokości jezdni przy średniej grubości 2,0 cm Ilość: Powierzchnia jezdni: P1=(25,5 + 10,0)x 0,5 x 5,0m=88,75m2 + P2=(10,0 + 5,55) x 0,5 x 7,50m=58,32m2 + P3=(5,55 + 5,20) x 0,5 x 13,50m= 72,56m2 + P4=km 0+026 do 0+067=41,0m x 5,20= 213,20m2 + P5=km 0+067do0+087=20,0m x(5,20 +5,30)x0,5=105,00m2 + P6=km 0+087 do 0+107= 20,0m x(5,30 +5,00)x0,5=103,00m2 + P7=km 0+107 do 0+127= 20,0m x(5,00 +5,15)x0,5=101,50m2 + P8=km 0+127 do 0+147= 20,0m x(5,15 +5,10)x0,5=102,50m2 + P9=km 0+147 do 0+167= 20,0m x(5,10 +5,50)x0,5=106,00m2 + P10=km 0+167 do 0+175= 8,0m x(5,50 + 7,80)x0,5=53,20m2 + P11=km 0+175 do 0+179= 4,0m x7,80=31,20m2 + P12=km 0+179 do 0+183= 4,0m x7,80=31,20m2 + P13=km 0+183 do 0+185= 2m x(7,80 + 5,0)x 0,5= 12,80m2 + P14=wjazd do szkoły w lewo w km 0+179= 6,70 x 6,40=42,88m2 + P15=km 0+185 do 0+194,50= 9,50m x (5,0 + 5,10)x0,5= 47,98m2 +P16=km 0+194,50 do 0+210= 15,50m x (5,1 + 5,2)x 0,5= 79,83m2 +P17=km 0+210 do 0+280= 70,0m x 5,20= 364,0m2 +P18=km 0+280 do 0+294,50=14,50m x(5,20+9,10)x0,5=103,68m2 Razem= P(a)=P1+P2+…+P18= 1718 m2 Nawierzchnia na długości 92mb, 0+000 od kraty ściekowej: P19=km 0+000 do 0+005=(6,60+ 5,80)x 0,5 x 5,0m=31,0m2 P20=km 0+005 do 0+019= 5,80 x 14,0=81,20m2 P21=km 0+019 do 0+033= (5,80+ 5,60)x 0,5x 14,0m=79,80m2 P22=km 0+033 do 0+053= (5,60+ 5,70)x 0,5x 20,0m=113,0m2 P23=km 0+053 do 0+063,5= (5,70+ 5,90)x 0,5 x 10,50m= 60,90m2 P24=km 0+063,5 do 0+071= (5,90+ 6,0)x 0,5x 7,50m= 44,63m2 P25=km 0+071 do 0+086=(6,0+ 7,40)x 0,5x 15,0m= 100,50m2 P26=km 0+086 do 0+092= (7,40+ 9,10)x 0,5 x 6,0m= 49,50m2 Razem= P(b)=P19+P20+…+P26=560,53m2=561,0m2 Łącznie powierzchnia jezdni: P=P1+ P2+…+P26=1718m2+561m2=2279,0m2 Ilość masy: V=2279,0m2x 0,050t=113,95t | t | 113,95 |
| 21. | 05.03.05 KNR 2-31 0108/01 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni grub. 4cm po zagęszczeniu z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowo grysowej na gorąco Standard I jak dla kategorii ruchu KR 3-6 W ilości jak w poz. 20 P= 2 279,00 m2 | m2 | 2 279,0 |
| 22. | 05.03.05 KNR 2-31 0312/05/06 | Wykonanie w-wy ścieralnej nawierzchni grub. w-wy 4 cm, po zagęszczeniu, z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowo – grysowej Standard I jak dla kategorii ruchu KR 3-6 – ilość jak w poz. 20 P = 2 279,00 m2 | m2 | 2 279,0 |

Sporządził:

17.02.2016r

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul. Szkolna 1/6