2. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

# Nazwa oraz  adres  Zamawiającego;

GMINA USTRZYKI  DOLNE

ul. Kopernika 1     38-700 Ustrzyki Dolne

tel. 13 460 80 00     fax 13 460 80 16

NIP 6891190300     REGON 370440070

powiat: bieszczadzki,   województwo:  podkarpackie,   kraj:  Polska

www.ustrzyki-dolne.pl          e-mail:  um@ustrzyki-dolne.pl

- Źródła finansowania

2.1  Zadanie finansowane jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

oraz ze środków Gminy Ustrzyki Dolne

2.2  Gmina Ustrzyki Dolne  występuje w powyższym przetargu jako Strona Zamawiająca, realizująca zadanie:

„Poprawa stanu technicznego Stadionu Sportowego

- ETAP II ”

ogrodzenie terenu oraz boisk sportowych stadionu sportowego

przy  ul. Kolejowej w Ustrzykach Dolnych

3. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych

3.1 Zakres rzeczowy obejmuje elementy:

a/ Roboty przygotowawcze

- Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia gęste              - 1500,0 m2

- Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,40·m3 z transportem urobku

samochodami  do 1·km  gr. kat. III                                                 -     85,0 m3

- Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kat. gr. I-III  - 1500,0 m2

b/ ogrodzenie wewnętrzne boisk (jak istniejące – zał. fot.)

- ogrodzenie  panelowe  proste  (panel szer. 2.50 m  i  wys.  2.20·m,  wykonany

z  drutu  fi  6 mm pionowo i podwójnych  drutów  2* fi 8 mm  poziomo, rozstaw drutów  w  panelu  wynosi  50*200 mm)  słupki  stalowe  z  profili  zamkniętych

o wym. 40/60 mm   obetonowane   w gruncie  do wys. 10  cm  ponad terenem. Panele i słupki malowane proszkowo w kolorze - RAL 6005         -    68,00 mb

- ogrodzenie z paneli z profili zamkniętych - rama 30/20 mm o wym.  2,30 * 1,20 wypełnienie   ramy  pionowe  profil  20/20 mm,   słupki   z   profili  zamkniętych  50/50  mm  o  rozstawie  osiowym  2,50 m  obetonowane  na  głębokość 1,0 m

i  10 cm ponad poziom terenu (kolor zieleń)                                  -  462,00 mb

- brama przesuwna   szer. 8,00 m i wys.1,20 ,furtka szer. 1,15 m - wys. 1,20

z wypełnieniem  pionowym  - posadowienie fundamentów pod mechanizmy jezdne - 1,20 m i słupki przybramowe min 10/10 cm (dwukolorowa)   - 2,00 kpl

- furtka 1,15 *1,20·m - jw. profil 30/20  wypeł.  pionowe  20/20 mm- rozstaw osiowy słupków 1,25 m  w tym 2 bramki (furtki) przesuwne ( wyraźnie oznakowane np. dwukolorowe)                                                          - 10,00 kpl

c/ ogrodzenie zewnętrzne

- ogrodzenie  z  siatki  ocynkowanej  2,8 mm  o boku  oczka  50/50 mm  na    słupkach stalowych  40/60  wysokość 2.0·m,  obetonowanych  do  wys. 10 cm ponad teren w kolorach  jw.                                                            -  576,00 mb

- bramy z furtkami na gotowych słupkach (szerokość: wrota/furtka 6,0/1.0·m),  wysokość 2.20·m - wyraźnie oznakowane dwukolorowe                -      3,00 szt

3.2  Szczegółowy zakres  rzeczowy  przedstawia załączony –  przedmiar robót

3.3  Wspólny słownik zamówień (CPV) :

45000000-7  Roboty budowlane
            45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
            45342000-6  Wznoszenie ogrodzeń

3.4  Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

# 4. Warunki  realizacji  przedmiotu  zamówienia

4.1  Roboty będące przedmiotem zamówienia , należy wykonać kompleksowo, siłami własnymi lub w systemie Generalnego Wykonawstwa, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami i normami.

4.2  Do w/w zakresu należy między innymi:

-  urządzenie i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy

-  utrzymania zaplecza budowy

-  przywrócenie terenu do stanu pierwotnego w miejscach nie przewidzianych

pod roboty inwestycyjne, a zajętych w trakcie robót

-   zapewnienie dojazdów i dojść w trakcie robót do posesji usytuowanych wzdłuż  placu budowy

-   usuniecie zaistniałych kolizji w trakcie realizacji

-   doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego z wyrównaniem ewentualnych

szkód  użytkownikom posesji sąsiadującymi z wykonywanymi robotami.

-   wywóz śmieci, odpadów materiałowych i pozostałości po robotach  rozbiórkowych zabezpieczenie obiektu przed zalewaniem podczas opadów atmosferycznych w trakcie  trwania robot

4.3  Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie budowy.

# 5.  Wymagany termin wykonania  zamówienia

5.1  Rozpoczęcie  robót  	             -       po podpisaniu umowy

5.2  Zakończenie całości do             -       30 czerwca 2016 r.

6.  Forma wynagrodzenia

6.1 Wynagrodzenie ryczałtowe netto ustalone w drodze przetargu nieograniczonego +  podatek VAT 23 %, cła i opłaty importowe

6.2  Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty  związane z wykonaniem  przedmiotu zamówienia, wynikające z dokumentacji projektowej jak również

w nim  nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia

.    6.3  Ustalone w drodze przetargu ceny jednostkowe i koszty są niezmienne do  zakończenia zadania.

6.4  Z tego względu przed ustaleniem ceny oferty Wykonawca powinien w sposób   szczególnie staranny przeanalizować przedmiar robót w celu uniknięcia  ewentualnych rażących różnic w ilościach robót lub nie ujętych robót.

6.5  O zaistniałych różnicach pomiędzy nimi należy powiadomić zamawiającego.

6.6  Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w wycenie oferty obciążają  wykonawcę.

6.7  Należy przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

6.8  W związku z powyższym zalecane jest od oferentów bardzo szczegółowe   sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

6.9  W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem

przedmiotu  zamówienia, w tym w szczególności:

*- urządzenie i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz

doprowadzenia niezbędnych mediów

*- utrzymania zaplecza budowy - np. odpłatność  za wodę, energie elektryczną, dozorowanie

*- płatne próby, badania i ekspertyzy oraz odbiory techniczne

*- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego w miejscach nie przewidzianych

pod roboty inwestycyjne a zajętych w trakcie robót

*- zapewnienie dojazdów i dojść w trakcie robót do posesji usytuowanych wzdłuż

placu   budowy

*- usuniecie zaistniałych kolizji w trakcie realizacji

*- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego z wyrównaniem ewentualnych

szkód  użytkownikom posesji sąsiadującymi z wykonywanymi robotami.

*- wywóz śmieci, odpadów materiałowych i pozostałości po robotach

rozbiórkowych we własnym zakresie na wysypisko i związane z tym opłatami

*- zabezpieczenie obiektu przed zalewaniem podczas opadów deszczu w trakcie

trwania robot

7.  Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące obliczenia ceny

7.1 Wszystkie pozycje wyceniane są w PLN

7.2 Cena ofertowa powinna zawierać wyszczególnione należne podatki, opłaty celne           i importowe nałożone, zgodnie z prawem i rozporządzeniami kraju pochodzenia Strony Zamawiającej, na produkcję, wytwarzanie, sprzedaż i transport wyposażenia, urządzenia linii produkcyjnej, zakup materiałów i towarów Wykonawcy, które będą wykorzystywane lub dostarczane w ramach SIWZ.

7.3 Bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji  Wykonawca musi jasno zrozumieć, że kwoty podane przez niego w kosztorysie stanowią zapłatę za prace wykonaną i zakończoną pod każdym względem.

7.4 Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania, bez względu na to czy  zostały określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach niniejszej SIWZ, i że odpowiednio wycenił pozycje kosztorysu.

7.5 Tak więc, kwota musi zawierać nagłe i nieprzewidziane wydatki oraz różnorakie ryzyko związane z koniecznością wybudowania, wykończenia i konserwacji całości robót objętych SIWZ.

7.6 Jeżeli w kosztorysie nie zostały zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi być uwzględnione w stawkach i kwotach przypisanych poszczególnym pozycjom  dla wszystkich kosztów wchodzących w rachubę w kosztorysie.

7.7 Kwoty podane przez Wykonawcę we wszystkich pozycjach kosztorysu muszą zawierać odpowiednie proporcje w stosunku do kosztów wykonania robót określonych w SIWZ oraz wszystkie marże, narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki.

7.8 Kwoty podane w kosztorysie będą użyte do wyliczeń należnych płatności za etap wykonania robót, należnych płatności okresowych oraz w celu wyceny odchyleń          w kosztach.

7.9 Za uszkodzenia w materiałach lub straty w ich ilościach poniesione w czasie transportu lub pakowania, wynagrodzenie nie będzie wypłacone.

7.10 Podczas wyceniania pozycji należy się odnieść do warunków umowy, SIWZ i odpowiednich rysunków technicznych, w celu ukierunkowania i opisania robót oraz potrzebnych do ich wykonania materiałów.

7.11 Liczby podane w przedmiarze robót są szacunkowe, wyliczone i przyjęte jako podstawa do stworzenia bieżącej dokumentacji przetargowej, i są podane po to, żeby stworzyć wspólną, jednolitą podstawę do przetargu. Uczestnicy Przetargu powinni dokładnie wziąć pod uwagę wszystkie elementy składające się na dokumentację przetargową.

7.12 Przyjmuje się, że poniesione narzuty z racji ustanowienia robót, zysku                                   i wynagrodzeń za wszystkie zobowiązania, są rozdzielone równomiernie na wszystkie stawki jednostkowe.

8. Przedmiar robót

8.1.  Celem przedstawienia Przedmiaru Robót jest:

a)  zapewnienie wystarczającej informacji na temat ilości prac do wykonania, pozwalającej Wykonawcom przygotować właściwe oferty

b)  zapewnienie dla Zamawiającego kosztorysu ofertowego z podziałem na elementy i okresy rozliczeniowe wykonanych prac

8.2.  Przedmiar robot będzie wykorzystany do określenia ceny jednostkowej danej

pozycji  dla której Zamawiający podał przedmiarowe ilości

8.3.  Zamawiający podaje podstawę nakładów w postaci odpowiednich KNNR czy

KNR  jedynie w celu pełniejszego opisu robót.

8.4.  Podana podstawa nie stanowi obowiązującej oferenta podstawy przy kalkulacji

ceny.

8.5.  Podstawą dla wykonawcy winna być jego własna oparta na rachunku

ekonomicznym kalkulacja.

8.6   Cena oferty musi zawierać wszelki koszty związane z wykonaniem przedmiotu

zamówienia, wynikające z przedmiaru robót jak również w nim nie ujęte, a bez

których nie można wykonać zamówienia.

  - Ustalone w drodze przetargu ceny jednostkowe i koszty są niezmienne do

zakończenia zadania.