P R Z E D M I A R

##### R O B Ó T

## Nazwa zadania:

Wykonanie remontu nawierzchni dróg na terenie miasta

i gminy  Ustrzyki Dolne

### Wspólny słownik zamówień (CPV):  45.23.32.20-7

Inwestor:           Gmina Ustrzyki Dolne

ul. Kopernika 1

Sporządzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r   w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 roku nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),

Sporządził:

13.04.2016r

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul. Szkolna 1/6

Przedmiar robót

Wykonanie remontu nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy  Ustrzyki Dolne

| L.p | Nr SST Podstawa opisu robót | Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | # 05.03.17 KNR 6 1106/01 | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta oraz dróg gminnych wiejskich masą asfaltobetonową grysowo- żwirową zamkniętą- Standard I jak dla kategorii ruchu KR 3, na gorąco poprzez: - wycięcie uszkodzonych miejsc z nadaniem regularnych kształtów - oczyszczenie uszkodzonych miejsc - odwiezienie gruzu z ramowania - skropienie naprawianego miejsca bitumem - rozścielenie mieszanki mineralno- asfaltowej - skropienie bitumem powierzchni górnej warstwy i zasypanie kruszywem - zagęszczenie - pielęgnacja w okresie gwarancji | t | 50,08 |
|  |  | Ilość masy do wbudowania w wyboje w nawierzchniach dróg (wg Obmiaru w terenie): - ul. Szkolna k. garaży- 1,45t - ul. Szkolna krata k. Urzędu- 0,08t - Droga k. Cmentarza- 2,50t - ul. Sikorskiego- 0,80t - Droga przez kombinat- 3,0t - Droga asfaltowa do lasu, Równia- 0,80t - ul. Boczna- rozjazd- 1,50t - ul. PCK- 0,70 - ul. Strwiążyk- 0,90t - ul. Łukasiewicza- 0,50t - ul. Gombrowicza- 2,50t - ul. Stokowa- 0,50t - ul. Nadgórna- 1,90t - ul. Chopina 6- 0,95t - ul. Chopina 3+ 4- 0,20t - ul. Dworcowa- 2,50t - ul. Mickiewicza- 0,30t - Naprzeciw Policji k. sklepu Halicz- 0,30t - Droga k. Przedszkola Nr 2- 0,70t - ul. Bieszczadzka- 1,40t - ul. Kolejowa - 1,20t - ul. Fabryczna – dz. 1892 - 2,5t - Droga Łobozew Górny- 12,0t - Droga Ropienka Górna- 5,0t - Droga Stańkowa- Zawadka- 5,90t Ogółem ilość masy= 50,08t |  |  |

| 2. | 05.02.01a KNR 2-31 0107/02 | Wyrównanie wybojów w nawierzchni tłuczniowej tłuczniem sortowanym o frakcji 25-40mm z uszczelnieniem klińcem i miałem kamiennym i zagęszczeniem walcem statycznym 10t W ilości: - ul. Strwiążyk- od końca asfaltu na długości 300mb V1.1= 0,5m x 0,5m x 0,08m x 88 szt.= 1,76m3 V1.2= 20,0 x 3,0 = 60m2 x 0,08m= 4,8m3 V1 =V1.1+ V1.2= 6,56m3- przyjęto 8m3 - Droga do przedszkola, ul. 29 Listopada- wyboje przy wjeździe V2= 8m3 + 8m3= 16,0m3 - Droga w m. Ustjanowa Górna prowadząca do tras narciarskich na, długości 580m - (od km 0+000 do krzyżówki w prawo) V3.1= 1,0m x 1,0m x 30 szt.= 30m2 x 0,08= 2,4m3 - wyboje (droga w prawo na skrzyżowaniu) V3.2= 1,0m x 1,0m x 25szt.= 25m2 x 0,08= 2,0m3 - wyboje (przez skrzyżowanie prosto) Przyjęto V3.3= 25,0m3 -droga w lewo dz.584 - dł. 100m Przyjęto V3.4= 21,0m3 - poprzeczne rowki dł. 5m, szer. 1,0 i grub. 7cm- szt. 7 V3.5= 35m2 x 0,08= 2,8 m3 Razem ilość tłucznia V3=53,2= ok. 54,0m3 - Droga w ulicy Jana Pawła II – dz.825 V4= 0,50m x 0,50m x 0,07 x 15szt.= 0,30m3 - ul. Rynek V5= 4,0m3 - ul. Bieszczadzka – dz. 2098 V6= 30,0 x 3,0 x 0,15=13,5m3 - Droga k. garaży przy hali sportowej V7= 0,50m x 0,50m x 240szt.= 60m2 x 0,08=4,8m3= ok. 5,0m3 - ul. Kolejowa k. garaży V8= 1,50m3 - ul. Fabryczna – dz.1890 - w prawo V9= 1,30m3 Razem ilość tłucznia = V= V1+ V2+ …+V9= 103,6= ok.104m3 | m3 | 104 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | 03.02.01a KNR 2-31 14/02/03 | Regulacja pionowa istniejącej w jezdni kraty ściekowej studzienki burzowej w ulicach: PCK+ Nadgórna+ Dworcowa+ Pierzeja Rynku Ilość: 1+ 1+ 1+ 1=4szt. | Szt. | 4 |
| 4. | KNR 2-31 0503/11 | Frezowanie nawierzchni asfaltowej grubości 5cm w ulicy Gombrowicza P= 3,0 x 0,50 x 20= 30,0m2 | m2 | 30 |
| 5. | KNR 2-31 1402/05 | Ścinanie poboczy sprzętem mechanicznym z odwozem urobku na odl. do 1km, drogi do tras narciarskich w Ustjanowej Górnej dz. nr ewid.: 709 na długości 580m - ścinanie poboczy w 7 miejscach długości po 5m i szerokości 3,0m celem skierowania wody z jezdni do rowu P= 5,0m x 3,0m x 7 szt.= 105,0m2 | m2 | 105 |
| 6. | KNR 2-31 0103/05 | Profilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej w gr. kat V-VI równiarką wraz z zagęszczeniem walcem statycznym 10t drogi do tras narciarskich w Ustjanowej Górnej na długości 400 mb i szerokości 5,0m oraz odcinek w prawo na długości 110m i szerokości 4,0m Ilość: P=400,0m x 5,0m + 110,0 x 4,0 = 2440,0m2 | m2 | 2440,0 |
| 7. | KNR 2-31 1211/03 | Pierzeja Południowa Rynku- likwidacja wybojów w jezdni z kostki brukowej „Nostalit” grub. 8cm - przełożenie kostki „Nostalit” grub. 8cm jezdni Ilości: - wjazd (kostka trapezowa „Nostalit”) P1= 3,0x 3,0+ 3,0 x 2,0 x 0,5 + 3,0 x 3,0= 21,0m2 - po krawężniku P2= 6,0 x 1,0= 6,0m2 - przy włazie P3= 1,80 x 2,10=3,78= ok. 4,0m2 - między włazami P4= 11,0 x 4,0 + 6,0 x 5,0= 74,0m2 - zatoka P5= 6,0 x 5,0= 30,0m2 Razem przełożenie kostki P=P1+P2+…+P5= 135m2 | m2 | 135 |
| 8. | 04.01.01 KNR 2-01 0202/06 | Wykonanie koryta pod podbudowę grub. w-wy 20cm z tłucznia na pow.: P1= 11,0 x 4,0 + 6,0 x 5,0=74,0m2 P2= 6,0 x 5,0= 30,0m2 Razem pow. Koryta P= P1+P2= 74,0+30,0= 104,0m2 | m2 | 104 |
| 9. | 04.01.01 KNR 2-31 0103/04 | Profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwę podbudowy pod chodnik Pow. jak w poz. 8 = 104m2 | m2 | 104 |
| 10. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Wykonanie podbudowy grub. 20cm po zagęszczeniu z tłucznia sort. 25-40mm pod wykonanie nawierzchni chodnika Pow. jak w poz. 9 =104m2 | m2 | 104 |
| 11. | KNR 2-31 813/03 | Rozebranie krawężników z usunięciem istniejącego oporu i ławy podkrawężnikowej L= 2mb | mb | 2 |
| 12. | KNR 2-31 0402/04+ 0403/04 | Ustawienie krawężnika z wykonaniem nowego oporu oraz ławy podkrawężnikowej L= 2mb | mb | 2 |

Sporządził:

13.04.2016r

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul. Szkolna 1/6