P R Z E D M I A R

##### R O B Ó T

Wykonanie remontu drogi gminnej Nr 119366R dz. nr ewid. 298/1 w miejscowości Łobozew Górny w km 0+000 – 0+750

Wspólny słownik zamówień (CPV):  45.23.32.20-7

Inwestor:           Gmina Ustrzyki Dolne

ul. Kopernika 1

Sporządzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r        w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 roku nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),

Sporządził:

2016-04-27

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul. Szkolna 1/6

Przedmiar robót

Wykonanie remontu drogi gminnej Nr 119366R dz. nr ewid. 298/1 w miejscowości Łobozew Górny w km 0+000 – 0+750

| L.p | SST Podstawa opisu robót | ## Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 04.01.01 KNR 2-31 0103/04 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża korpusu pod utwardzenie przy użyciu równiarki i walca statycznego w gruncie kat. IV na szerokości 4,0m od km 0+000 do km 0+750 P=750,0 x 4,0= 3000,0m2 | m2 | 3 000,0 |
| 2. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/04/06 | Odtworzenie zniszczonej warstwy tłucznia przez utwardzenie korpusu drogi warstwą grubości 20cm po zagęszczeniu: - z tłucznia sortowanego 25-60mm grubości w-wy 13cm z zagęszczeniem walcem statycznym 10t - i z tłucznia sortowanego 25-40 mm w warstwie górnej grubości 7cm z uszczelnieniem klińcem i miałem kamiennym i zagęszczeniem walcem statycznym 15t od km 0+000 – 0+750 Szerokość 3,00m Długość 750m P= 750,0 x 3,0= 2250,0m2 | m2 | 2250,0 |

Sporządził:

2016-04-27

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul. Szkolna 1/6