P R Z E D M I A R

##### R O B Ó T

Przebudowa drogi gminnej na działce o numerze ewidencyjnym 735 w Ustrzykach Dolnych

Wspólny słownik zamówień (CPV):  45.23.32.20-7

Inwestor:           Gmina Ustrzyki Dolne

ul. Kopernika 1

Sporządzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r        w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 roku nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),

Sporządził:

21.03.2016r

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul. Szkolna 1/6

Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej na działce o numerze ewidencyjnym 735 w Ustrzykach Dolnych

| L.p | Numer SST i numer katalogu (podstawa opisu robót) | Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Przebudowa polega na: - wzmocnieniu jezdni asfaltowej przez wykonanie warstwy wiążącej grub. 3 cm i warstwy ścieralnej grub. 4cm - wykonaniu nawierzchni placu przed budynkiem - wykonaniu nawierzchni zjazdów na działkę oraz do garażu Uwaga! Km 0+000= obrzeże chodnika przy drodze krajowej |  |  |
| 1. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Wykonanie podbudowy z lewej strony drogi na dł. 52,0m i szer. 2,0m tłuczniem o frakcji 25-40 mm, grubości warstwy 10cm P=52,0x 2,0= 104,0m2 | m2 | 104 |
| 2. | KNR 2-31 0803/03/04 | Frezowanie nawierzchni asfaltowej grubości 7cm placu naprzeciw budynku mieszkalnego P=26,0 x 6,0= 156,0m2 | m2 | 156,0 |
| 3. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/01/02 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni grub. 3cm po zagęszczeniu z mieszanki mineralno- bitumicznej asfaltowo grysowej na gorąco Standard 1 jak dla kategorii ruchu KR 3-6 Powierzchnia jezdni: -km 0+000 do km 0+026= 26m x 5,0= 130,0m2 -km 0+026 do km 0+052= 26m x (5,0 + 3,50)x 0,5= 110,50m2 -km 0+052 do 0+105,50= 53,50m x 3,50= 187,25m2 -km 0+105,0 z lewej strony do wejścia do budynku 6,0X 4,0=24,0m2 -plac obok budynku długości 26,0m o szerokości 6,0m 26,0 x 6,0=156,0m2 Razem P= 607,75m2= ok. 608,0m2 | m2 | 608,0 |
| 4. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/06 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni grub. w-wy 4cm, po zagęszczeniu z mieszanki mineralno- bitumicznej asfaltowo- grysowej Standard 1 jak dla kategorii ruchu KR 3-6 Ilość jak w poz. 3 P= 608,0m2 | m2 | 608,0 |
| 5. | KNR 2-31 0311/01/02+ 0311/05/06+ 0204/05/06 | Wykonanie zjazdu w lewo na działkę w km 0+014 z mieszanki jak warstwę drogi (poz. 3) i podbudowie grub. 30cm z tłucznia 25-40mm P=6,0x 3,0= 18,0m2 | m2 | 18,00 |
| 6. | KNR 2-31 0311/01/02+ 0312/05/06 | Wykonanie zjazdu w prawo do garażu w km 0+102 z mieszanki jak warstwę drogi (poz. 3) i podbudowie grub. 30cm z tłucznia 25-40mm P=6,0x 3,0= 18,0m2 | m2 | 18,00 |

Sporządził:

21.03.2016r

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul. Szkolna 1/6