P R Z E D M I A R

##### R O B Ó T

Przebudowa drogi do wyciągu Gromadzyń na działce nr ewid. 1923

w Ustrzykach Dolnych

Wspólny słownik zamówień (CPV):  45.23.32.20-7

Inwestor:           Gmina Ustrzyki Dolne

ul. Kopernika 1

Sporządzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r        w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 roku nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),

Sporządził:

09.03.2016r

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul. Szkolna 1/6

Przedmiar robót

Przebudowa drogi do wyciągu Gromadzyń na działce nr ewid. 1923

w Ustrzykach Dolnych

| L.p | Nr SST Podstawa opisu robót | Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Przebudowa polega na: - długość 145m od płyt - szerokość pasa drogowego- 5,0m - utwardzenie na długości 145m i szerokości 5,0m warstwą grub. 30cm tłucznia - przepust pod drogą z rur PCV ϕ 50cm- dł. 6,0m + rów odpływowy dł. 5m z umocnieniem dna ścieku+ skarpy z płyt jomb |  |  |
| 1. | 03.01.01 KNR 2-01 0206/02 + KNR 2-31 0605/01/07 | Wykonanie przepustu pod drogą z rur PCV ϕ 50cm wraz z wykopem, wykonaniem ławy żwirowej grub. w-wy 30cm, zasypaniem i zagęszczeniem wykopu L=6,0m | m | 6,0 |
| 2. | KNR 2-31 0605/04 | Ścianki czołowe dla rur ϕ 50cm Szt. 2 | Szt. | 2 |
| 3. | 02.01.01 KNR 2-01 0206/02 | Rów odpływowy do wylotu przepustu na długości 5mb przy ilości 1,0m3/m przy ilości 1,0m3/m rowu, wykop koparką z odwozem urobku samochodami ciężarowymi na odległość 1km V=5,0m x 1,0m3=5,0m3 | m3 | 5,0 |
| 4. | 08.05.01 KNR 2-01 0515/01 | Umocnienie dna rowu ściekami 50x60x15cm na dł. 5,0m | m | 5,0 |
| 5. | KNR 10 0407/01 | Umocnienie skarp powyżej ścieku płytami ażurowymi „jomb” 60x40x10cm V=5,0m x 0,60m x 2=6,0m2 | m2 | 6,0 |
| 6. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Utwardzenie korpusu drogi w-wą grub. 30cm tłucznia – w-wa dolna grub. 20cm, a górna grub. 10cm z uszczelnieniem klińcem i miałem kamiennym P= 145,0 x 5,0=725,0m2 | m2 | 725,0 |

Sporządził:

09.03.2016r

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul. Szkolna 1/6