Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porównawcza

Ustrzyki Dolne, 2015-11-09

Spis treści:

1. Dane budynku

2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową

3. Dostępne nośniki energii

4. Warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych

5. Zestawienie użytych cen jednostkowych na poszczególne paliwa

6. Opis systemów zapotrzebowania w energię do analizy porównawczej

7. Charakterystyka źródeł energii systemu ogrzewania i wentylacji

8. Charakterystyka źródeł energii systemu przygotowania ciepłej wody

9. Wykresy porównawcze zużycia nośników energii

10. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

11. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu przygotowania ciepłej wody

12. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zapotrzebowania w energię

13. Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię

14. Zestawienie kosztów inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10.00 lat

1. Dane budynku

1.1. Dane adresowe:

Nazwa budynku: Pszedszkole

Adres budynku: Ustrzyki Dolne, ul.Pionierska

Nazwa inwestora: Gmina Ustrzyki Dolne

Adres inwestora: Ustrzyki Dolne, ul.Kopernika 1

1.2. Dane geometryczne:

Przeznaczenie budynku: Szkolno-oświatowe

Strefa klimatyczna: III

Stacja meteorologiczna: Lesko

Powierzchnia zabudowy Az=476,75 m2

Powierzchnia o regulowanej temperaturze Af=733,49 m2

Powierzchnia netto A=733,49 m2

Kubatura po obrysie zewnętrznym Ve=3042,13 m3

Kubatura ogrzewana budynku V=2242,78 m3

Liczba kondygnacji: 3

2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową dla systemu ogrzewania i wentylacji

2.1.1. System projektowany

| Lp. | Rodzaj paliwa | Udział % | QH,nd [kWh/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ciepło z kogeneracji - węgiel kamienny | 100,0 | 17745,6 |

Zapotrzebowanie na energię elektryczną - produkcji mieszanej od urządzeń pomocniczych systemu ogrzewania i wentylacji: 660,14 kWh/rok

2.1.2. System alternatywny

| Lp. | Rodzaj paliwa | Udział % | QH,nd [kWh/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ciepło z ciepłowni na biomasę | 100,0 | 17745,6 |

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową dla systemu przygotowania ciepłej wody

2.2.1. System projektowany

| Lp. | Rodzaj paliwa | Udział % | QW,nd [kWh/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ciepło z kogeneracji - węgiel kamienny | 100,0 | 46021,5 |

2.2.2. System alternatywny

| Lp. | Rodzaj paliwa | Udział % | QW,nd [kWh/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ciepło z ciepłowni na biomasę | 100,0 | 46021,5 |

3. Dostępne nośniki energii

...

4. Warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych

...

5. Zestawienie użytych cen jednostkowych na poszczególne paliwa

5.1 Budynek projektowany

| Lp. | Rodzaj paliwa | Cena jedn. | Jedn. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ciepło z kogeneracji - węgiel kamienny | 0.07 | zł/kWh |  |
| 2 | Energia elektryczna - Sieć elektroenergetyczna systemowa | 0.50 | zł/kWh |  |

5.2 Budynek z alternatywnymi źródłami energii

| Lp. | Rodzaj paliwa | Cena jedn. | Jedn. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ciepło z ciepłowni na biomasę | 0.07 | zł/kWh |  |

6. Opis systemów zapotrzebowania w energię do analizy porównawczej

| Lp. | Nazwa systemu | Wariant projektowany | Wariant alternatywny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System ogrzewania | TAK, Źródło 'Nowe źródło ogrzewania' o udziale procentowym 100,00 % na paliwo Ciepło z kogeneracji - węgiel kamienny o wH=0,80, typu Węzeł cieplny kompaktowy z obudową do 100kW o sprawności wytwarzania H,g=0,98, Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji centralnej o sprawności regulacji H,e=0,80, C.o. wodne z źródłem w budynku, z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami w pom. ogrzewanych o sprawności przesyłu H,d=0,97, Bufor w systemie grzewczym o parametrach 55/45 oC wewnątrz osłony termicznej budynku o sprawności akumulacji H,s=0,97. | NIE. |
| 2 | System wentylacji | TAK; wentylacja grawitacyjna o strumieniach powietrza Vve1=0,00 m3/h, Vve2=0,00 m3/h. | TAK; wentylacja grawitacyjna o strumieniach powietrza Vve1=0,00 m3/h, Vve2=0,00 m3/h. |
| 3 | System ciepłej wody | TAK, Źródło 'Nowe źródło ciepłej wody' o udziale procentowym 100,00 % na paliwo Ciepło z kogeneracji - węgiel kamienny o wW=0,80, typu Węzeł cieplny kompaktowy z obudową o sprawności wytwarzania W,g=0,89, Centralne przygotowanie c.w.u., instalacja z cyrkulacją i pełną izolacją przewodów o sprawności przesyłu W,d=0,70, Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego o sprawności akumulacji W,s=0,84. | NIE. |

7. Charakterystyka źródeł energii systemu ogrzewania i wentylacji

7.1. Budynek projektowany

| Rodzaj paliwa | Udział % | H,tot | Hu | Jedn. | QK,H [kWh/rok] | Zużycie paliwa B | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciepło z kogeneracji - węgiel kamienny | 100,0 | 0,74 | 1,00 | kWh/kWh | 24056,5 | 24056,5 | kWh/rok |

Zapotrzebowanie na energię elektryczną - produkcji mieszanej od urządzeń pomocniczych systemu ogrzewania i wentylacji: 660,14 kWh/rok

7.2. Budynek z alternatywnymi źródłami energii

| Rodzaj paliwa | Udział % | H,tot | Hu | Jedn. | QK,H [kWh/rok] | Zużycie paliwa B | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciepło z ciepłowni na biomasę | 100,0 | 0,74 | 1,00 | kWh/kWh | 24056,5 | 24056,5 | kWh/rok |

7.3. Porównanie zużycia nośników energii dla budynku projektowanego i źródła alternatywnego

Wykres porównawczy zużycia nośników energii dla systemu ogrzewania i wentylacji

8. Charakterystyka źródeł energii systemu przygotowania ciepłej wody

8.1. Budynek projektowany

| Rodzaj paliwa | Udział % | W,tot | Hu | Jedn. | QK,W [kWh/rok] | Zużycie paliwa B | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciepło z kogeneracji - węgiel kamienny | 100,0 | 0,52 | 1,00 | kWh/kWh | 87941,4 | 87941,4 | kWh/rok |

8.2. Budynek z alternatywnymi źródłami energii

| Rodzaj paliwa | Udział % | W,tot | Hu | Jedn. | QK,W [kWh/rok] | Zużycie paliwa B | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciepło z ciepłowni na biomasę | 100,0 | 0,52 | 1,00 | kWh/kWh | 87941,4 | 87941,4 | kWh/rok |

8.3. Porównanie zużycia nośników energii dla budynku projektowanego i źródła alternatywnego

Wykres porównawczy zużycia nośników energii dla systemu przygotowania ciepłej wody

9. Wykresy porównawcze zużycia nośników energii

Wykres zużycia nośników energii dla wszystkich systemów w budynku projektowanym

Wykres zużycia nośników energii dla wszystkich systemów w budynku ze źródłami alternatywnymi

Wykres porównawczy zużycia nośników energii dla wszystkich systemów w budynku

10. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

| Budynek projektowany |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dodatkowe informacje: ... |  |  |  |  |  |
| Koszty eksploatacyjne |  |  |  |  |  |
| Lp. | Rodzaj robót | Zużycie paliwa | Jedn. | Koszty | Uwagi |
| 1 | Ciepło z kogeneracji - węgiel kamienny | 24056.49 | kWh/rok | 1703.20 |  |
| 2 | Energia elektryczna - Sieć elektroenergetyczna systemowa | 660.14 | kWh/rok | 330.07 |  |
| Opłaty stałe Om |  |  | zł/m-c | 100.00 | ... |
| Abonament Ab |  |  | zł/m-c | 100.00 | ... |
| Całkowite koszty eksploatacyjne |  |  | zł/rok | 4433.27 |  |
| KH,E= 12•Om + 12•Ab + B•Cena jedn.= |  |  |  |  |  |
| Budynek z alternatywnymi źródłami energii |  |  |  |  |  |
| Dodatkowe informacje: ... |  |  |  |  |  |
| Koszty eksploatacyjne |  |  |  |  |  |
| Lp. | Rodzaj robót | Zużycie paliwa | Jedn. | Koszty | Uwagi |
| 1 | Ciepło z ciepłowni na biomasę | 24056.49 | kWh/rok | 1703.20 |  |
| Opłaty stałe Om |  |  | zł/m-c | 100.00 | ... |
| Abonament Ab |  |  | zł/m-c | 100.00 | ... |
| Całkowite koszty eksploatacyjne |  |  | zł/rok | 4103.20 |  |
| KH,E= 12•Om + 12•Ab + B•Cena jedn.= |  |  |  |  |  |

Wykres porównawczy kosztów inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

Wykres porównawczy kosztów eksploatacyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

11. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu przygotowania ciepłej wody

| Budynek projektowany |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dodatkowe informacje: ... |  |  |  |  |  |
| Koszty eksploatacyjne |  |  |  |  |  |
| Lp. | Rodzaj robót | Zużycie paliwa | Jedn. | Koszty | Uwagi |
| 1 | Ciepło z kogeneracji - węgiel kamienny | 87941.37 | kWh/rok | 6226.25 |  |
| Opłaty stałe Om |  |  | zł/m-c | 100.00 | ... |
| Abonament Ab |  |  | zł/m-c | 100.00 | ... |
| Całkowite koszty eksploatacyjne |  |  | zł/rok | 8626.25 |  |
| KW,E= 12•Om + 12•Ab + B•Cena jedn.= |  |  |  |  |  |
| Budynek z alternatywnymi źródłami energii |  |  |  |  |  |
| Dodatkowe informacje: ... |  |  |  |  |  |
| Koszty eksploatacyjne |  |  |  |  |  |
| Lp. | Rodzaj robót | Zużycie paliwa | Jedn. | Koszty | Uwagi |
| 1 | Ciepło z ciepłowni na biomasę | 87941.37 | kWh/rok | 6226.25 |  |
| Opłaty stałe Om |  |  | zł/m-c | 100.00 | ... |
| Abonament Ab |  |  | zł/m-c | 100.00 | ... |
| Całkowite koszty eksploatacyjne |  |  | zł/rok | 8626.25 |  |
| KW,E= 12•Om + 12•Ab + B•Cena jedn.= |  |  |  |  |  |

Wykres porównawczy kosztów inwestycyjnych systemu przygotowania ciepłej wody

Wykres porównawczy kosztów eksploatacyjnych systemu przygotowania ciepłej wody

12. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zapotrzebowania w energię

Wykres kosztów inwestycyjnych

Wykres kosztów eksploatacyjnych

13. Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię

13.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

| Nazwa | Projektowany | Alternatywny |
| --- | --- | --- |
| Koszty eksploatacyjne KH,E zł/rok | 4433.27 | 4103.20 |
| Procentowe zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych % | - | 7.45 |
| Koszty inwestycyjne KH,I zł | 0.00 | 0.00 |
| Procentowe zmniejszenie kosztów inwestycyjnych % | - | ... |
| Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie zł/m2rok | 6.04 | 5.59 |
| Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zł/m2 | 0.00 | 0.00 |
| Roczne oszczędności kosztów Or zł/rok | - | 330.07 |
| Prosty czas zwrotu inwestycji w źródła alternatywne SPBT | - | 0.00 |
| WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie źródeł alternatywnych jest korzystne pod względem eksploatacyjnym |  |  |

13.2 Analiza systemu przygotowania ciepłej wody

| Nazwa | Projektowany | Alternatywny |
| --- | --- | --- |
| Koszty eksploatacyjne KW,E zł/rok | 8626.25 | 8626.25 |
| Procentowe zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych % | - | 0.00 |
| Koszty inwestycyjne KW,I zł | 0.00 | 0.00 |
| Procentowe zmniejszenie kosztów inwestycyjnych % | - | ... |
| Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie zł/m2rok | 11.76 | 11.76 |
| Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zł/m2 | 0.00 | 0.00 |
| Roczne oszczędności kosztów Or zł/rok | - | 0.00 |
| Prosty czas zwrotu inwestycji w źródła alternatywne SPBT | - | ... |

13.5 Analiza zbiorcza opłacalności

| Nazwa | Opłacalność | SPBT |
| --- | --- | --- |
| System ogrzewania i wentylacji | nie | 0.00 |
| System przygotowania ciepłej wody | nie | ... |

14. Zestawienie kosztów inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10.00 lat

Wykres zestawienia kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych za okres 10.00 lat

| Przedział czasowy | Wariant projektowany |  | Wariant alternatywny |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Koszty inwestycyjne [zł] | Koszty eksploatacyjne [zł] | Koszty inwestycyjne [zł] | Koszty eksploatacyjne [zł] |
| 0 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 1 | 0.00 | 26119.04 | 0.00 | 25458.90 |
| 2 | 0.00 | 39178.56 | 0.00 | 38188.35 |
| 3 | 0.00 | 52238.08 | 0.00 | 50917.79 |
| 4 | 0.00 | 65297.59 | 0.00 | 63647.24 |
| 5 | 0.00 | 78357.11 | 0.00 | 76376.69 |
| 6 | 0.00 | 91416.63 | 0.00 | 89106.14 |
| 7 | 0.00 | 104476.15 | 0.00 | 101835.59 |
| 8 | 0.00 | 117535.67 | 0.00 | 114565.04 |
| 9 | 0.00 | 130595.19 | 0.00 | 127294.48 |
| 10 | 0.00 | 143654.71 | 0.00 | 140023.93 |