Środowiskowa analiza optymalizacyjno-porównawcza

Ustrzyki Dolne, 2015-11-09

Spis treści:

1. Dane budynku

2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową

3. Dostępne nośniki energii

4. Warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych

5. Opis systemów zapotrzebowania w energię do analizy porównawczej

6. Charakterystyka źródeł energii systemu ogrzewania i wentylacji

7. Charakterystyka źródeł energii systemu przygotowania ciepłej wody

8. Wykresy porównawcze zużycia nośników energii

9. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń poszczególnych systemów i nośników energii

10. Emisja zanieczyszczeń poszczególnych systemów w budynku

11. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze emisji zanieczyszczeń (aspekt środowiskowy)

12. Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zapotrzebowania na energię

1. Dane budynku

Przeznaczenie budynku: Szkolno-oświatowe

Strefa klimatyczna: III

Stacja meteorologiczna: Lesko

Powierzchnia zabudowy Az=476,75 m2

Powierzchnia o regulowanej temperaturze Af=733,49 m2

Powierzchnia netto A=733,49 m2

Kubatura po obrysie zewnętrznym Ve=3042,13 m3

Kubatura ogrzewana budynku V=2242,78 m3

Liczba kondygnacji: 3

2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową dla systemu ogrzewania i wentylacji

2.1.1. System projektowany

| Lp. | Rodzaj paliwa | Udział % | QH,nd [kWh/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ciepło z kogeneracji - węgiel kamienny | 100,0 | 17745,6 |

Zapotrzebowanie na energię elektryczną - produkcji mieszanej od urządzeń pomocniczych systemu ogrzewania i wentylacji: 660,14 kWh/rok

2.1.2. System alternatywny

| Lp. | Rodzaj paliwa | Udział % | QH,nd [kWh/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ciepło z ciepłowni na biomasę | 100,0 | 17745,6 |

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową dla systemu przygotowania ciepłej wody

2.2.1. System projektowany

| Lp. | Rodzaj paliwa | Udział % | QW,nd [kWh/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ciepło z kogeneracji - węgiel kamienny | 100,0 | 46021,5 |

2.2.2. System alternatywny

| Lp. | Rodzaj paliwa | Udział % | QW,nd [kWh/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ciepło z ciepłowni na biomasę | 100,0 | 46021,5 |

3. Dostępne nośniki energii

...

4. Warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych

...

5. Opis systemów zapotrzebowania w energię do analizy porównawczej

| Lp. | Nazwa systemu | Wariant projektowany |
| --- | --- | --- |
| 1 | System ogrzewania | NIE. |
| 2 | System wentylacji | TAK; wentylacja grawitacyjna o strumieniach powietrza Vve1=0,00 m3/h, Vve2=0,00 m3/h. |
| 3 | System ciepłej wody | NIE. |

6. Charakterystyka źródeł energii systemu ogrzewania i wentylacji

6.1. Budynek projektowany

| Rodzaj paliwa | Udział % | H,tot | Hu | Jedn. | QK,H [kWh/rok] | Zużycie paliwa B | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciepło z kogeneracji - węgiel kamienny | 100,0 | 0,74 | 1,00 | kWh/kWh | 24056,5 | 24056,5 | kWh/rok |

Zapotrzebowanie na energię elektryczną - produkcji mieszanej od urządzeń pomocniczych systemu ogrzewania i wentylacji: 660,14 kWh/rok

6.2. Budynek z alternatywnymi źródłami

| Rodzaj paliwa | Udział % | H,tot | Hu | Jedn. | QK,H [kWh/rok] | Zużycie paliwa B | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciepło z ciepłowni na biomasę | 100,0 | 0,74 | 1,00 | kWh/kWh | 24056,5 | 24056,5 | kWh/rok |

6.3. Porównanie zużycia nośników energii dla budynku projektowanego i źródła alternatywnego

Wykres porównawczy zużycia nośników energii dla systemu ogrzewania i wentylacji

7. Charakterystyka źródeł energii systemu przygotowania ciepłej wody

7.1. Budynek projektowany

| Rodzaj paliwa | Udział % | W,tot | Hu | Jedn. | QK,W [kWh/rok] | Zużycie paliwa B | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciepło z kogeneracji - węgiel kamienny | 100,0 | 0,52 | 1,00 | kWh/kWh | 87941,4 | 87941,4 | kWh/rok |

7.2. Budynek z alternatywnymi źródłami

| Rodzaj paliwa | Udział % | W,tot | Hu | Jedn. | QK,W [kWh/rok] | Zużycie paliwa B | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciepło z ciepłowni na biomasę | 100,0 | 0,52 | 1,00 | kWh/kWh | 87941,4 | 87941,4 | kWh/rok |

7.3. Porównanie zużycia nośników energii dla budynku projektowanego i źródła alternatywnego

Wykres porównawczy zużycia nośników energii dla systemu przygotowania ciepłej wody

8. Wykresy porównawcze zużycia nośników energii

Wykres zużycia nośników energii dla wszystkich systemów w budynku projektowanym

Wykres zużycia nośników energii dla wszystkich systemów w budynku ze źródłami alternatywnymi

Wykres porównawczy zużycia nośników energii dla wszystkich systemów w budynku

9. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń poszczególnych systemów i nośników energii

Informacje uzupełniające:...

9.1. Budynek projektowany

| System ogrzewania i wentylacji |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj paliwa | Jedn. | SO2 | NOX | CO | CO2 | PYŁ | SADZA | B-a-P |
| Ciepło z kogeneracji - węgiel kamienny | kg/kWh | 0,000340 | 0,000770 | 0,000130 | 0,372400 | 0,000130 | 0,000000 | 0,000000 |
| Energia elektryczna - produkcja mieszana | kg/kWh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 1,000000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000 |
| System przygotowania ciepłej wody |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj paliwa | Jedn. | SO2 | NOX | CO | CO2 | PYŁ | SADZA | B-a-P |
| Ciepło z kogeneracji - węgiel kamienny | kg/kWh | 0,000340 | 0,000770 | 0,000130 | 0,372400 | 0,000130 | 0,000000 | 0,000000 |

9.2. Budynek z alternatywnymi źródłami

| System ogrzewania i wentylacji |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj paliwa | Jedn. | SO2 | NOX | CO | CO2 | PYŁ | SADZA | B-a-P |
| Ciepło z ciepłowni na biomasę | kg/GJ | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| System przygotowania ciepłej wody |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj paliwa | Jedn. | SO2 | NOX | CO | CO2 | PYŁ | SADZA | B-a-P |
| Ciepło z ciepłowni na biomasę | kg/GJ | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

10. Emisja zanieczyszczeń poszczególnych systemów w budynku

10.1. Budynek projektowany

| System | Jedn. | SO2 | NOX | CO | CO2 | PYŁ | SADZA | B-a-P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| System ogrzewania i wentylacji | kg/rok | 14,1865 | 20,0418 | 3,5828 | 9618,7784 | 4,1176 | 0,0018 | 0,0000 |
| System przygotowania ciepłej wody | kg/rok | 29,9001 | 67,7149 | 11,4324 | 32749,3655 | 11,4324 | 0,0000 | 0,0000 |
| Całkowita emisja w budynku | Jedn. | SO2 | NOX | CO | CO2 | PYŁ | SADZA | B-a-P |
|  | kg/rok | 44,0866 | 87,7567 | 15,0152 | 42368,1439 | 15,5499 | 0,0018 | 0,0000 |

10.2. Budynek z alternatywnymi źródłami

| System | Jedn. | SO2 | NOX | CO | CO2 | PYŁ | SADZA | B-a-P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| System ogrzewania i wentylacji | kg/rok | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| System przygotowania ciepłej wody | kg/rok | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Całkowita emisja w budynku | Jedn. | SO2 | NOX | CO | CO2 | PYŁ | SADZA | B-a-P |
|  | kg/rok | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

11. Bezpośredni efekt ekologiczny

11.1. Tabela bezpośredniego efektu ekologicznego

| Emitowane zanieczyszczenie | Budynek projektowany [kg/rok] | Budynek z alternatywnymi źródłami [kg/rok] | Efekt ekologiczny[kg/rok] | Redukcja emisji [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 44,086555 | 0,000000 | 44,086555 | 100,00 |
| NOX | 87,756676 | 0,000000 | 87,756676 | 100,00 |
| CO | 15,015219 | 0,000000 | 15,015219 | 100,00 |
| CO2 | 42368,143890 | 0,000000 | 42368,143890 | 100,00 |
| PYŁ | 15,549933 | 0,000000 | 15,549933 | 100,00 |
| SADZA | 0,001782 | 0,000000 | 0,001782 | 100,00 |
| B-a-P | 0,000036 | 0,000000 | 0,000036 | 100,00 |

11.2. Wykresy bezpośredniego efektu ekologicznego

12. Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię

12.1. Obliczenia współczynników toksyczności

Wartości współczynnika toksyczności zanieczyszczeń obliczono w oparciu o Rozporządzenie Ministerstwa Środowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

KSO2 = eSO2/et = 20/20 mg/m3 = 1,00

KNOx = eSO2/et = 20/40 mg/m3 = 0,50

KCO = eSO2/et = brak wymagań

KCO2 = eSO2/et = brak wymagań

KPYŁ = eSO2/et = 20/40 mg/m3 = 0,50

KSADZA = eSO2/et = 20/8 mg/m3 = 2,50

KB-a-P = eSO2/et = 20/0,001 mg/m3 = 20000,00

12.2. Tabela emisji równoważnej

| Emitowane zanieczyszczenie | Współczynnik toksyczności K | Emisja - Budynek projektowany [kg/rok] | Emisja - Budynek z alternatywnymi źródłami [kg/rok] | Emisja równoważna - Budynek projektowany [kg/rok] | Emisja równoważna - Budynek z alternatywnymi źródłami [kg/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 1,00 | 44,086555 | 0,000000 | 44,086555 | 0,000000 |
| NOX | 0,50 | 87,756676 | 0,000000 | 43,878338 | 0,000000 |
| PYŁ | 0,50 | 15,549933 | 0,000000 | 7,774967 | 0,000000 |
| SADZA | 2,50 | 0,001782 | 0,000000 | 0,004456 | 0,000000 |
| B-a-P | 20000,00 | 0,000036 | 0,000000 | 0,712952 | 0,000000 |
| Łączna emisja równoważna |  |  |  | 96,457268 | 0,000000 |

12.3. Wykres emisji równoważnej

12.4. Wybór systemu

Na podstawie powyższej analizy środowiskowej wariantem optymalnym jest wariant alternatywny. Efekt środowiskowy wyrażony w emisji równoważnej jest o 100,0% ( 96,46 kg/rok)  korzystniejszym niż wariant projektowany.