P R Z E D M I A R

##### R O B Ó T

Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 143025R Równia (działka nr ewid. 414) na długości 138m od km 0+000 do 0+138 oraz drogi Nr 143024R (działka nr ewid. 415) na długości 312 od km 0+000 do 0+312

Wspólny słownik zamówień (CPV):  45.23.32.20-7

Inwestor:           Gmina Ustrzyki Dolne

ul. Kopernika 1

Sporządzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. 2013.1129 z dnia 2013.09.24)

Sporządził:

2016-06-06

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul. Szkolna 1/6

PRZEDMIAR  ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 143025R Równia (działka nr ewid. 414) na długości 138m od km 0+000 do 0+138 oraz drogi Nr 143024R (działka nr ewid. 415) na długości 312 od km 0+000 do 0+312

| L.p | Nr SST Podstawa opisu robót | Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Przebudowa polega na: - Wzmocnieniu zniszczonej jezdni żwirowej przez wykonanie podbudowy z tłucznia grubości w-wy 25 cm + 2x emulsja- na długości 138mb i 312 mb - Wykonaniu remontu poboczy gruntowych przez dosypanie obustronnych poboczy tłuczniem kamiennym grubości w-wy 17 cm na szerokości 0,50m - Oczyszczeniu zamulonych rowów na długości 316 mb - Remoncie zniszczonych zjazdów – szt. 15 - Ułożeniu rurociągów przepustów pod zjazdami od km 0+000 do km 0+312 Uwaga! Km 0+000 krawędź jezdni drogi gminnej |  |  |
| Cz. I- Roboty przygotowawcze i ziemne |  |  |  |  |
| 1. | 02.01.01. KNR 2-01 0206/02 | Oczyszczenie zamulonych rowów – wykop koparką w gr. Kat.IV z odwozem urobku samochodami na odl. 1 km z obrobieniem skarp na czysto przy ilości wykopu 1,10 m3/1 mb rowu wraz z karczowaniem pni na odcinku od km 0+000 do 0+138 - rów prawy od km 0+000 do 0+064= 64m + 20m do przepustu w km 0+003,60= 84mb Na odc. Od km 0+000 do 0+312 - rów prawy od km 0+000 do 0+232=232mb Razem długość rowów L=L1+L2=316,0mb Ilość robót ziemnych V=316,0mb x 1,10m3=348 m3 | m3 | 348 |
| Cz. II- Roboty nawierzchniowe |  |  |  |  |
| 2. | 04.04.04 05.03.08 KNR 2-31 0204/05/06 # +1002//02 | Wykonanie podbudowy z tłucznia sort. 25-40mm grubości w-wy 25 cm z dwukrotnym utrwaleniem emulsją asfaltową od km 0+000 – 0+138 i od km 0+000 do 0+312 ilość: wg obmiaru w terenie: Od km 0+000 do km 0+138 P1=(13,0+ 3,50)x 0,5x 7,0+ (3,5+ 3)x 0,5x 10+ 121x3,0=453,25 m2 Od km 0+000 do km 0+312 P2= (13+4)x 0,5x 5+ (4+3,5)x 0,5x 10 + 297x 3,5=1119,50m2 Razem: P=P1+P2=453,25+1119,50=1572,75m2 | m2 | 1573,00 |
| 3. | 04.04.04 05.03.09 KNR 2-31 0204/05/06 +1002/07 | Dosypanie obustronnych poboczy w-wą grub.17 cm po zagęszczeniu z tłucznia sort. 25 – 40 mm wraz z jednokrotnym zamknięciem emulsją asfaltową i zagęszczeniem walcem wibracyjnym na szerokości 2 x 0,50 m szerokości 2x 0,75m od km 0+000 do 0+312 Ilość: P=138mx 0,50x 2- zjazdy (55x0,50)+ 312x 0,75x2– zjazdy (78x 0,75)=520m2 | m2 | 520,00 |
| Cz. III- Roboty odwadniające |  |  |  |  |
| 4. | KNR2-31 0605/01+07 | Wykonanie na rowie przepustów z rur PCV Φ 40cm na ławie żwirowej grub. 20 cm wraz z zasypaniem gruntem na odcinku - Od km 0+000 do 0+138 -w km 0+038 w prawo do bud. L1=6,0m - Od km 0+000 do 0+312 -w km 0+180 na zjeździe w prawo na działkę L2=6,0m Razem: L=L1+L2=12mb | mb | 12,00 |
| 5. | 03.01.01 KNR 2-31 0605/01/03 | Przebudowa zniszczonych przepustów na odcinku od km 0+000 do 0+138 - rozebranie rurociągu i ponowne ułożenie wraz z wykopaniem, ławą żwirową grubości 20cm i zasypaniem -na zjeździe w prawo w km 0+003 przepust Φ 20cm- wykonać przepust Φ 50 cm PCV L1=6,00m -w km 0+003,60 pod drogą wymienić na przepust Φ 50cm L2=8,00m Razem L=L1+L2=14,00m | mb | 14,00 |
| Cz. IV- Zjazdy |  |  |  |  |
| 6. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Utwardzenie 15 szt. zjazdów w-wą tłucznia grubości 20cm z uszczelnieniem klińcem i miałem kamiennym, zagęszczenie walcem statycznym 10t Ilość: Od km 0+000 do 0+138 -km 0+003 w prawo na drogę P1= (8+4)x0,5x7=42,0m2 -km 0+034 zjazd w lewo na działkę P2= 6x 4= 24,0m2 -km 0+038 w prawo do bud. P3=(10+4)x 0,5x 3=21,0m2 -km 0+076 w lewo na działkę P4= 6x 4= 24,0m2 -km 0+105 w lewo na działkę P5= 6x4= 24,0m2 -km 0+133 w lewo na drogę P6= (8+3)x 0,5x 10= 55,0m2 Od km 0+000 do 0+312 -km 0+003 w lewo do bud. P7= 6x 4= 24,0m2 -km 0+040 w lewo do bud. P8= 8x 3= 24,0m2 -km 0+065 w lewo do bud. P9= 8x 3= 24,0m2 -km 0+138 w lewo do bud. P10= 8x 3= 24,0m2 -km 0+165 w lewo do bud. P11= 8x 3= 24,0m2 -km 0+180 w prawo na działkę P12= 8x 4= 32,0m2 -km 0+203 w lewo do bud. P13= 8x 3=24,0m2 -km 0+254 w lewo do bud. P14= 8x 3= 24,0m2 -km 0+292 w lewo do bud. P15= 8x 3= 24,0m2 Razem pow. zjazdów P=P1+P2+…+P15= 414,0m2 | m2 | 414,00 |

Sporządził:

2016-06-06

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul. Szkolna 1/6