P R Z E D M I A R

##### R O B Ó T

„Przebudowa drogi gminnej nr 119252R w miejscowości Hoszowczyk”

Wspólny słownik zamówień (CPV):  45.23.32.52-0

Inwestor:           Gmina Ustrzyki Dolne

ul. Kopernika 1

Sporządzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r        w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 roku nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),

Sporządził:

05.10.2015r

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul. Szkolna 1/6

Przedmiar robót

„Przebudowa drogi gminnej nr 119252R w miejscowości Hoszowczyk”

| L.p | Nr SST Podstawa opisu robót | Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Przebudowa polega na: - Wzmocnieniu zniszczonej jezdni tłuczniowej przez wykonanie podbudowy z tłucznia grubości w-wy 10 cm oraz nawierzchni asfaltowej grubości 7 cm (3cm+4 cm)- na długości 393 mb - Wykonaniu remontu poboczy gruntowych przez dosypanie obustronnych poboczy tłuczniem kamiennym grubości w-wy 17 cm na szerokości 0,50 z utrwaleniem emulsją asfaltową - Oczyszczeniu obustronnych zamulonych rowów na długości 393 mb - Remoncie zniszczonych zjazdów – szt. 5 - Umocnieniu zniszczonego ubezpieczenia rowów przy użyciu ścieków betonowych i płyt ażurowych „jomb” na długości 93 mb Uwaga! Km 0+000 krawędź jezdni drogi powiatowej |  |  |
| Cz. I- Roboty przygotowawcze i ziemne |  |  |  |  |
| 1. | 02.01.01. KNR 2-01 0206/02 | Oczyszczenie zamulonych obustronnych rowów – wykop koparką w gr. Kat.IV z odwozem urobku samochodami na odl. 1 km z obrobieniem skarp na czysto przy ilości wykopu 1,00 m3/1 mb rowu Ilość robót ziemnych: -km 0+004- 10m+ 10m= 20m -rów lewy od km 0+004 do 0+087= 83m- przepust 6m= 77m -rów lewy od km 0+115 do 0+393= 278m- przepusty (6m+8m+6M)= 258m -rów prawy od km 0+170 do 0+250= 80m + 20m (drogi w górę) = 100 m Razem: 20+77+258+100=455m 455 mb x 1,0m3/mb = 455,0 m3 | m3 | 455,0 |
| Cz. II- Roboty nawierzchniowe |  |  |  |  |
| 2. | 05.03.09 KNR 2-31 0204/05/06 # +1002//02 | Wykonanie podbudowy z tłucznia sort. 25-40 mm grubości w-wy 10 cm z jednokrotnym utrwaleniem emulsją asfaltową od km 0+000 – 0+ 393 ilość: wg obmiaru w terenie -od km 0+000 do 0+104 P1= 4,0m x (10,0 +5,0)x 0,5+ (104,0m – 4,0)x 5,0x= 530m2 -od km 0+104 do 0+398 P2= od km 0+104 do 0+121= 17m x (5,0+4,5)x 0,5+ od km 0+121 do 0+169= 48m x (4,5+ 3,5)x 0,5+ od km 0+169 do 0+249= 80m x (3,5+ 4,0)x 0,5+ od km 0+249 do 0+298= 49m x (4,0+3,0)x 0,5+ od km 0+298 do 0+393= 95m x 3=1029,25m2 Ogółem powierzchnia jezdni: P= P1+ P2= 1559,25 m2 = 1560,0 m2 | m2 | 1560,0 |
| 3. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/01 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni grub. w-wy 3 cm po zagęszczeniu z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowej grysowej na gorąco Standard I jak dla kategorii ruchu KR 3-6 na szerokości 3,0-5,0 m i długości 393 mb Ilość jak w poz.1 = P=1560,0m2 | m2 | 1560,0 |
| 4. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/06 | Wykonanie jak w poz.2, lecz warstwy ścieralnej nawierzchni grub. 4 cm Ilość jak w poz.1= P= 1560,0m2 | m2 | 1560,0 |
| 5. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 +1002/07 | Dosypanie obustronnych poboczy w-wą grub.17 cm po zagęszczeniu z tłucznia sort. 25 – 40 mm wraz z jednokrotnym zamknięciem emulsją asfaltową i zagęszczeniem walcem wibracyjnym na szerokości 2 x 0,50 m na długości 393,0 m Ilość: P=393,0x 0,50x 2- (zjazdy) 121,0x 0,50- (ściek) 38,0x 0,50= 313,50 m2 | m2 | 313,50 |
| Cz. III- Urządzenia odwadniające |  |  |  |  |
| 6. | KNR2-31 0605/01+07 | Wykonanie na rowie przepustów z rur PCV fi40cm na ławie żwirowej grub. 20 cm wraz z zasypaniem gruntem -km 0+045 w lewo przejście do schodów L1= 3,0 m -km 0+276 w lewo przejście do studni L2= 3,0 m Razem: L= L1+ L2= 6,0 m | mb | 6,0 |
| 7. | KNR 2-31 1404/02 | Oczyszczenie zamulonych przepustów fi 40-60cm Ilość: - km 0+004 (na rowie drogi powiatowej) przepust fi 60 L1=6,0m - km 0+09- zjazd w lewo fi 60 L2=6,0m - km 0+135 w prawo na drogę fi 30 L3=14,0m - km 0+227 w lewo zjazd fi 60 L4=6,0m - km 0+245- przepust pod drogą fi 50 L5=6,0 - km 0+340 w lewo zjazd fi 40 L7=6,0 Razem: L=L1+L2+…+L7= 44,0 m | mb | 44,0 |
| 8. | KNR 2-31 0605/01/03 | Przebudowa zniszczonego przepustu fi 60 w km 0+298 rozebranie rurociągu i ponowne ułożenie wraz z wykopaniem, ławą żwirową grubości 20cm i zasypaniem | mb | 7,0 |
| 9. | 08.05.01 KNR 2-01 0515/01 | Remont zniszczonego umocnienia rowów ściekami betonowymi – umocnienie dna rowu ściekami 50 x 60 x 15 cm- rozebranie i ponowne ułożenie - rów lewy od km 0+300– 0+393= 93,0 mb L = 93,0 mb | mb | 93,0 |
| 10. | KNR 10 0407/01 | Umocnienie skarp powyżej ścieków płytami ażurowymi „jomb” 60 x 40 x 10 cm Ilość: jak w poz. 10 L = 93,0 mb 93,0 x 0,40 x 2=74,40 m2 | m2 | 74,40 |
| 11. | KNR 2-01 0515/01 | Ułożenie w poboczu pod skarpą ścieku z elementów betonowych drogowych 50x60x15cm- strona prawa Od km 0+100 do 0+138 L=38,0 mb | mb | 38,0 |
| 12. | KNR 2-01 0517/02 | Umocnienie rowu korytkami żelbetowymi na ławie z pospółki - strona prawa od km 0+151 do 0+176 L= 25 mb | mb | 25,0 |

| Cz. IV- Zjazdy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Wykonanie nawierzchni 5 szt. zjazdów o konstrukcji jak jezdnia – 10 cm tłucznia+1 x emulsja + nawierzchnia asfaltowa grub. 7 cm Ilość: - km 0+009- zjazd w lewo do pola P1= 6,0x 3,0= 18,0 m2 - km 0+085- zjazd do budynku w prawo P2= 6,0x 3,0= 18,0 m2 - km 0+111 zjazd do budynku w lewo P3= (6,0+ 3,0)x 0,5x 5,0= 22,50 m2 - km 0+227 zjazd do budynku w lewo P4= 6,0x 4,8= 28,80 m2 - km 0+298 zjazd do bud. w prawo P5= 6,0x 3,0= 18,0 m2 Razem: P=P1+P2+…+P5=105,30 m2 | m2 | 105,30 |
| Cz. V- Oznakowanie |  |  |  |  |
| 14. | KNR 2-31 0702/02 0703/01 | Ustawienie znaku A-7 | Szt. | 1 |

Sporządził:

2015-10-05

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul. Szkolna 1/6