P R Z E D M I A R

##### R O B Ó T

„Przebudowa dróg lokalnych w miejscowościach Ropienka, Brelików”

Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 118310R Ropienka- Brelików na odcinkach długości 170mb od km 0+466 do 0+636 i długości 200m od km 2+287 do 2+487

Wspólny słownik zamówień (CPV):  45.23.32.52-0

Inwestor:           Gmina Ustrzyki Dolne

ul. Kopernika 1

Sporządzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r        w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 roku nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),

Sporządził:

01.12.2015r

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul. Szkolna 1/6

Przedmiar robót

„Przebudowa dróg lokalnych w miejscowościach Ropienka, Brelików”

Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 118310R Ropienka- Brelików na odcinkach długości 170mb od km 0+466 do 0+636 i długości 200m od km 2+287 do 2+487

| L.p | Nr SST Podstawa opisu robót | Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Przebudowa polega na: - Wzmocnieniu zniszczonej jezdni tłuczniowej przez wykonanie podbudowy z tłucznia grubości w-wy 20 cm +1x emulsja od km 0+466 do km 0+636 - Wykonaniu nawierzchni asfaltowej grubości w-wy 8 cm od km 0+466 do km 0+636 i od km 2+287 do km 2+487 - Wykonaniu remontu poboczy gruntowych przez dosypanie obustronnych poboczy tłuczniem kamiennym grubości w-wy 28cm i 8cm z utrwaleniem emulsją asfaltową - Oczyszczeniu obustronnych zamulonych rowów na długości 134+ 189 mb - Remoncie zniszczonych zjazdów – szt. 3+6 - Przebudowie przepustu Φ 80cm w km 0+626 - Oczyszczeniu rurociągów w lewym rowie w km 0+486 dł. 18m Uwaga! Km 0+466= koniec nawierzchni asfaltowej w Ropience Km 2+487= koniec nawierzchni asfaltowej w Brelikowie |  |  |
| Cz. I- Roboty przygotowawcze i ziemne |  |  |  |  |
| 1. | 02.01.01. KNR 2-01 0206/02 | Oczyszczenie zamulonych obustronnych rowów – wykop koparką w gr. Kat.IV z odwozem urobku samochodami na odl. 1 km z obrobieniem skarp na czysto przy ilości wykopu 1,2 m3/mb rowu Ilość robót ziemnych: -rów od km 0+466 do km 0+636 strona lewa L1=170,0- zjazdy (6+12)- rurociąg 18m=134,0mb -rów od km 2+287 do km 2+487 L2=200,0- zjazdy (6+ 5)= 189,0mb Razem długość rowów: L=L1+L2=323,00mb Ilość robót ziemnych: V=323,0x 1,20=387,60m3 | m3 | 387,60 |
| Cz. II- Roboty nawierzchniowe |  |  |  |  |
| 2. | # 04.04.04 05.03.09 KNR 2-31 0204/05/06 # +1002//02 | Wykonanie podbudowy z tłucznia sort. 25-40 mm grubości w-wy 20 cm z jednokrotnym utrwaleniem emulsją asfaltową na długości 170m i szerokości 3,50m Od km 0+466 do 0+636 ilość: wg obmiaru w terenie P=170,0x 3,50=595,0m2 | m2 | 595,0 |
| 3. | 05.03.05 KNR 2-31 # 0108/02 | Wykonanie warstwy profilowej z asfaltobetonu na istniejącej nawierzchni smołowej średniej grubości 2cm na odcinku od km 2+287 do km 2+487 szerokości 3,0m na długości 200mb ilość: wg obmiaru w terenie P=200,0x 3,00= 600,0m2 Ilość masy V=600x 0,05t= 30,0t | t | 30,00 |
| 4. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/01 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni grub. w-wy 4 cm po zagęszczeniu z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowej grysowej na gorąco Standard I jak dla kategorii ruchu KR 3-6 na szerokości 3,5 m i długości 170 mb od km 0+466 do km 0+626 i dł. 200m i szerokości 3,0m od km 2+287 do km 2+487 ilość: wg obmiaru w terenie P=170,0x 3,5+ 200x 3,0=1195,00m2 | m2 | 1 195,0 |
| 5. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/06 | Wykonanie jak w poz.3, lecz warstwy ścieralnej nawierzchni grub. 4 cm Ilość jak w poz.4: P= 1195,00m2 | m2 | 1195,0 |
| 6. | 04.04.04 05.03.09 KNR 2-31 0204/05/06 +1002/07 | Dosypanie obustronnych poboczy w-wą grub.28cm na dł. 170m po zagęszczeniu z tłucznia sort. 25 – 40 mm wraz z jednokrotnym zamknięciem emulsją asfaltową i zagęszczeniem walcem wibracyjnym na szerokości 2 x 0,75 m od km 0+466 do km 0+626 ilość: wg obmiaru w terenie P=170x0,75x2-zjazdy(6+7+12)x0,75=236,25 m2 | m2 | 236,25 |
| 7. | 04.04.04 05.03.09 KNR 2-31 0204/05/06 +1002/07 | Dosypanie poboczy jak w poz.6 lecz w-wą grubości 8 cm po zagęszczeniu z tłucznia sort. 25-40mm + 1x emulsja na długości 200m i szerokości 2x0,50m Od km 2+287 do km 2+487 P=200,0m x 0,50 x 2 – zjazdy(6x4+7+5)x 0,50=185,50m2 | m2 | 185,50 |
| Cz. III- Roboty odwadniające |  |  |  |  |
| 8. | KNR 2-31 1404/02 | Oczyszczenie zamulonego rurociągu Φ 40cm na rowie lewostronnym w km 0+486 na długości 18m Ilość: L= 18,0m | mb | 18,0 |
| 9. | KNR 2-31 0605/01/03 | Przebudowa zrujnowanego przepustu Φ 80 w km 0+626 rozebranie rurociągu i ponowne ułożenie wraz z wykopaniem, ławą żwirową grubości 20cm i zasypaniem oraz wykonaniem 2 ścianek czołowych z betonu | mb | 7,0 |
| Cz. IV- Zjazdy |  |  |  |  |
| 10. | 04.04.04 05.03.09 05.03.05 KNR 2-31 0204/05/06 | Wykonanie nawierzchni 10 szt. zjazdów o konstrukcji– 20 cm tłucznia+1 x emulsja + nawierzchnia asfaltowa grub. 8 cm Ilość: -km 0+474 w lewo do bud. P1= 6,0x 4,0=24,0m2 -km 0+554 w prawo na drogę P2=7,0x 5,0=35,0m2 -km 0+618 w lewo na drogę do bud. P3=(12,0+3,0)x 0,5x 8,0=60,0m2 -km 2+309 w lewo zj. na pole P4=6,0x 6,0= 36,0m2 -km 2+313 w prawo na pole P5=(7,0+3,0)x 0,5x 5,0= 25,00m2 -km 2+373 w prawo na działkę P6=(6,0+ 3,0)x 0,5x 5,0= 22,50m2 -km 2+427 w prawo do bud. P7=6,0x 1,50=9,0m2 -km 2+433 w lewo na pole P8=5,0x 6,0=30,0m2 -km 2+467 w prawo do budynku P9+6,0x 1,50=9,0m2 Razem pow. zjazdów: P=P1+…+P9=250,50m2 | m2 | 250,50 |

Sporządził:

2015-12-01

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul. Szkolna 1/6