P R Z E D M I A R

##### R O B Ó T

Wykonanie przebudowy  drogi rolniczej w miejscowości Łobozew Górny gmina Ustrzyki Dolne o nr działki 389 długości 500m-

odcinek od km 0+000 – 0+500

Wspólny słownik zamówień (CPV):  45.23.32.20-7

Inwestor:           Gmina Ustrzyki Dolne

ul. Kopernika 1

Sporządzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r        w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. 2013.1129 z dnia 2013.09.24)

Sporządził:

2016-01-25

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul. Szkolna 1/6

Przedmiar robót

Wykonanie przebudowy  drogi rolniczej w miejscowości Łobozew Górny gmina Ustrzyki Dolne o nr działki 389 długości 500m-

odcinek od km 0+000 – 0+500

| L.p | Podstawa opisu robót | ## Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | KNR 2-01 0206/02 | Poszerzenie korpusu drogi o 1,50m do szerokości korony drogi 4,50m koparką 0,4m3 w gr. kat. IV z przewozem urobku samochodem ciężarowym na odległość do 1km na poszerzenie korpusu drogi od km 0+229 do 0+350 Ilość: -Od km 0+050 do km 0+086=36m o 1,50m i grubości 40cm V1=36,0x 1,50x 0,40=21,60m3 -Od km 0+139 do km 0+229=90,0m o 1,50m i gr. 50cm V2=90,0x 1,50x 0,50=67,50m3 | m3 | 89,10 |
| 2. | KNR 2-01 0217/04 | Ścięcie zawyżonego lewego pobocza koparką z przerzutem na prawą stronę na nasyp w gr. kat. IV na szerokości średniej 2,0m z nadaniem spadku w lewo do jaru od km 0+356 do 0+500 i grubości 30cm V=144,0x 2,0x 0,30= 86,40m3 | m3 | 86,40 |
| 3. | KNR 2-01 0235/02 | Formowanie nasypu i zagęszczenie spycharką w gr. kat. IV wraz z obrobieniem z grubsza korony i skarp nasypu Ilość: jak w poz. 1 +2 V=89,10+ 86,40=175,50m3 | m3 | 175,50 |
| 4. | KNR 2-31 0103/04 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża korpusu pod utwardzenie przy użyciu równiarki i walca statycznego w gruncie kat. IV na szerokości 4,0m od km 0+000 do km 0+500 P=500,0 x 4,0= 2000,0m2 | m2 | 2 000,0 |
| 5. | KNR 2-31 0204/04/06 | Utwardzenie korpusu drogi warstwą grubości 20cm po zagęszczeniu: - z tłucznia sortowanego 25-60mm grubości w-wy 13cm z zagęszczeniem walcem statycznym 10t - i z tłucznia sortowanego 25-40 mm w warstwie górnej grubości 7cm z uszczelnieniem klińcem i miałem kamiennym i zagęszczeniem walcem statycznym 15t od km 0+000 – 0+500 Szerokość 3,00m Długość 500m P= (14,0+4,0)x 0,5x 5m+ (4,0+3,0)x 0,5x 3m+ (500m-8m)=492,0x 3,0= 1532,0m2 | m2 | 1532,0 |
| 6. | KNR 2-31 0103/04+ 0204/04/06 | Profilowanie podłoża oraz utwardzenie w-wą tłucznia grub. 20cm zjazdów na działki, szt. 4 Ilość: -km 0+017 zjazd w lewo na działkę P1=5,0x3,0=15,0m2 -km 0+064 zjazd w prawo na działkęP2=4,0x3,0=12,0m2 -km 0+356 zjazd w prawo na drogę P3=5,0x4,0=20,0m2 -km 0+356 zjazd w lewo na drogę P4=5,0x4,0=20,0m2 Razem pow. zjazdów P=P1+P2+P3+P4=67,0m2 | m2 | 67,0 |

Sporządził:

25.01.2016r.

mgr. inż. Fryderyk Brózda

UPR- NR A1-649/11/84