Zał. Nr 1a

Kosztorys ofertowy

Przebudowa drogi gminnej w Ropience (kopalnia) Nr 143518R

(dz. Nr ewid. 506/2, 506/1) na długości 176mb od km 0+000 do 0+176

| L.p | Nr SST Podstawa opisu robót | Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena Jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Przebudowa polega na: -pogłębieniu rowów oraz wzmocnienie jezdni tłuczniowej przez wykonanie podbudowy tłuczniowej, grubości w-wy 7 cm i nawierzchni z asfaltobetonu grubości w-wy 7 cm (3+4cm) |  |  |  |  |
| Cz. I Roboty przygotowawcze i ziemne |  |  |  |  |  |  |
| 1. | KNR 2-31 # 0206-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 w gr. kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km , rów ze ścinaniem poboczy na długości 140mb przy ilości 0,75m3/mb rowu- strona prawa od km 0+000 do 0+140 Ilość: V= 140,0 x 0,75=105,0m3 Cena: przetarg 2016r. | m3 | 105,0 |  |  |
| 2. | KNR 2-31 0816/01 | Oczyszczenie przepustów pod zjazdami fi 40cm Ilość 4sz x 5m=20m Cena: przetarg 2016r. | mb | 20,0 |  |  |
| Razem Cz. I |  |  |  |  |  |  |
| Cz. II Roboty nawierzchniowe |  |  |  |  |  |  |
| 3. | KNR 2-31 0204-05 | Podbudowa z tłucznia kamiennego 25-40mm grubość w-wy po zagęszczeniu 7cm na dł. 176m i średniej szerokości 3,30m Ilość: P=176,0 x 3,3+ 5 zjazdów x 10m2 + poszerzenie na łuku 10m2=641,0m2 | m2 | 641,0 | 10,00 |  |
| 4. | KNR 2-31 0311-01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych grysowo- żwirowych- warstwa wiążąca asfaltowa- grubość po zagęszczeniu 3cm na długości 176,0m i szerokości 3,0m P= 176,0 x 3,30+ zjazdy 50m2+ poszerzenie na łuku 10m2= 641m2 | m2 | 641,0 | 18,0 |  |
| 5. | KNR 2-31 0311-05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych grysowo- żwirowych- warstwa ścieralna asfaltowa- grubość po zagęszczeniu 4cm Ilość: jak w poz. 4 P=641m2 . | m2 | 641,0 | 28,0 |  |
| 6. | KNR 2-31 0204-05 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego- warstwa górna z tłucznia- grubość po zagęszczeniu 8cm Dosypanie obustronnych poboczy, szerokości 2x 0,30 P=176,0 x 0,30 x 2= 106,0m2 | m2 | 106,0 | 18,0 |  |
| Razem Cz. II |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość robót netto : |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość robót z podatkiem VAT 23%: |  |  |  |  |  |  |

Sporządził:

Dn. …………………

…………………………