P R Z E D M I A R

##### R O B Ó T

Przebudowa drogi gminnej w Ropience (kopalnia) Nr 143518R

(dz. Nr ewid. 506/2, 506/1) na długości 176mb od km 0+000 do 0+176

Wspólny słownik zamówień (CPV):  45.23.32.20-7

Inwestor:           Gmina Ustrzyki Dolne

ul. Kopernika 1

Sporządzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r        w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 roku nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),

Sporządził:

2016-06-28

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul. Szkolna 1/6

Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej w Ropience (kopalnia) Nr 143518R

(dz. Nr ewid. 506/2, 506/1) na długości 176mb od km 0+000 do 0+176

| L.p | Nr SST Podstawa opisu robót | Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Przebudowa polega na: -pogłębieniu rowów oraz wzmocnienie jezdni tłuczniowej przez wykonanie podbudowy tłuczniowej, grubości w-wy 7 cm i nawierzchni z asfaltobetonu grubości w-wy 7 cm (3+4cm) |  |  |
| Cz. I Roboty przygotowawcze i ziemne |  |  |  |  |
| 1. | KNR 2-31 # 0206-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 w gr. kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km , rów ze ścinaniem poboczy na długości 140mb przy ilości 0,75m3/mb rowu- strona prawa od km 0+000 do 0+140 Ilość: V= 140,0 x 0,75=105,0m3 | m3 | 105,0 |
| 2. | KNR 2-31 0816/01 | Oczyszczenie przepustów pod zjazdami fi 40cm Ilość 4sz x 5m=20m | mb | 20,0 |
| Cz. II Roboty nawierzchniowe |  |  |  |  |
| 3. | KNR 2-31 0204-05 | Podbudowa z tłucznia kamiennego 25-40mm grubość w-wy po zagęszczeniu 7cm na dł. 176m i średniej szerokości 3,30m Ilość: P=176,0 x 3,3+ 5 zjazdów x 10m2 + poszerzenie na łuku 10m2=641,0m2 | m2 | 641,0 |
| 4. | KNR 2-31 0311-01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych grysowo- żwirowych- warstwa wiążąca asfaltowa- grubość po zagęszczeniu 3cm na długości 176,0 i szerokości 3,30m P=176,0 x 3,30+ zjazdy 50m2+ poszerzenie na łuku 10m2= 641m2 | m2 | 641,0 |
| 5. | KNR 2-31 0311-05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych grysowo- żwirowych- warstwa ścieralna asfaltowa- grubość po zagęszczeniu 4cm Ilość: jak w poz. 4 P=641m2 | m2 | 641,0 |
| 6. | KNR 2-31 0204-05 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego- warstwa górna z tłucznia- grubość po zagęszczeniu 8cm Dosypanie obustronnych poboczy, szerokości 2x 0,30 P=176,0 x 0,30 x 2= 106,0m2 | m2 | 106,0 |

Sporządził:

2016-06-28

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul. Szkolna 1/6