Zał. Nr 5

Przedmiar robót

Przebudowa odcinka drogi gminnej publicznej Nr 119204R Jureczkowa

od km 0+014 do km 0+446

| L.p | Nr SST Podstawa opisu robót | Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Przebudowa polega na: - Wzmocnieniu zniszczonej jezdni smołowej przez wykonanie warstwy profilowej z asfaltobetonu grub. 2cm oraz nawierzchni asfaltowej grubości 8cm (4cm+4 cm) - Wykonaniu remontu poboczy gruntowych przez dosypanie obustronnych poboczy tłuczniem kamiennym grubości w-wy 16 cm na szerokości 0,75m - Remoncie zniszczonych zjazdów – szt. 7 - Remoncie zniszczonych obustronnych żelbetowych barier na długości po 10 mb przez ich rozebranie i wykonanie na tej długości barier stalowych w ilości 40,0 mb oraz na przepuście w km 0+206 Uwaga! Km 0+000= krawędź jezdni drogi wojewódzkiej |  |  |
|  |  | Cz. I Roboty nawierzchniowe |  |  |
| 1. | 05.03.09 KNR 2-31 # 0108/02 | Wykonanie w istniejącej nawierzchni smołowej warstwy profilowej z asfaltobetonu średniej grubości 2cm na całej powierzchni od km 0+014 do km 0+446 Ilość wg obmiaru w terenieP=6,0 x (5,0 + 3,8)x 0,5 + 30,0 x (4,8 + 3,8) x 0,5 + 9,0 x (3,8 + 3,5) x 0,5 + 33,0 x 3,5 + 21,0 x 3,0 + 23,0 x (3,0 + 6,5) x 0,5 + 24,0 x (6,5 + 6,0) x 0,5 + 12,0 x (6,0+ 5,0) x 0,5 + 20 x (5,0 + 4,0) x 0,5 + 254 x 4,0= 1801,00 m2 V=1801,0m2x0,05t=90,05t | t | 90,05 |
| 2. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/01 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni grub. w-wy 4 cm po zagęszczeniu z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowej grysowej na gorąco Standard I jak dla kategorii ruchu KR 3-6 na szerokości 4,0-5,0 m od km 0+014 do km 0+446 Ilość jak w poz.1 = 1 801,0 m2 | m2 | 1801,0 |
| 3. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/06 | Wykonanie jak w poz.2 lecz warstwy ścieralnej nawierzchni grub. 4 cm Ilość jak w poz.1 P= 1801,0 m2 | m2 | 1801,0 |
| 4. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 +1002/07 | Dosypanie obustronnych poboczy w-wą grub.10 cm po zagęszczeniu z tłucznia sort. 25 – 40 mm wraz z uszczelnieniem klińcem i zagęszczeniem walcem wibracyjnym na szerokości 2 x 0,75m od km 0+014 do km 0+446 Ilość: P= 446,0 – 21,0(most)= 425,0m x 0,75 x 2 – (zjazdy) 48,0 x 0,75=601,50m2 | m2 | 601,50 |
|  |  | Cz. II Zjazdy |  |  |
| 5. | KNR2-31 0605/01+07 | Wymiana zniszczonych rur pod zjazdami na nowe fi 60 cm - przepust w km 0+301 w lewo do bud.- rozebrać płyty 5 szt. i dać przepust Φ 60 L1=8,0m - przepust w km 0+328 w lewo do bud. wymienić Φ 30 na Φ 60 L2=8,0m Razem: L= L1+L2=16,0m | mb | 16,0 |
| 6. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Wykonanie nawierzchni 7szt. zjazdów o konstrukcji– 15 cm tłucznia z uszczelnieniem klińcem i miałem kamiennym oraz zagęszczeniem walcem Ilość: - km 0+151,50- skrzyżowanie z drogą w lewo P1= 10,0 x 3,0= 30,0m2 - km 0+167 zjazd w prawo do bud. P2= (4,0 + 3,0) x 0,5 x 5,0= 22,50m2 - km 0+246 zjazd w prawo na dz. P3= 6,0 x 2,0= 12,0m2 - km 0+301 zjazd w lewo do bud. P4= 6,0 x 5,0= 30,0 m2 - km 0+328 zjazd w lewo do bud. P5= 6,0 x 5,0= 30,0 m2 -km 0+431 skrzyżowanie z drogą w prawo P6= 10,0 x 3,0=30,0m2 -km 0+436 skrzyżowanie z drogą w lewo z płyt P7= 10,0x3,0=30,0m2 Razem pow. zjazdów P=P1+P2+…+P7=184,50m2 | m2 | 184,50 |
|  |  | Cz. III Odwodnienie |  |  |
| 7. | KNR 2-01 0515/01 | Sprowadzenie wody z jezdni ściekami betonowymi przed mostem w km 0+092 z lewej strony po skarpie do rowu na długości 5,0m | mb | 5,0 |
|  |  | Cz. IV Urządzenia zabezpieczające |  |  |
| 8. | KNR 2-31 0704/01+05 | Wymiana zniszczonych barier drogowych żelbetowych na moście w km 0+102 na stalowe ocynkowane + na przepuście w km 0+206 na nowe strona prawa – 20 mb + strona lewa – 20 mb = 40 mb przepust 2x 8m= 16m Razem: L=40 + 16m=56m | mb | 56,0 |

Sporządził:

2016-08-01

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul. Szkolna 1/6