Kosztorys ofertowy

Przebudowa drogi gminnej publicznej 119 206 R Brzegi Dolne

(za oczyszczalnią) od km 0+470 do 0+998

| L.p | SST Podstawa opisu robót | ## Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Przebudowa polega na: - wzmocnieniu istniejącej jezdni tłuczniowo – żwirowej przez wykonanie podbudowy grubości w-wy 17 cm z tłucznia sortowanego frakcji 25-40 mm z dwukrotnym zamknięciem emulsją asfaltową i grysami szerokości 3,00 na odcinku od km 0+470 do km 0+998 - wykonaniu podbudowy zjazdów szt. 14 o konstrukcji jak jezdnia główna - dosypaniu obustronnych poboczy tłuczniem kamiennym szerokości 2 x 0,50 m - oczyszczeniu zamulonych przepustów ф 40 cm – 60 cm pod zjazdami - pogłębieniu obustronnych rowów od km 0+470 – 0+998 |  |  |  |  |
| Cz. I Roboty przygotowawcze i ziemne |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 02.01.01. KNR 2-01 0206/02 | Pogłębienie obustronnych rowów od km 0+470 do 0+998 – wykop koparką 0,4 m3 w gr. kat. IV z przewozem samochodami samo wył. 5-10t na odległość do 1 km przy ilości 1,2 m3/mb wraz z karczowaniem pni i oczyszczeniem przepustów pod zjazdami W ilości: L1= rów prawy od km 0+470 do 0+752=282,0mb L2=rów lewy od km 0+500 do 0+805=305,0mb Razem długość rowu L=L1+L2=587mb Ilość robót ziemnych V=587mbx 1,2m3/mb=705m3 | m3 | 705,0 |  |  |
| Razem Cz. I |  |  |  |  |  |  |
| Cz. II- Roboty nawierzchniowe |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 05.03.09 KNR 2-31 0204/05/06 +1002//02/04 | Wykonanie górnej warstwy podbudowy grub. 17 cm z tłucznia sortowanego 25 – 40 mm, utrwalonej 2x emulsją asfaltową i grysami kamiennymi na długości 528 mb na odcinku od km 0+470 – 0+998 szerokości 3,00m Ilość: P1= 528,0m x 3,0= 1584,0m2 P2= powierzchnia 14 zjazdów -km 0+473 zj. w prawo do pola P2.1=4,0 x 4,0=16m2 -km 0+575 zj. w prawo do pola P2.2=4,0x 4,0=16m2 -km 0+588 zj. w prawo do pola P2.3=4,0x 4,0=16m2 -km 0+635 zj. w prawo do pola P2.4=4,0x 4,0=16m2 -km 0+635 zj. w lewo do bud. P2.5=(10+3)x0,5x5=32,5m2 -km 0+681 zj. w prawo do bud. P2.6=(8+3)x0,5x5=27,5m -km 0+705 zj. w lewo na pole P2.7=5x4=20m2 -km 0+752 zj. w prawo na pole P2.8=5x3=15m2 -km 0+799 zj. w prawo na drogę do P2.9=(8+3)x0,5x4=22m2 -km 0+799 zj. w lewo na drogę do kładki P2.10=6x3=18m2 -km 0+815 zj. w lewo do bud. P2.11=6x4=24m2 -km 0+901 zj. w prawo do bud. (P. Janik) P2.12=8x3=24m2 -km 0+951 zj. w prawo do garażu P2.13=5x3=15m2 -km 0+945 zj. w prawo na drogę do Zamołojki P2.14=6x3=18m2 P2=P2.1+P2.2+…+P2.14=270,0m2 Razem pow. jezdni P = P1+P2 = 1854,0 m2 | m2 | 1854,0 | 54,00 | 100 116,00 |
| 3. | 05.03.09 KNR 2-31 0204/05/06 | Dosypanie obustronnych poboczy w-wą grubości 17 cm po zagęszczeniu, z tłucznia sort. 25-40 mm, utrwalonej 1x emulsją asfaltową i zagęszczeniem walcem wibracyjnym szerokości 2 x 0,50m od km0+470 do 0+998 P = 528,0x 0,50x 2 – zjazdy (4x 4+ 10+ 8+ 5+ 5+ 8+ 6+ 6+ 8+ 5+ 6)x 0,5=528m2- 83m2= 445,0m2 | m2 | 445,0 |  |  |
| Razem Cz. II |  |  |  |  |  |  |
| Cz. III- Roboty odwadniające |  |  |  |  |  |  |
| 4. | KNR 2-31 0605/01 +06 | Wykonanie na rowach rurociągu przepustów fi 60 cm z rur PCV pod zjazdami na ławie fundamentowej żwirowej grub.20 cm z zasypaniem i zagęszczeniem Ilość: - zjazd w km 0+635 w prawo na działkę L1 = 6,0 m - zjazd w km 0+805 pod drogą L2 = 6,0 m Razem L = L1+L2 = 12,0 mb | mb | 12,0 |  |  |
| Razem Cz. III |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość robót netto od poz. 1 do 4: |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość robót z podatkiem VAT 23%: |  |  |  |  |  |  |

Sporządził:

Dn. ………….2016r.

………………………….