Kosztorys ofertowy

Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 119250R Krościenko- Stebnik

na długości 950 mb od km 5+550 do km 6+500

| L.p | Nr ST Podstawa opisu robót | Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Przebudowa polega na: Naprawie zniszczeń po powodzi z maja 2014r. na odcinku długości 950mb od km 5+550 do 6+500. Naprawa polega na oczyszczeniu zamulonego lewostronnego rowu oraz na naprawie zniszczonej nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami |  |  |  |  |
| 1. | 02.01.01 KNR 2-31 0206/05 | Oczyszczenie zamulonych rowów od km 5+550 do km 6+500, przy ilości 1,0m3/mb rowu Ilość: -od km 9+550 do km 5+630= 80mb -od km 5+635 do km 5+914= 279mb -od km 5+928 do km 6+062= 134mb -od km 6+155 do km 6+468= 313mb Razem- 806mb Ilość robót ziemnych z wywozem na dł. do 1km V=806,0 x 1,0=806m3 | m3 | 806,0 |  |  |
| 2. | 04.04.04 KNR 2-31 0107/01 | Naprawa zniszczonej nawierzchni bitumicznej dł. 950m od km 5+550 do km 6+500 przez wyrównanie tłuczniem grubości 10cm wybojów Ilość wg obmiaru w terenie Szt. 58 o powierzchni 140m2 Ilość tłucznia V=140m2x0,10=14,0m3 | m3 | 14,0 |  |  |
| 3. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/01/ 02+ 0311/05/ 06 | Naprawa zniszczonej nawierzchni bitumicznej dł. 950m od km 5+550 do km 6+500 przez wykonanie 2-ch warstw z asfaltobetonu- w-wa wiążąca grub. 4cm i w-wa ścieralna grub. 4cm szerokość jezdni zadziczej 3,50m, na mijankach dodatkowo 2,0m Ilość: P1= 950,00 x 3,50=3325,0m2 P2= mijanki w km 5+635 i 6+148=65,0m2 x 2=130,0m2 P=P1+P2=3455,0m2 | m2 | 3455,0 |  |  |
| 4. | 02.01.01 KNR 2-31 1402/05 | Ścinanie zawyżonych poboczy sprzętem mechanicznym wraz z odwiezieniem urobku na odl. do 1km na szerokości 2x0,75m od km 5+550 do 6+500 Ilość: P=950,0x0,75x2=1425,0m2 | m2 | 1425,0 |  |  |
| 5. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/ 06 | Dosypanie w-wy tłucznia na pobocza grubości 8cm z uszczelnieniem klińcem i miałem kamiennym na szerokości 2x0,75m Od km 5+550 do 6+500 P=950,0 x 0,75 x 2=1425,0m2 | m2 | 1425,0 |  |  |
| Ogółem od poz. 1 do poz. 5 wartość netto: |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |

Sporządził:

Dn. ………………………….

………………………………