Przedmiar robót

Na wykonanie remontu w ciągu ul. W.Pola drogi gminnej w Ustrzykach Dolnych na odcinku od ul. Gombrowicza na długości 300 mb

| L.p | Podstawa opisu robót | Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | KNR 2-31 0103/05 | Wyprofilowanie zrujnowanej podbudowy tłuczniowej drogi oraz wzmocnienie warstwą grubości 5 cm - po zagęszczeniu klińcem kamiennym frakcji 5-25 mm oraz uszczelnienie przez wykonanie dwukrotnego powierzchniowego zamknięcia przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów lub żwirów kruszonych na długości 300 mb i szerokości 3,00 m. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod wzmocnienie klińcem – w gruncie kat.VI Ilość: P= 300,00 x 3,00 = 900,00 m2 | M2 | 900,00 |
| 2. | KNR 2-31 0107/01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy warstwą grubości 5 cm – po zagęszczeniu, klińca kamiennego frakcji 5-25 mm z zagęszczeniem walcem statycznym 10 t na szerokości 3,00 m Ilość: V= 300,0 x 3,00 x 0,05 = 45,00 m3 | M3 | 45,00 |
| 3. | KNR 2-31 1002/02/07 | Uszczelnienie klińca przez wykonanie dwukrotnego powierzchniowego utrwalenia przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów kamiennych lub żwirów kruszonych - warstwa dolna : emulsja w ilości 2,55 kg/m2 i żwiry kruszone 12-16mm w ilości 0,0143 m3/m2 - warstwa górna : emulsja w ilości 2,04 kg/m2 i grysy kamienne 8-12 mm w ilości 15,3 kg/m2 Ilość: P= 300,00 x 3,00 = 900,00 m2 | M2 | 900,00 |
| 4. | KNR 2-31 0107/01 | Zjazd z ul.Gombrowicza na drogę do Osrodka Szkolno – Wychowawczego Wyrównanie istniejącej podbudowy w-wą grub.7 cm – po zagęszczeniu z tłucznia sortowanego 25 – 40 mm z zagęszczeniem walcem statycznym 10 t Ilość: P = 14,0 x 4,0 + 5,0 x 7,0 x 0,5 = 73,50 m2 V= 73,50 m2 x 0,07 = 5,15 m3 | M3 | 5,15 |
| 5. | KNR 2-31 1002/02/07 | Uszczelnienie tłucznia przez wykonanie dwukrotnego powierzchniowego utrwalenia przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów kamiennych lub żwirów kruszonych – jak w poz.3 P = 73,50 m2 | M2 | 73,50 |

Sporządził:

02.08.2006r

mgr inż. Fryderyk Brózda