Kosztorys ofertowy

„Przebudowa odcinka drogi nr 118310R relacji Brelików – Ropienka dz. nr ewid. 353                              w km 0+950 – 1+700 w miejscowości Brelików”

| L.p | Nr SST Podstawa opisu robót | Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena Jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Naprawa zniszczeń po powodzi z maja 2014 na odcinku 750 mb od km 0+950 do km 1+700 Przebudowa polega na: - Wzmocnieniu zniszczonej jezdni tłuczniowej przez wykonanie podbudowy z tłucznia grubości w-wy 20 cm +1x emulsja od km 1+355 do km 1+700 - Wykonaniu nawierzchni asfaltowej grubości w-wy 8 cm od km 0+950 do km 1+700 - Wykonaniu poboczy gruntowych przez dosypanie obustronnych poboczy tłuczniem kamiennym grubości w-wy 28cm i 8cm z utrwaleniem emulsją asfaltową - Wykonanie robót ziemnych – odmulenie rowu na dł. 750 mb – prawa strona Uwaga! Km 0+950 = koniec nawierzchni asfaltowej od strony Brelikowa |  |  |  |  |
| 1. | 02.01.01 KNR 2-01 0206/02 | Roboty ziemne wykonane koparką w gr. kat.IV z odwozem urobku samochodami na odl. 1 km z obrobieniem skarp na czysto przy ilości wykopu 1,2 m3/mb rowu – odmulenie prawostronnego rowu Ilość robót ziemnych: -rów od km 0+950 do km 1+700 strona prawa Razem długość rowów: L= 750 mb Ilość robót ziemnych: V=750,0x 1,20=900m3 | m3 | 900,00 |  |  |
| 2. | # 04.04.04 # KNR 2-31 0107/02 | Odbudowa zabranego pobocza tłuczniem kamiennym w km 1+297 do 1+355 na odcinku długości 58 mb wg obmiaru w terenie P= 58mx 0,75= 43,50 m2 V= 43,50 x 0,20 = 8,7 m3 | m3 | 8,70 |  |  |
| 3. | # 04.04.04 05.03.09 KNR 2-31 0204/05/06 # +1002//02 | Wykonanie podbudowy z tłucznia sort. 25-40 mm grubości w-wy 20 cm z jednokrotnym utrwaleniem emulsją asfaltową na długości 345m i szerokości 3,50m Od km 1+355 do 1+700 ilość: wg obmiaru w terenie P=345,00x 3,50=1 207,50m2 | m2 | 1 207,50 |  |  |
| 4. | 04.08.01 KNR 2-31 # 0108/02 | Wykonanie warstwy profilowej z asfaltobetonu na istniejącej nawierzchni smołowej średniej grubości 3cm na odcinku od km 0+950 do km 1+355 szerokości 3,5m na długości 405mb ilość: wg obmiaru w terenie P=405,0x 3,50= 1417,50m2 Ilość masy V=1417,5x 0,075t= 106,0t | t | 106,31 |  |  |
| 5. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/01 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni grub. w-wy 4 cm po zagęszczeniu z mieszanki mineralno – bitumicznej , grysowej Standard I jak dla kategorii ruchu KR 3-6 na szerokości 3,5 m i długości 750 mb od km 0+950 do km 1+700 ilość: wg obmiaru w terenie P=750,0x 3,5=2 625,00m2 | m2 | 2 625,00 |  |  |
| 6. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/06 | Wykonanie jak w poz.5, lecz warstwy ścieralnej nawierzchni grub. 4 cm Ilość jak w poz.4: P= 2 625,00 m2 | m2 | 2 625,00 |  |  |
| 7. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 +1002/07 | Dosypanie obustronnych poboczy w-wą grub.28cm na dł. 345m po zagęszczeniu z tłucznia sort. 25 – 40 mm wraz z jednokrotnym zamknięciem emulsją asfaltową i zagęszczeniem walcem wibracyjnym na szerokości 2 x 0,75 m od km 1+355do km 1+700 ilość: wg obmiaru w terenie P=345,00x2x0,75=517,50m2 | m2 | 517,50 |  |  |
| 8. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 +1002/07 | Dosypanie poboczy w-wą grubości 8 cm po zagęszczeniu z tłucznia sort. 25-40mm + 1x emulsja na długości 405m i szerokości 2x0,75m Od km 0+950 do km 1+355 P=405,0m x 0,75 x 2 = 607,50 | m2 | 607,50 |  |  |
| Razem wartość robót netto |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość robót z podatkiem VAT 23% |  |  |  |  |  |  |

Sporządził:

Dn. ………………………….