Kosztorys ofertowy

Na wykonanie remontu drogi gminnej publicznej w Nowosielcach Kozickich

na odcinku od km 0+030 do 0+353

| L.p | Nr SST Podstawa opisu robót | Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | KNR 2-31 0108/02 | Wykonanie wyrównania kolein i wybojów na odcinku od km 0+030 – 0+353 oraz warstwy profilowej z masy asfaltowej na gorąco: a) wyrównanie kolein i wybojow na odcinku od km 0+030 – 0+353 – przy średniej głębokości 7 cm Ilość wg pomiaru w terenie: P1 = 82,00 m2 Ilość masy V1 = 82,00 x 0,175t = 14,35t b) profilowanie jezdni masą asfaltową na gorąco średniej grubości 2 cm i szerokości 3,50 m na długości 187 mb od km 0+030 – 0+217 P2 = 187,00 x 3,50 m = 654,50 m2 Ilość masy V2 = 654,50 m2 x 0,050t = 32,73t --------------------------------------------------------------- Razem ilość masy V=V1+V2 = 14,35t+32,73t = 47,08t | T | 47,08 | ............. | ................ |
| 2. | KNR 2-31 0311/01/ 02 | Wzmocnienie istniejącej jezdni bitumicznej przez wykonanie warstwy ścieralnej grubości 6 cm, po zagęszczeniu z asfaltobetonu – mieszanka Standard I dla kategorii ruchu KR 2 – na długości 187 m i szerokości 3,50 m na odcinku od km 0+030 – 0+217 Ilość : P= 187m x 3,50m = 654,50 m2 | M2 | 654,50 | ............. | ................. |
| 3. | KNR 2-31 0204/05/ 06 | Dosypanie poboczy, po wykonaniu nawierzchni, na długości 187 mb od km 0+030 – 0+217, po obu stronach szerokości 0,50 m, warstwą grubości 6 cm z tłucznia sort. 25 – 40 mm wraz z uszczelnieniem klińcem kamiennym Ilość: P= 187,00 x 0,50 x 2 = 187,00 m2 | M2 | 187,00 | ............. | ................ |
|  |  | Razem wartość robót netto |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem wartość z podatkiem VAT |  |  |  |  |

Sporządził :

.....................................