Kosztorys ofertowy

Przebudowa odcinka drogi gminnej publicznej Nr 119204R Jureczkowa na długości         220 mb od km 0+ 000 – 0+ 220

| L.p | Nr SST Podstawa opisu robót | Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena Jedn. | Wartość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  |  | Przebudowa polega na: - Wzmocnieniu zniszczonej jezdni żwirowo tłuczniowej przez wykonanie podbudowy z tłucznia grubości w-wy 20 cm oraz nawierzchni asfaltowej grubości 8 cm ( 4cm+4 cm)- na długości 220mb - Wykonaniu remontu poboczy gruntowych przez dosypanie obustronnych poboczy tłuczniem kamiennym grubości w-wy 28 cm na szerokości 0,75 z utrwaleniem emulsją asfaltową - Oczyszczeniu obustronnych zamulonych rowów na długości 223,00mb - Remoncie zniszczonych zjazdów – szt. 6 |  |  |  |  |  |
| 1. | 04.04.04 05.03.09 KNR 2-31 0204/05/06+1002/02 | Wykonanie podbudowy z tłucznia sort. 25-60 mm grubości w-wy 20 cm (13 cm dolna w-wa + 7 cm w-wa górna) z jednokrotnym utrwaleniem emulsją asfaltową od km 0+000 – 0+220 Ilość: -długość 220mb -szerokość jezdni 3,0m -Pow. jezdni P= P1=(7,0+5,50)x 0,5 x 6= 33,0m2 P2=(5,50+4,0)x0,5x4,0m=19,00m2 P3=od km 0+010 do 0+420=410m x 3,0=630,00m2 Razem P=P1+P2+P3= 682m2 | m2 | 682,0 |  |  |  |
| 2. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/01 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni grub. w-wy 4 cm po zagęszczeniu z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowej grysowej na gorąco Standard I jak dla kategorii ruchu KR 3-6 na szerokości 3,0-4,0 m i długości 220 mb Ilość jak w poz.1 P= 682m2 | m2 | 682,0 |  |  |  |
| 3. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/06 | Wykonanie jak w poz.2, lecz warstwy ścieralnej nawierzchni grub. 4 cm P= 682m2 | m2 | 682,0 |  |  |  |
| 4. | 05.03.09 KNR 2-31 0204/05/06 +1002/07 | Dosypanie obustronnych poboczy w-wą grub.28 cm po zagęszczeniu z tłucznia sort. 25 – 40 mm wraz z jednokrotnym zamknięciem emulsją asfaltową i zagęszczeniem walcem wibracyjnym na szerokości 2 x 0,75 m na długości 220,0 mb. Ilość: P=220mx0,75x2=330m2 | m2 | 330,00 |  |  |  |
| 5. | 03.01.01 KNR2-31 0605/01+07 | Wymiana zniszczonych rur pod zjazdami na nowe HDPE fi 50cm Długość rur: - 6,0 m w km 0+006 - 6,0 w km 0+034 - 6,0 w km 0+130 Razem= 18mb | mb | 18,00 |  |  |  |
| 6. | KNR 2-31 0605/04 | Wykonanie ścianek na wlocie i wylocie rurociągów Ilość: szt. 3 x 2 = 6szt. | szt | 6,00 |  |  |  |
| 7. | KNR 2-31 0204/05/06 | Wykonanie nawierzchni 8 szt zjazdów o konstrukcji jak jezdnia – 20 cm tłucznia+1 x emulsja + nawierzchnia asfaltowa grub. 8cm Ilość: -km 0+006 P1=(7,0+5,50)x 0,5x 6,0m=37,50m2 -km 0+034 w lewo P2=6,0x3,0= 18,0m2 -km 0+095 w prawo na pole P3=7,0x3,0=21,0m2 -km 0+153 zjazd na pole w lewo P4=7,0x5,0=35,0m2 -km 0+189 w lewo P5=7,0x5,0=35,0m2 Razem pow. zjazdów P=P1+P2+…+P5=146,50m2 | m2 | 146,50 |  |  |  |
| 8. | 02.01.01. KNR 2-01 0206/02 | Oczyszczenie zamulonych obustronnych rowów – wykop koparką w gr. Kat.IV z odwozem urobku samochodami na odl. 1 km z obrobieniem skarp na czysto przy ilości wykopu 1,00 m3/1 mb rowu Ilość robót ziemnych: -strona prawa km 0+003 do km 0+095= 92 mb km 0+098 do km 0+163= 65 mb Razem strona prawa= 157,0 mb -strona lewa km 0+003 do km 0+069= 66,0mb Razem strona lewa= 66mb Ogółem rowy= 157 + 66 = 223mb Objętość V=223 x 1,0m3= 223m3 | m3 | 223,00 |  |  |  |
| 9. | KNR 2-31 0702/02 0703/01 | Ustawienie znaków drogowych A-7 | Szt. | 1 |  |  |  |
| Razem wartość robót netto od poz.1-9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość robót z podatkiem VAT ……..% |  |  |  |  |  |  |  |

Sporządził:

Dn. ………………………..