Przedmiar robót

„Przebudowa drogi gminnej relacji Chwaniów – Nowosielce Kozickie                      od km 0+000 do km 0+200  nr ewid. działki 437”

| L.p | Nr SST Podstawa opisu robót | Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Przebudowa polega na: - profilowaniu i zagęszczaniu istniejącej nawierzchni - wykonanie warstwy profilowej z tłucznia kamiennego gr. 10cm - wykonanie nawierzchni z mas bitumicznych gr. 8cm - oczyszczeniu istniejących rowów Km 0+000 – połączenie z drogą powiatową relacji Wójtkówka - Ropienka |  |  |
| 1. | 02.01.01. KNR 2-01 0113/04 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim 200m | Km | 0,200 |
| 2. | 04.01.01 KNR 2-01 0103/04 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 200x5=1000m2 | M2 | 1 000,00 |
| 3. | 04.04.04 KNR 2-31 204/05/06 i 1002/02 | Wykonanie warstwy profilowej z tłucznia kamiennego 4-32 mm grubości 10 cm z jednokrotnym zamknięciem emulsją asfaltową Droga 200x4,5=900m2 Zjazdy Km 0+088 strona prawa 3x5 =15m2 Km 0+143 strona prawa 3x5 =15m2 Km 0+143 strona lewa 3x5 =15m2 Razem 900+3x15=945m2 | M2 | 945,00 |
| 4. | 05.03.05. KNR 2-31 0311/01 | Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno -bitumicznych - warstwą wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm- Standard I jak dla kategorii ruchu KR 3-6 Droga 200x3,00=600m2 Zjazdy Km 0+088 strona prawa 3x5 =15m2 Km 0+143 strona prawa 3x5 =15m2 Km 0+143 strona lewa 3x5 =15m2 Razem 600+3x15=645m2 | M2 | 645,00 |
| 5. | 05.03.05. KNR 2-31 0311/05/06 | Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno -bitumicznych - warstwa ścieralna grubości po zagęszczeniu 4cm- Standard I jak dla kategorii ruchu KR 3-6 Jak poz. 4 | M2 | 645,00 |
| 6. | 04.04.04. KNR 2-31 204/05/06 i 1002/02 | Dosypanie poboczy j w-wą grubości 8 cm po zagęszczeniu z tłucznia sort. 4-32mm + 1x emulsja asfaltowa 2x200mb=400-15mb zjazdy =385x0,75=289,00m2 | M2 | 289,00 |
| 7. | 2.01.01 KNR 2-01 0206/02 | Roboty ziemne wykonane koparką w gr. kat.IV z odwozem urobku samochodami na odl. 1 km z obrobieniem skarp na czysto przy ilości wykopu 1,2 m3/mb rowu – odmulenie istniejącego rowu Ilość robót ziemnych: 300mbx1,2m3/mb=360m3 | M3 | 360,00 |

Sporządził:

2016-11-25

Marian Sudoł

Upr. UAN-2-8346-109/87