Przedmiar robót

- Celami przedstawienia przedmiaru robót jest zapewnienie wystarczającej informacji na temat ilości prac do wykonania, pozwalającej Wykonawcy przygotować właściwą ofertę.

- Przedmiar robót należy wykorzystać do określenia ceny jednostkowej danej pozycji dla której Zamawiający podał szacunkowe ilości.

- Zamawiający podaje podstawę nakładów w postaci odpowiednich KNNR czy KNR jedynie w celu pełniejszego opisu robót.

- Podana podstawa nie stanowi obowiązującej oferenta podstawy przy kalkulacji ceny.

- Podstawą dla oferenta winna być jego własna oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja.

- Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu robót jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

- Ustalone w drodze przetargu ceny jednostkowe i koszty są niezmienne do zakończenia zadania.

Przedmiar robót

## Na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją projektu o nazwie:

„Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno – inwestycyjnych  w Ustrzykach Dolnych „ .Etap I

polegającego na wykonaniu remontu nawierzchni bitumicznej w ciągu ulicy Strwiążyk  w Ustrzykach Dolnych” – gmina Ustrzyki Dolne :

- poszerzenie nawierzchni o 1,50 m na długości 40,0 mb ( za basenem) przez wykonanie 2-ch warstw z masy asfaltowej grubości 5 cm + 5 cm,

- wyrównanie wybojów i wzmocnienie jezdni bitumicznej na długości 330 mb         i szerokości 4,50 m na odcinku od istniejącej nawierzchni asfaltowej do Kościoła – przez wykonanie nawierzchni z 2-ch warstw masy asfaltobetonowej :

  - 4 cm warstwa wyrównawcza

  - 4 cm warstwa ścieralna

| L.p | Nr SST Podstawa opisu robót | Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | SST D-05.03.05 KNR 2-31 0312/05/06 | Wykonanie poszerzenia nawierzchni o 1,50 m na długości 40,0 m(za basenem), przez wykonanie warstwy wyrównawczej grubości 5 cm oraz warstwy ścieralnej grubości 5 cm z betonu asfaltowego – mieszanka Standard I – jak dla kategorii ruchu KR3-KR6 Ilość : P= 40,00 x 1,50 m = 60,00 m2 | M2 | 60,00 |
| 2. | SST D-05.03.05 KNR 2-31 0312/05/06 | Wykonanie wyrównania wybojów i wzmocnienie jezdni bitumicznej na długości 330,0 mb ( od istniejącej nawierzchni asfaltowej do Kościoła ) i szerokości 4,50 m przez wykonanie 2-ch warstw: - warstwy wyrównawczej grubości 4,0 cm ( po zagęszczeniu ) - warstwy ścieralnej grubości 4,0 cm ( po zagęszczeniu) z betonu asfaltowego – mieszanka mineralno – asfaltowa Standard I – jak dla kategorii ruchu KR3-KR6 Ilość : P= 330,00 x 4,50 = 1485,00 m2 | M2 | 1485,00 |

Sporządził:

20.09.2006

mgr inż. Fryderyk Brózda