Przedmiar Robót

Przebudowa ciągu pieszego usytuowanego na działce o nr ewid. 223/28, 557/2, 558             w Ustrzykach Dolnych

| L.p | Numer SST i numer katalogu (podstawa opisu robót) | Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Przebudowa polega na: - wymianie nawierzchni z płyt bet. drogowych na kostkę brukową i obrzeża |  |  |
| 1. | 01.02.04 KNR 2-31 0811/02 | Rozebranie nawierzchni z betonowych płyt drogowych grubości 15 cm wraz z odwozem na odl do 5 km. Ilość wg obmiaru w terenie 70 mb x 3=210 m2 | m2 | 210,0 |
| 2 | 01.02.04 KNR 2-31 0807/02 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grubości 6cm wraz z odwozem na odl do 5 km ilość wg obmiaru w terenie (3+7):2x(5+2):2=18m2 | m2 | 18,00 |
| 3. | 01.02.04 KNR 2-31 0815/02 | Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt bet. 50 x 50x7 wraz z odwozem na odl do 5km Ilość wg obmiaru w terenie: 7x2=14 m2 | m2 | 14,00 |
| 4. | 04.01.01. KNR 2-01 0202/06 | Wykonanie koryta głębokości 20 cm pod nawierzchnie i podbudowę chodnika z odwozem na odl do 1 km z częściowym wykorzystaniem urobku na zasypanie miejsca za obrzeżami Ilość: 83mbx2=166,00x0,2=33,20m3 | m3 | 33,20 |
| 5. | 08.03.01 KNR 2-31 0407/04 | Ustawienie obrzeża bet. wibroprasowanego 8 x 30 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawa cementową Ilość : 83x2=166mb | mb | 166,00 |
| 6. | 04.01.01 KNR 2-31 0103/04 | Profilowanie i zagęszczanie dna koryta pod warstwę podbudowy pod chodniki Ilość: 83mbx1,50=124,50m2 | m2 | 124,50 |
| 7. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/ 06 | Wykonanie podbudowy grub. w-wy 25 cm, po zagęszczeniu, z tłucznia sort. 25- 40 mm pod wykonanie nawierzchni chodnika. Ilość : 83x1,50=124,50m2 | m2 | 124,50 |
| 8. | 08.02.00 KNR 2-31 0511/02 | Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej bet. wibroprasowanej grub. 6 cm, szarej na podsypce cem. piaskowej (wzór kostki do uzgodnienia z inwestorem) Ilość: 124,50 m2 | m2 | 124,50 |

Sporządził:

30.11.2016 r

Marian Sudoł

Upr UAN2-8346-109/87