OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

"Opracowanie koncepcji  rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Brzegach Dolnych wraz z wykonaniem prac geodezyjnych, hydrogeologicznych i  monitoringu składowiska"

Przy przygotowywaniu oferty należy uwzględnić:

- wykonanie niezbędnych prac geodezyjnych

- wykonanie badań hydrologicznych i geologicznych niezbędnych do opracowania

koncepcji

- opracowanie projektu prac geologicznych dla założenia sieci monitoringu lokalnego

na składowisku i zatwierdzenie u Starosty Bieszczadzkiego

- założenie sieci monitoringu lokalnego, wykonanie dokumentacji hydrologicznej

i zatwierdzenie jej u Starosty Bieszczadzkiego

- wykonanie jednorazowo pełnego monitoringu składowiska w fazie eksploatacji

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z  9.12.2002r (Dz.U.220 poz1858)

- opracowanie koncepcji  rekultywacji składowiska

- opracowanie harmonogramu rekultywacji składowiska

- opracowanie wstępnego kosztorysu  rekultywacji składowiska z

uwzględnieniem kosztów monitoringu

- przygotowanie kompletnych wniosków do uzyskania następujących decyzji:

- wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska

- ustalającej kierunek rekultywacji składowiska

- ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

- o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

# OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

## Składowisko w Brzegach Dolnych (łączna powierzchnia 4,07ha) podzielone jest na 3 sektory:

## -sektor I – obecnie nieużywany, częściowo zrekultywowany

-sektor II – stanowi magazyn ziemi okrywowej, składowane są na nim wyprasowane

komunalne osady ściekowe

-sektor III- właściwe składowisko zmieszanych odpadów komunalnych (dotychczasowe

nagromadzenie ok. 57 256 Mg – pow ok.1ha-rozpoczęcie eksploatacji –

1986r)

Składowisko posiada 8 kominków odgazowujących (bez spalania i wykorzystania biogazu), uszczelnienie dna naturalne, nie posiada ujęcia odcieków i wód opadowych, brak piezometrów do badania wód podziemnych.