Przedmiar robót

- Celami przedstawienia przedmiaru robót jest zapewnienie wystarczającej informacji na temat ilości prac do wykonania, pozwalającej Wykonawcy przygotować właściwą ofertę.

- Przedmiar robót należy wykorzystać do określenia ceny jednostkowej danej pozycji dla której Zamawiający podał szacunkowe ilości.

- Zamawiający podaje podstawę nakładów w postaci odpowiednich KNNR czy KNR jedynie w celu pełniejszego opisu robót.

- Podana podstawa nie stanowi obowiązującej oferenta podstawy przy kalkulacji ceny.

- Podstawą dla oferenta winna być jego własna oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja.

- Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu robót jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

- Ustalone w drodze przetargu ceny jednostkowe i koszty są niezmienne do zakończenia zadania.

# PRZEDMIAR  ROBÓT

## Na wykonanie remontu drogi gminnej

## Ropienka – Kopalnia – Brelików

## o Nr ewidencyjnym 118 310 R na długości 600 mb w Ropience

| L.p | Numer SST i numer katalogu (podstawa opisu robót ) | ## Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | ### Opis robót Remont polega na odbudowie zniszczonej nawierzchni tłuczniowej na odcinku długości 600 mb, licząc od jezdni asfaltowej koło Kopalni. Za początek remontu – km 0+000 przyjęto krawędź jezdni asfaltowej koło Kopalni. - Na odcinku od km 0+000 do 0+130 przyjęto odbudowę jezdni przez wykonanie górnej warstwy grubości 7 cm z tłucznia sortowanego 25-40mm z uszczelnieniem klińcem i miałem kamiennym. - Na pozostałym odcinku od km 0=130 – 0+600 długości 470 m przyjęto: - wyrównanie kolein i wybojów tłuczniem sortowanym 25 – 60 mm przy średniej grubości w-wy 8 cm na szerokości 3,00 m, - wykonanie górnej w-wy grubości 7 cm z tłucznia sortowanego 25 – 40 mm z uszczelnieniem klińcem i miałem kamiennym na szerokości 3,00 m - utwardzenie zjazdów przez wykonanie górnej warstwy grubości 7 cm : w km 0+130 – zjazd do posesji w km 0+300 – zjazd na drogę |  |  |
| 1. | KNR 2-31 | ### Na odcinku od km 0+00 – 0130 ### – wykonanie nawierzchni grubości w-wy 7 cm po zagęszczeniu, z tłucznia sort. 25 – 40 mm wraz z uszczelnieniem klińcem i miałem kamiennym przy zagęszczeniu walcem statycznym 15 t Ilość: P1 = (22,0+3,50) x 0,5 x 15,50 + (130,0 – 15,50) = 114,50 m x 3,00 = 197,63 + 343,50 = 541,13 m2 | M2 | 541,13 |
| 2. | KNR 2-31 0204/03/04 | ### Na odcinku od km 0+130 – 0+600 ### - wyrównanie kolein i wybojów tłuczniem sortowanym 25-60 mm przy średniej grubości 8 cm po zagęszczeniu, na szerokości 3,00 m przy zagęszczeniu walcem statycznym 10 t Ilość: P1 = 470,0 x 3,00 = 1410,0 m2 | M2 | 1410,00 |
| 3. | KNR 2-31 0204/05 | ### Wykonanie nawierzchni grubości w-wy 7 cm po zagęszczeniu z tłucznia sortowanego 25 – 40 mm wraz z uszczelnieniem klińcem kamiennym, przy zagęszczeniu walcem statycznym 15 t ### Ilość: Od km 0+130 – 0+600 = 470,0 mb przy szerokości 3,00 m P1 = 470,00 x 3,00 = 1410,00 m2 | M2 | 1410,00 |
| 4. | KNR 2-31 0204/05 | ### Wykonanie utwardzenia zjazdów przez wykonanie górnej warstwy grubości 7 cm z tłucznia sortowanego 25 – 40 mm wg technologii jak w poz.3 ### Ilość: ### - zjazd do budynków w km 0+130 ### P1 = (10,0+5,0) x 0,5 x 4,00 x 2 = 30,0 m2 x 2 = 60,00 m2 ### - zjazd na drogę w km 0+300 ### P2 = 6,00 x 4,00 = 24,00 m2 ### --------------------------------------------- ### Razem zjazdy = 84,00 m2 | M2 | 84,00 |
|  |  | ### Razem wartość kosztorysowa |  | 57 020,00 |
|  |  | ### Ogółem wartość z podatkiem VAT 22% |  | 69 564,40 |

Sporządził:

30.10.2006r

mgr inż. Fryderyk Brózda