zał. Nr 8

Przedmiar robót

Wykonanie remontu nawierzchni dróg na terenie miasta   Ustrzyki Dolne

| L.p | Nr SST Podstawa opisu robót | Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | # 05.03.17 KNR 6 1106/01 | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta oraz dróg gminnych wiejskich masą asfaltobetonową grysowo- żwirową zamkniętą- Standard I jak dla kategorii ruchu KR 3, na gorąco poprzez: - wycięcie uszkodzonych miejsc z nadaniem regularnych kształtów - oczyszczenie uszkodzonych miejsc - odwiezienie gruzu z ramowania - skropienie naprawianego miejsca bitumem - rozścielenie mieszanki mineralno- asfaltowej - skropienie bitumem powierzchni górnej warstwy i zasypanie kruszywem - zagęszczenie - pielęgnacja w okresie gwarancji | t | 22,95 |
|  |  | Ilość masy do wbudowania w wyboje w nawierzchniach dróg (wg Obmiaru w terenie): - ul. Sikorskiego- 0,80t - Droga przez kombinat- 2,0t - ul. Rzeczna + PCK- 1,90t - ul. Strwiążyk- 4,10t - ul. Łukasiewicza- 1,40t - ul. Stokowa- 0,50t - ul. Nadgórna- 1,90t - ul. Dworcowa- 1,6t - ul. Mickiewicza- 0,50t - Naprzeciw Policji k. sklepu Halicz- 0,30t - Droga k. Przedszkola Nr 2- 0,70t - ul. Bieszczadzka- 0,50t - ul. Kolejowa – 4,45t - ul. Jana Pawła II – 0,90t - ul. Wyzwolenia – 1,0t - ul. Naftowa – 0,40t Ogółem ilość masy= 22,95t |  |  |
| 2. | 03.02.01a KNR 2-31 14/02/03 | Regulacja pionowa istniejącej w jezdni kraty ściekowej studzienki burzowej i studzienek kanalizacyjnych z zastosowaniem nowych pierścieni obciążających - na ulicach: - ul. Szkolna – 5 szt. - ul. Rzeczna - 2 szt. - ul. Łukasiewicza- 1szt. - ul. Nadgórna- 1szt. - ul. Chopina - 5szt. - ul. Bełska – 3szt. | Szt. | 17 |
| 3. | 03.02.01a KNR 2-31 14/02/03 | Regulacja pionowa istniejącej w jezdni kraty ściekowej studzienki burzowej i studzienek kanalizacyjnych z zastosowaniem nowych pierścieni obciążających + nowa krata - na ulicach: - ul. Rzeczna - 1 szt. - ul. Dworcowa – 1 szt. - ul. Jana Pawła II – 1szt | Szt. | 3 |
| 4. | 01.02.04 08.02.00 KNR 2-31 1211/03 | Przełożenie kostki brukowej typu „Nostalit” grub. 8cm - rozebranie kostki ,wykonanie podsypki, ponowne ułożenie - na ulicy Bełskiej (koło banku) Ilości: 20mbx1,5= 30m2 | m2 | 30 |
| 5. | Kalk własna | Usunięcie pni o średnicy 80cm (chodnik ulica Bełska) Szt. 2 | szt | 2 |
| 6. | 01.02.04 KNR 2-31 813/03 | Rozebranie krawężników z usunięciem istniejącego oporu i ławy podkrawężnikowej L= 20mb | mb | 20 |
| 7. | 08.01.01 KNR 2-31 0402/04+ 0403/04 | Ustawienie krawężnika z wykonaniem nowego oporu oraz ławy podkrawężnikowej L= 20mb | mb | 20 |
| 8. | 05.02.01a KNR 2-31 0107/01 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniem kamiennym frakcji 4-32mm z wykorzystaniem jako podbudowy – w ciągu ulicy Strwiążyk przyjęto 700m2 przy średniej grubości 10cm razem 70m3 | m3 | 70 |

Sporządził:

04.04.2017r

Marian Sudoł

Upr  UAN- 2-8346-109/87

Rafał Zimny