## Zał. Nr . II a

## KOSZTORYS  OFERTOWY

Zadanie II

## na wykonanie remontu  chodnika  w ulicy Jana Pawła II  strona lewa - od ul. 1-go Maja do ul. Ogrodowej na długości 220 mb

| L.p | Numer SST i numer katalogu (podstawa opisu robót) | ## Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | ### Ilość | Cena jedn. |  | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
|  | 01.02.04 KNR 2-31 0813/03 | Rozebranie krawężników bet. 15 x 30 cm z ułożeniem w stosy L= 220,0 m + 2,50 m x 6 = 235,0 | mb | 235,00 |  |  |  |
|  | 01.02.04 KNR 2-31 0814/02 | Rozebranie obrzeży bet. 30 x 8 cm – z ułożeniem w stosy L= 220,0 m – 10,0 9 dwa zjazdy) = 210,0 mb | mb | 210,00 |  |  |  |
|  | 01.02.04 KNR 2-31 0815/02 | Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt bet. 50 x 50 x 7 cm – szerokości 1,50 m – z ułożeniem w stosy P = 220,0 m x 1,50 = 330,0 m2 | m2 | 330,00 |  |  |  |
|  | 01.02.04 KNR 2-31 0812/03 | Rozebranie oporu istniejącej betonowej ławy podkrawężnikowej w ilości 0,065 m3/mb :2 = 0,0325 m3/mb V= 235,00 mb x 0,0325 m3/mb = 7,64 m3 | m3 | 7,64 |  |  |  |
|  | 01.02.04 KNR 2-31 1509/06+ 1511 | Odwiezienie z rozbiórki krawężników, płytek , obrzeży i gruzu betonowego na odległość 2 km samochodem 5 ton i ułożeniem w stosy V = 235,0 m x 0,104t + 210 m x 0,051 t+ 7,64 m3 x 2,10t + 330,0 m2 x 4 x 0,0403 t = 104,39t | t | 104,39 |  |  |  |
|  | 08.01.01 KNR 2-31 0402/04 0403/04 | Ustawienie krawężnika betonowego wibroprasowanego 100 x 30 x 15 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem o wymiarach 30 x 15 + 20 x 10 cm w ilości – 0,065 m3/mb z betonu B-10 ### Uwaga ! Krawężnik ustawiony na wysokość 16 cm ponad jezdnię. Na zjazdach krawężnik obniżony na wysokość 5 cm ponad jezdnię na długości 5m i skosy z lewej i prawej strony na 2-ch krawężnikach ( po 2 mb). Na przejściach dla pieszych krawężnik obniżony na wysokość 2 cm ponad jezdnię na szerokości przejścia i skosy z lewej i prawej strony na 2-ch krawężnikach ( po 2mb) Ilość: - Ul. Jana Pawła II strona lewa - = 190,0,0 mb + w ul. Ogrodową = 30,0 mb ### Razem 220,00 mb | mb | 220,00 |  |  |  |
|  | 08.03.01 KNR 2-31 0407/04 | Ustawienie obrzeża bet. wibroprasowanego 8 x25 x100 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Ilość: - Ul. Jana Pawła II strona lewa - = 190,0,0 mb + w ul. Ogrodową = 30,0 mb ### Razem 220,00 mb | mb | 220,00 |  |  |  |
|  | 04.01.01 KNNR 1 0202/06 | Wykonanie koryta dla wykonania podbudowy i nawierzchni chodnika w gruncie kat.IV koparką 0,4 m3 z odwiezieniem gruntu na odl. do 1 km oraz koryta pod zjazdy. a) pod chodnik - głęb. 6 cm – szerokość chodnika 1,50 m V1= {220,0 m – 6,0 m x 7(zjazdy) x 1,50 x 0,06 = 178 m x 1,50 x 0,06 = 16,02 m3 b) pod zjazdy – głębokości 15 cm – szt 7 V2 = (7,0+5,00) x 0,5 x 1,70 m x 0,15 x 7 = 10,71 m3 Razem V1-V2 = 26,73 m3 | m3 | 26,73 |  |  |  |
|  | 04.01.01 KNR 2-31 0103/04 | Profilowanie i zagęszczanie koryta pod warstwę podbudowy wraz z uformowaniem pobocza za obrzeżem - pod chodnik i zjazdy - pod chodnik P1 =(220,0 m – 6,00m x 7 ) x 1,50 m = 178,0 m x 1,50 m = 267 m2 - pod zjazdy – 7 szt # P2 = (7,0+5,0) x 0,5 x 1,70 x 7 = 71,40 m2 Razem P1 – P2 = 338,40 m2 | m2 | 338,40 |  |  |  |
|  | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Wykonanie podbudowy grub, w-wy 6 cm po zagęszczeniu z tłucznia sort. 25/40 mm pod wykonanie nawierzchni chodnika z kostki grub. 6 cm Ilość jak w poz. 9a P = 267,0 m2 | m2 | 267,00 |  |  |  |
|  | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Wykonanie podbudowy j.w - grubości 25 cm z tłucznia sortowanego 25 – 60 mm pod wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki grub. 8 cm Ilość jak w poz. 9 b P = 71,40 m2 | M2 | 71,40 |  |  |  |
|  | 08.02.00 KNR 2-31 0511/02 | Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej szarej grub. 6 cm (typ NOSTALIT) na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3-4 cm ( 200 kg cementu na 1m3 piasku) z wypełnieniem spoin piaskiem Ilość jak w poz.9a P = 178 m x 1,50m = 267,00 m2 | m2 | 267,00 |  |  |  |
|  | 08.02.00 KNR 2-31 0511/03 | Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grub. 8 cm na podsypce cem. – piskowej grub. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem – kostka typ NOSTALIT szara, a obramowanie zjazdu szerokości ok. 24 cm z kostki czerwonej. Kostka szara – 65 m2 , czerwona 37 m2 Ilość jak w poz. 9 b P = ( 7,0+5,0) x 0,5 x 1,70 x 7 szt = 10,2 m2 x 7 = 71,40 m2 | m2 | 71,40 |  |  |  |
|  | 08.01.01 KNR 2-31 0107/04 | Uzupełnienie nawierzchni przy krawężniku z betonu B-35 na długości 220 mb, szerokości 10 cm, grubość w-wy 15 cm P = 220,0 x 0,10 x 0,15 = 3,30 m3 | M3 | 3,30 |  |  |  |
|  | 03.02.01a KNR 2-31 1401/02/03 | Regulacja pionowa istniejących w chodniku włazów kanałowych i studzienek telefonicznych Ilość – wg obmiaru w terenie – szt 17 | Szt | 17 |  |  |  |
|  | Kalk. własna | Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót – w 4 egzemplarzach | Kpl | 1 |  |  |  |
|  |  | Razem wartość netto |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem wartość brutto z podatkiem VAT |  |  |  |  |  |

Sporządził

Data: ..............................

.......................................