## Zał. Nr  I a

## Kosztorys ofertowy

#### Zadanie I

## na wykonanie remontu  chodnika  w ulicy Nadgórna - od ul. Pionierskiej do                      ul. Sikorskiego w Ustrzykach Dolnych na długości 279 m

| L.p | Numer SST i numer katalogu (podstawa opisu robót) | ## Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | ### Ilość | Cena Jednost. | Wartość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. | 01.02.04 KNR 2-01 0119/04 | Roboty pomiarowe trasy chodników w terenie podgórskim | Km | 0,279 |  |  |  |
| 2. | 01.02.04 KNR 2-31 0813/03 | Rozebranie krawężników bet. 15 x 30 cm z ułożeniem w stosy L= 123,50 | mb | 123,50 |  |  |  |
| 3. | 01.02.04 KNR 2-31 0812/03 | Rozebranie oporu istniejącej betonowej ławy podkrawężnikowej w ilości 0,065 m3/mb :2 = 0,0325 m3/mb V= 123,50 mb x 0,0325 m3/mb = 4,01 m3 | M3 | 4,01 |  |  |  |
| 4. | 04.01.01 KNNR 1 0202/06 | Wykonanie koryta pod chodnik w gruncie kat.IV koparką 0,4 m3 z odwiezieniem gruntu na odl. do 1 km na odkład Ilość wg obmiaru w terenie V= 51,0 m x 2,00 x 0,75+ 228m x 2,0 x 0,24 = 185,94 m3 | m3 | 185,94 |  |  |  |
| 5. | 04.01.01 KNR 2-31 0103/02 | Profilowanie i zagęszczanie dna koryta pod warstwę podbudowy wraz z uformowaniem pobocza za obrzeżem - ( szerokości 0,25 m ) w gr. kat. IV - długość chodnika – 278,50 m - szerokość chodnika – 1,50 m - szerokość krawężnika – 0,15 m - szerokość obrzeża – 0,08 m - szerokość pobocza – 0,25 m ##### Koryto pod chodnik P1 = 278,50 m x 1,50 – zjazdy do budynków ( 5 szt) (7,0 + 6,0) x 0,5 x 1,50 x 5 – zjazdy na drogi ( 3 szt) 4,0 x 1,50 x 3 = 417,75 – 48,75 – 18,00 = 351,00 m2 Koryto pod zjazdy do budynków ( 5szt) P2 = (7,0+5,0) x 0,5 x 3,60 x 5 = 108,0 m2 Koryto pod zjazdy na drogi ( 3 szt ) P3 = 10,00 x 3,00 – 3,14 x 32 : 2 + 4,00 x 1,00 ) x 3 = 19,87 x 3 = 59,61 m2 -------------------------------------------------------- Razem koryto P = P1 – P3 = 518,61 m2 | m2 | 518,61 |  |  |  |
| 6. | 08.01.01 KNR 2-31 0402/04 | Wykonanie ławy podkrawężnikowej z oporem z betonu B10 w ilości 0,065 m3/mb Długość krawężnika L = 278,50 m – zjazdy na drogi ( 3 szt) 10,0 x 3,0 + krawężnik zjazdów na drogi ( 3 szt ) 2 x 3,14 x 3,00 : 4 x 2 x 3 + 1,00 x 2 x 3 = 278,50 m – 30,0 m + 34,26 = 282,76 mb Ilość ławy V = 282,76 mb x 0,065 m3/ mb = 18,38 m3 | M3 | 18,38 |  |  |  |
| 7. | 08.01.01 KNR 2-31 0403/04 | Ustawienie krawężnika betonowego wibroprasowanego 100 x 30 x 15 cm na wykonanej wcześniej ławie betonowej Ilość wg obmiaru w terenie. L= 278,50 m – zjazdy na drogi ( 3szt) 10,0 x 3 + krawężnik zjazdów na drogi ( 3 szt ) 2 x 3,14 x 3,00 : 4 x 2 x 3 + 1,00 x 2 x 3 = 278,50 m – 30,0 m + 34,26 = 282,76 mb ### Uwaga ! Krawężnik ustawiony na wysokość 16 cm ponad jezdnię. Na zjazdach krawężnik obniżony na wysokość 5 cm ponad jezdnię na długości 5m i skosy z lewej i prawej strony na 2-ch krawężnikach ( po 2 mb). | mb | 282,76 |  |  |  |
| 8. | 08.03.01 KNR 2-31 0407/04 | Ustawienie obrzeża bet. wibroprasowanego 8 x 25 x100 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Ilość wg obmiaru w terenie: ### L = 278,50m + skosy na zjazdach do budynków + 3,60 m x 2 x 5 = 278,50 + 36,00 = 314,50 m | mb | 314,50 |  |  |  |
| 9. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Wykonanie podbudowy grub, w-wy 10 cm po zagęszczeniu z tłucznia sort. 25/40 mm pod wykonanie nawierzchni chodnika z kostki grub. 6 cm Ilość jak w poz. 3 P1 = 351,00 | m2 | 351,00 |  |  |  |
| 10. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Wykonanie podbudowy j.w - grubości 25 cm z tłucznia sortowanego 25 – 60 mm pod wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki grub. 8 cm Ilość jak w poz. 3 P2 + P3 = zjazdy do budynków 5 szt (7,0+5,0) x 0,5 cx 3,60 x 5 = 108,0 m2 + zjazdy na drogi 10,00 x 3,00 – 3,14 x 32 : 2 + 4,00 x 1,00 ) x 3 = 19,87 x 3 = 59,61 m2 -------------------------------------- Razem 167,61m2 | M2 | 167,61 |  |  |  |
| 11. | 08.02.00 KNR 2-31 0511/02 | Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej szarej ((90%) grub. 6 cm (typ UNiDECOR) na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3-4 cm ( 200 kg cementu na 1m3 piasku) z wypełnieniem spoin piaskiem Ilość jak w poz.3 – szerokość chodnika 1,50 m P = 278,50 m x 1,50 – zjazdy do budynków ( 5 szt) (7,0 + 6,0) x 0,5 x 1,50 x 5 – zjazdy na drogi ( 3 szt) 4,0 x 1,50 x 3 = 417,75 – 48,75 – 18,00 = 351,00 m2 Z tego 90% kostka szara = 351,0 x 0,90 = 315,90 m2 | m2 | 315,90 |  |  |  |
| 12. | 08.02.00 KNR 2-31 0511/02 | Wykonanie nawierzchni chodnika jak w poz. 9, lecz z kostki czerwonej ( 10%) P = 351,00 m2 x 0,10 = 35,10 m2 | m2 | 35,10 |  |  |  |
| 13. | 08.02.00 KNR 2-31 0511/03 | Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grub. 8 cm na podsypce cem. – piskowej grub. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem – kostka typ UNiDECOR szara Ilość jak w poz. 8 - zjazdy do budynków – 5 szt - zjazdy na drogi – 3 szt P = 167,61 m2 | m2 | 167,61 |  |  |  |
| 14. | 08.01.01 KNR 2-31 0107/04 | Uzupełnienie nawierzchni przy krawężniku z betonu B-35 na długości 159,26 mb i szerokości 10 cm, grubość w-wy 15 cm V = 159,26 m x 0,10 x 0,15 = 2,40 m3 | M3 | 2,40 |  |  |  |
| 15. | 04.01.01 KNR 2-01 0506/02 | Ręczne plantowanie skarp wykopów w gr. kat.IV i pobocza za obrzeżem – szerokości średniej 1,30 m P = 278,00 x 1,30 = 361,40 m2 | m2 | 361,40 |  |  |  |
| 16. | Kalk. własna | Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót – w 4 egzemplarzach | Kpl. | 1 |  |  |  |
|  |  | Wartość robót netto |  |  |  |  |  |
|  |  | Wartość robót z podatkiem VAT |  |  |  |  |  |

Sporządził:

........................................