Zał. Nr II a

Kosztorys ofertowy

# Zadanie nr 2

Remont nawierzchni drogi gminnej przez wieś Łobozew Górny na długości 400 m

w odcinkach:

- od km 1+083 – 1+203

- od km 1+ 320 – 1+600

wraz z przebudową przepustu  80 cm – 6 mb

| L.p | Podstawa wyceny Podstawa opisu robót i Nr SST | ### Opis robót i przedmiar | Jedn. miar | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 01.00.00 KNR 2-31 0816/03 | #### I. PRZEBUDOWA PRZEPUSTÓW  80 cm w km 1+505 Rozebranie istniejącego rurociągu przepustu z kręgów żelbetowych  80 cm | Mb | 6,00 |  |  |
| 2. | 03.01.01 KNR 2-33 0601/02 | Ułożenie rurociągu z rur żelbet.  80 cm z rozbiórki z wymianą 2 szt zniszczonych na nowe wraz z wykonaniem ławy fundamentowej z kruszywa łamanego niesortowango grubości w-wy 20 cm, z uszczelnieniem styków rur zaprawą , wykonaniem izolacji rur i styków | Mb | 6,00 |  |  |
| 3. | 03.01.01 KNR 2-33 0606/01 | Wykonanie typowych ścianek prostopadłych z betonu B-30 wraz ze zbrojeniem, deskowaniem i izolacją ścianek od strony nasypu przez dwukrotne smarowanie lepikiem Ilość : 2 szt V = 1,40 m3 x 2 = 2,80 m3 | M3 | 2,80 |  |  |
| 4. | 02.03.01 KNR 2-01 0502/03 | Ręczne zasypanie rurociągu gruntem kat.IV z mechanicznym zagęszczeniem nasypu V = 6,00 x 1,80 x 1,70 – 3,14 x 0,502 x 6,00 = 13,65 m3 | M3 | 13,65 |  |  |
| 5. | 04.01.01 KNR 2-31 0204/03/04 | Uzupełnienie podbudowy na wykopie przepustu grubości w-wy 30 cm z tłucznia sort. 25 – 60 mm P = 4,00 x 1,80 = 7,20 m2 | M2 | 7,20 |  |  |
| 6. | 04.08.04 KNR 2-31 0107/01 | ###### II. REMONT NAWIERZCHNI Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniowej klińcem kamiennym 16÷25 mm wraz z zagęszczeniem walcem statycznym 10 t na długości 400,0 m – dwa pasy szerokości po 0,50 m i średniej głębokości 8 cm - od km 1+083 – 1+203 = 120 m - od km 1+320 – 1+600 = 280 m Razem 400,0 m V= 400,0 x 0,50 x 2 x 0,08 = 32,0 m3 | M3 | 32,00 |  |  |
| 7. | 05.03.05 KNR 2-31 0312/05/06 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni, grubość warstwy 6 cm po zagęszczeniu z masy mineralno – asfaltowej Standard I jak dla kategorii ruchu KR 3-6 na łącznej długości: 400 mb i szerokości 3,00 m Ilość: - od km 1+083 – 1+203 = 120 m - od km 1+320 – 1+600 = 280 m Razem 400,0 m P = 400,0 x 3,0 = 1200,0 m2 | M2 | 1 200,00 |  |  |
| 8. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Wykonanie utwardzenia poboczy obustronnie grubość warstwy 6 cm po zagęszczeniu z tłucznia sortowanego 25÷40 mm wraz z uszczelnieniem klińcem kamiennym na szerokości po 0,50 m na długości 400,0 mb. Ilość wg obmiaru: P= 400,0 x 0,50 x 2 = 400,0 m2 | M2 | 400,00 |  |  |
| 9. | Kalk. Indywid. | Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót – w 4 egzemplarzach | Kpl | 1 |  |  |
|  |  | #### Razem wartość netto |  |  |  |  |
|  |  | Razem wartość brutto z podatkiem VAT |  |  |  |  |

Sporządził:

16.01.2007r

mgr inż. Fryderyk Brózda