Zał. Nr III a

# Kosztorys ofertowy

#### Zadanie nr 3

## Na wykonanie remontu drogi gminnej Leszczowate – do cmentarza

## Od km 0+000 – 0+170 + parking 25 m x 10 m

| L.p | Numer SST i numer katalogu (podstawa opisu robót ) | ## Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena jednost. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 04.08.04 KNR 2-31 0107/01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniowej klińcem kamiennym 16 – 25 mm wraz z zagęszczeniem walcem statycznym 10 t - dwa pasy szerokości po 0,50 m i średniej głębokości 8 cm na odcinku od km 0+068 – 0+170 = 102 mb V = 102,00 x 0,50 x 2 x 0,08 = 8,16 m3 | M3 | 8,16 | ................ | ................... |
| 2. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/03/04 /05 | Wykonanie na parkingu o wymiarach 25 x 10 m podbudowy grubości 30 cm - w 2-ch warstwach – z tłucznia sortowanego 25 – 60 mm z uszczelnieniem górnej warstwy klińcem kamiennym z nadaniem spadku poprzecznego parkingu wzdłuż ogrodzenia. Ilość: P = 25,00 x 10,00 = 250,00 m2 | M2 | 250,0 | ................ | ................... |
| 3. | 05.03.05 KNR 2-31 0312/05/06 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni grub. w-wy 5 cm po zagęszczeniu z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej na gorąco Standard I jak dla kategorii ruchu KR 2 a) szerokości 2,50 m na odcinku o nawierzchni utrwalonej emulsja asfaltową od km 0+000 – 0+068 = 68 mb P1 = 68,0 x 2,50 + rozjazd ( włącznie do drogi powiatowej) o promieniu R = 5,0 m ( 5,0 x 5,0 – 3,14 x 52 : 4 ) x 2 = 170 m2 + 8,38 x 2 = 186,76 m2 b) szerokości 3,00 m na odcinku o nawierzchni tłuczniowej od km 0+068 – 0+170 = 102 mb P2 = 102,0 x 3,0 = 306,00 m2 c) na parkingu P3 = 25,0 x 10,0 = 250,00 m2 -------------------------------------------------------- Razem P = P1 – P3 = 742,76 m2 | m2 | 742,76 | ................ | ................... |
| 4. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Wykonanie utwardzenia poboczy obustronnie w-wą grub. 6 cm po zagęszczeniu , z tłucznia kamiennego sortowanego 25 – 40 mm wraz z uszczelnieniem klińcem kamiennym na szerokości po 0,50 m P = od km 0+000 – 0+170 = 170,0 m x 0,50 x 2 + wzdłuż parkingu ( 20,0 m + 10,0m + 25,0 m + 10,0 m ) x 0,50 = 202,50 m2 | m2 | 202,50 | ................ | ................... |
| 5. | Kalk. własna | Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót – w 4 egzemplarzach | Kpl. | 1 | ................ | .................. |
|  |  | ### Razem wartość kosztorysowa |  |  |  | ................... |
|  |  | Ogółem wartość robót z podatkiem VAT 22% |  |  |  | ................... |

Sporządził :

..............................................