Zadanie nr 4

Przedmiar robót

- Celami przedstawienia przedmiaru robót jest zapewnienie wystarczającej informacji na temat ilości prac do wykonania, pozwalającej Wykonawcy przygotować właściwą ofertę.

- Przedmiar robót należy wykorzystać do określenia ceny jednostkowej danej pozycji dla której Zamawiający podał szacunkowe ilości.

- Zamawiający podaje podstawę nakładów w postaci odpowiednich KNNR czy KNR jedynie w celu pełniejszego opisu robót.

- Podana podstawa nie stanowi obowiązującej oferenta podstawy przy kalkulacji ceny.

- Podstawą dla oferenta winna być jego własna oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja.

- Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu robót jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

- Ustalone w drodze przetargu ceny jednostkowe i koszty są niezmienne do zakończenia zadania.

# PRZEDMIAR  ROBÓT

## Na wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Ropienka Górna na odcinku długości 430,0 mb od km  1+ 637 – 2+067

| L.p | Numer SST i numer katalogu (podstawa opisu robót ) | ## Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 04.08.01 KNR 2-31 0108/01 | Warstwa profilowa wraz z wyrównaniem wyboi i nierówności w istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową na gorąco na długości 430 mb m i szerokości 3,00 m przy średniej grubości 2,0 cm V = 430,00 m x 3,00 = 1290 m2 x 0,050t = 64,50 t | ton | 64,50 |
| 2. | 05.03.05 KNR 2-31 0312/05/06 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni grub. w-wy 6 cm po zagęszczeniu z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej na gorąco Standard I jak dla kategorii ruchu KR 3-6, na długości 430 mb i na szerokości zasadniczej 3,00 m wraz z wykonaniem poszerzeń na łukach od W14 do W17 oraz 2 mijanek Ilość: a) szerokość zasadnicza P1 = 430,0 x 3,00 m = 1290,00 m2 b) poszerzenia na łukach przy prostych przejściowych L = 15,00 m od W 14 – W17 W14 – Ł= 63,15 m - P = 0,25m W15 – Ł= 26,70 m - P = 0,35m W16 – Ł= 36,30 m - P = 0,25m W17 – Ł= 20,94 m - P = 0,20m P2 = 63,15 x 0,25 +15,00 x 0,25 +26,70 x 0,35+15,00 x 0,35 +36,30 x 0,25+15,00 x 0,25+20,94 x 0,20+15,00 x 0,20 = 54,16m2 c) mijanki – 2 szt – w km 1+798 i w km 1+ 949 Mijanka o wymiarach : długości 25,0 mb szerokości 2,00 m + skosy 1:2 o długości 4,0 m P3 = (25,00 x 2,00 + 4,00 x 2,00 x 0,5 x 2) x 2 szt = 58,0 m2 x 2 = 116,00 m2 -------------------------------------------------------------- Razem P = P1 – P3 = 1460,16 m2 | m2 | 1460,16 |
| 3. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/03/04 | Wykonanie podbudowy grubości warstwy 15 cm po zagęszczeniu z tłucznia sortowanego 25 – 40 mm – pod wykonanie nawierzchni na mijankach P = P3 = 58,0 m2 x 2 = 116,00 m2 | M2 | 116,00 |
| 4. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Wykonanie utwardzenia poboczy obustronnie w-wą grub. 6 cm po zagęszczeniu , z tłucznia kamiennego sortowanego 25 – 40 mm wraz z uszczelnieniem klińcem kamiennym na szerokości po 0,50 m i długości 430,0 m P = 430,0 mb x 0,50 m x 2 (obustronnie) = 430,0 m2 | m2 | 430,00 |

Sporządził :

17.01.2007 r.

mgr inż. Fryderyk Brózda