Przedmiar robót

- Celami przedstawienia przedmiaru robót jest zapewnienie wystarczającej informacji na temat ilości prac do wykonania, pozwalającej Wykonawcy przygotować właściwą ofertę.

- Przedmiar robót należy wykorzystać do określenia ceny jednostkowej danej pozycji dla której Zamawiający podał ilości.

- Zamawiający podaje podstawę nakładów w postaci odpowiednich KNNR czy KNR jedynie w celu pełniejszego opisu robót.

- Podana podstawa nie stanowi obowiązującej oferenta podstawy przy kalkulacji ceny.

- Podstawą dla oferenta winna być jego własna oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja.

- Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu robót jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

- Ustalone w drodze przetargu ceny jednostkowe i koszty są niezmienne do zakończenia zadania.

- Wynagrodzenie ostateczne zostanie ustalone kosztorysem powykonawczym przy uwzględnieniu cen jednostkowych i ilości robót rzeczywiście wykonanych i odebranych przez Zamawiającego.

## PRZEDMIAR  ROBOT

## Roboty drogowe związane z realizacją projektu o nazwie:

## „Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno – inwestycyjnych

w Ustrzykach Dolnych „ Etap II

Wykonanie w ulicy Bełska, Krótka i Wyzwolenia – przebudowy fragmentów chodników oraz w ul. Bełska ośmiu stanowisk postojowych dla samochodów

| L.p | Numer SST i numer katalogu (podstawa opisu robót) | ## Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | ### Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 01.02.04 KNR 2-31 0813/03 | Rozebranie krawężnika betonowego 15 x 30 cm przy chodnikach i ułożenie w stosy - strona prawa : od ul. Krótka + Bełska + Wyzwolenia L1 = 37,0 m+28,0 m +15m+ 36,0m+4,0 x 2(wjazd) = 124,0m - strona lewa – ul. Bełska – od PKO L2 = 2,50m+15m+2,50m = 20,0m --------------------------------------------------- Razem rozbiórka L = L1+l2 = 144,0 mb | Mb | 144,0 |
| 2. | 01.02.04 KNR 2-31 0814/02 | Rozebranie obrzeża bet. 30 x 8 cm i ułożenie w stosy - strona prawa : od ul. Krótka + Bełska + Wyzwolenia L1 = 23,0 m+16,50 m x 2 +12,50m x 2 + 10,0m x 2 + 30,0m = 101,00 m - strona lewa – ul. Bełska L2 = 26,0m+15,0m = 41,0m -------------------------------------------------- Razem rozbiórka L = L1+l2 = 142,0 mb | Mb | 142,0 |
| 3. | 01.02.04 KNR 2-31 0815/01/02 | Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych 50 x 50 x 7 cm i 35 x 35 x 5 cm i ułożenie w stosy # Płytki 50 x 50 cm Ul. Wyzwolenia : P1 = 38,0 x 1,50 = 57,0 m2 Ul. Bełska : P2 = 22,50 x 1,50 = 33,75 m2 --------------------------------------- Razem płytki 50 x 50 = 90,75 m2 Płytki 35 x 35 Ul. Bełska: P3 = 18,0 x 1,75 = 31,50 m2 Ul. Krótka : P4 = 26,0 x 1,40 = 36,40 m2 Ul. Bełska str. lewa: P5 = 15,0 x 1,40 = 21,00 m2 ------------------------------------------- Razem płytki 35 x 35 = 88,90 m2 Ogółem P= P1 – P5 = 179,65 m2 = 180,0 m2 | M2 | 180,0 |
| 4 | 01.02.04 KNR 2-31 0812/03 | Rozebranie oporu ławy betonowej podkrawężnikowej w ilości 0,065m3/mb: 2 = 0,0325 m3/mb V= 144,0 mb x 0,0325 = 4,68 m3 | M3 | 4,68 |
| 5. | 01.02.04 KNR 2-31 1509/06+1511 | Odwiezienie z rozbiórki krawężników, obrzeży, płytek i gruzu betonowego na odległość do 2 km i ułożenie w stosy V= 144,0 m x 0,104t + 142,0 m x 0,051t + 90,75 m2 x 4 x 0,0403 = 88,90 m2 x 8 x 0,0141t + 4,68 m3 x 2,10t = 56,71 t | T | 56,71 |
| 6. | 01.02.01 KNR 2-21 0110/09 | Karczowanie drzew wraz ze ścięciem i wywozem po ścięciu - średnicy  42 cm wraz z wyrównaniem dołów | Szt | 5 |
| 7. | 08.01.01. KNR 2-31 0402/04 + 0403/03 | Ustawienie krawężnika betonowego wibroprasowanego 15 x 30 cm wraz z wykonaniem ławy z betonu B-10 z oporem o wymiarach 30 x 15 cm + 20 x 10 cm w ilości 0,065 m3/mb Uwaga ! Krawężnik ustawiony na wysokość 18 cm ponad jezdnię. Na zjazdach obniżony na wysokość 10 cm ponad jezdnię na długości 5 m i skosy z lewej i prawej strony na 2-ch krawężnikach ( po 2 mb) Na przejściach dla pieszych krawężnik obniżony na wysokość 7 cm ponad jezdnię na szerokości przejścia i skosy z lewej i prawej strony na dwóch krawężnikach ( po 2 mb). Ilość: - strona prawa: od ul. Krótka + Bełska + Wyzwolenia L1 = 37,0+3,0 + 4,50 + 25,0+4,50+15,0+36,0 = 125,0 m - strona lewa – ul. Bełska od PKO do końca budynku drewnianego. L2 = 47,0 m + 3,0 m = 50,0 mb --------------------------------------------------- Razem L = L1 + L2 = 175,00 mb | Mb | 175,0 |
| 8. | 08.03.01 KNR 2-31 0407/04 | Ustawienie obrzeża betonowego wibroprasowanego 8 x 25 cm na piasku z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Ilość: - strona prawa: od ul. Krótka + Bełska + Wyzwolenia L1 = 20,0m+4,50+3,0+10,0+38,0+22,0= 97,50m - strona lewa – ul. Bełska od PKO do końca budynku drewnianego. L2 = 26,0+ 8,0 x 2+15m = 57,0 mb ------------------------------------------- Razem L = L1+L2 = 154,50 mb | Mb | 154,50 |
| 9. | 04.01.01 KNR 2-01 0206/02 | Wykonanie koryta dla wykonania podbudowy i nawierzchni chodnika w gr. kat. IV koparką 0,4 m3 z odwiezieniem urobku samochodami na odl. do 2km oraz koryta pod zjazdy i parking Ilość: - pod chodnik – głębokość 10cm (szerokość chodnika 1,50m i 2,0 m) - ul. Krótka P1 = 21,0 x 1,50+3,0x 4,50+4,50x5,0x0,5 = 56,75 m2 - ul. Bełska – str. prawa P2 = 43,00x 2,00 = 86,00 m2 - ul. Bełska – str. lewa P3 = 26,00 x 2,00+ ( 6,0+3,0) x 0,5 x 2,00+(3,0+2,20) x 0,5x 5,20+ 15,00 x 1,50 = 97,02 m2 - ul. Wyzwolenia: P4 = 35,0 x 1,50 = 52,50 m2 ---------------------------------------------------------------- Razem pow. chodnika P=P1-P4 = 292,27 m2 V1 = 292,27 m2 x 0,10 = 29,23 m3 b) pod zjazdy – głęb. 25 cm i pod parking głęb. 35 cm - zjazdy do budynku Nr 6 P5 = (7,0 + 5,0 ) x 0,5 x 2,20 = 13,20 m2 za bud. Nr 11 – P6 = ( 7,0+5,0) x 0,5 x 6,0 = 36,00 m2 ---------------------------------------------------------------- Razem zjazdy 49,20 m2 - parking P7 = 24,0 x 4,50 = 108,00 m2 Ilość robót ziemnych: V2 = 49,20 m2 x 0,25+108,0 m2 x 0,35 = 50,05 m3 ---------------------------------------------------------------- Razem ilość robót ziemnych – V = V1+ V2 = 99,25 m3 | M3 | 99,25 |
| 10. | 04.01.01 KNR 2-31 0103/04 | Profilowanie i zagęszczanie dna koryta pod warstwę podbudowy wraz z uformowaniem pobocza za obrzeżem pod chodnik, zjazdy i parking Ilość jak w poz. 9 a) pod chodnik P = P1-P4 = 292,27 m2 b) pod zjazdy P = P5 +P6 = 49,20 m2 c) pod parking P = P7 = 108,00 m2 ------------------------------- Ogółem profilowanie 449,47 m2 | M2 | 449,47 |
| 11. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Wykonanie podbudowy grubości w-wy 10 cm , po zagęszczeniu, z tłucznia sortowanego 25 – 40 mm pod chodniki Ilość jak w poz. 9a P= P1 –P4 = 56,75 m2+ 86,0 m2+ 97,02m2+ 52,50 m2 = 292,27 m2 | M2 | 292,27 |
| 12. | 04.04.04 0204/05/06 | Wykonanie podbudowy grubości 30 cm po zagęszczeniu, w 2-ch warstwach po 15 cm, z tłucznia sortowanego 25– 60 mm i 25 – 40 mm pod zjazdy i parking Ilość jak w poz. 9b - pod zjazdy P = P5 +P6 = 13,20m2+ 36,0 m2 = 49,20 m2 - pod parking P= P7 = 108,00 m2 ------------------------------------------- Razem 157,20 m2 | M2 | 157,20 |
| 13. | 08.02.00 KNR 2-31 0511/02 | Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grubości 6 cm typ „NOSTALIT” na podsypce cem. – piaskowej grub. 3-4 cm ( 200kg cementu na 1 m3 piasku) z wypełnieniem spoin piaskiem – kostka szara 90%, a „grafit” – 10% Ilość jak w poz. 11 P = 292,27 m2 | M2 | 292,27 |
| 14. | 08.02.00 KNR 2-31 0511/03 | Wykonanie nawierzchni zjazdów i parkingu z kostki brukowej jak w poz. 13, lecz z kostki grubości 8 cm – kostka szara 90%, a „grafit” – 10% na obramowanie zjazdów i pasy rozdzielcze stanowisk postojowych parkingu Ilość jak w poz. 12 P = 157,20 m2 | M2 | 157,20 |
| 15. | 08.01.01 KNR 2-31 0107/04 | Uzupełnienie nawierzchni przy krawężniku z betonu B-35 w ul. Krótka, Bełska i Wyzwolenia na szerokości 10 cm i grubości w-wy 15 cm Ilość : - strona prawa : od ul. Krótka + Bełska + Wyzwolenia L1 = 37,0+ 3,0 +15,0+ 36,0 = 91 mb - strona lewa : ul. Bełska L2 = 47,0 + 3,0 m = 50,0 mb ------------------------------------------- Razem L = L1 + L2 = 141,0 mb V= 141,0 x 0,10 x0,15 = 2,12 m3 | m3 | 2,12 |
| 16. | 03.02.01a KNR 2-31 1401/02/03 | Regulacja pionowa istniejącego w chodniku włazu kanalizacyjnego do poziomu wykonanej nawierzchni chodnika | Szt | 1 |
| 17. | 09.01.01 KNR 2-01 0510/01 | Obsianie nasionami traw wysepek zieleńca przed i za parkingiem wraz z humusowaniem przy grubości humusu 5 cm Ilość: P = 3,0 x 4,50+ 13,0x4,50 x 0,5+ 6,0 x 2,50 x 0,5 = 50,25 m2 = 51,0 m2 | M2 | 51,0 |
| 18. | 07.06.02 KNR 2-31 0701/07 | Poręcze ochronne łańcuchowe – podwójne ze słupkami stalowymi  60,3 mm o rozstawie co 1,50 m Ilość : 8,00 mb | Mb | 8,00 |

Sporządził:

19.03.2007

.......................